Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējums meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei

Satura rādītājs

Ievads	6

1. Projekta būtības apraksts un nepieciešamo pasākumu raksturojums paredzētās darbības nodrošināšanai	8

2. Paredzētās darbības un vērtēto alternatīvo risinājumu atbilstība normatīvajiem aktiem	10

3. Paredzētajai darbībai nepieciešamo, Darbības vietai piegulošo teritoriju dabas vērtību raksturojums un ietekmējamo Dabas lieguma teritoriju apraksta kopsavilkums	16

3.1. Atrašanās vieta, platība, kods un karte (atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota Natura 2000 teritorija (Nr. 300- 9.1.1.).	16

3.2.Natura 2000 teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķi (Nr. 300- 9.1.2.)	19

3.3.Faktori, kas jau pirms paredzētās darbības īstenošanas negatīvi ietekmē Natura 2000 teritorijā vai potenciāli ietekmējamā teritorijas daļā esošās dabas vērtības (Nr. 300- 9.1.3.).	22

3.4.Likumsakarības un mijiedarbības, kas nosaka dabas vērtību pastāvēšanu Natura 2000 teritorijā (piemēram, atbilstošs hidroloģiskais režīms, esošie sugas pārvietošanās koridori) (Nr. 300- 9.1.4.) .	23

3.5.Teritorijas nozīme Natura 2000 teritoriju tīkla vienotībā valstī un bioģeogrāfiskajā rajonā (Nr. 300- 9.1.5.)	27

4.Esošās situācijas, Paredzētās darbības un iespējamo risinājumu apraksts attiecībā uz darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī iespējamām tiešajām, netiešajām un sekundārajām ietekmēm	32

4.1.Darbības vietai piegulošās teritorijas apraksts (arī paaugstināta riska nogabali, mūsdienu ģeoloģiskie procesi, pārplūstošas, pārpurvotas un apgrūtinātas virszemes noteces teritorijas, esošo virszemes un pazemes ūdeņu plūsmu virzieni), teritorijas pašreizējā izmantošana, īpašumu piederības raksturojums, tuvākās dzīvojamās un sabiedriskās ēkas	32

4.2.Plānoto darbu vispārīgs raksturojums, secība, termiņi un savstarpējā saistība. Šo darbu veikšanai nepieciešamo izejmateriālu veidi un apjomi, to ieguve, piegāde un izvietošana, izmantojamā tehnika un piebraukšanas iespējas. Nepieciešamie papildus veidojamie pievedceļi, caurtekas un citas inženierkomunikācijas, to pieejamības raksturojums, paredzētie būvniecības darbi un ar tiem saistītās ietekmes uz vidi un plānotie pasākumi to mazināšanai.	37

4.3.Teritoriju sagatavošanas darbi, tajā skaitā koku un krūmu izzāģēšanas nepieciešamība, apjomi un risinājumi, noņemtā apauguma, arī celmu, zemsedzes vai izraktās grunts izvietojuma vietas, veidi un turpmāka apsaimniekošana. Fizisko izmaiņu, kas dabā radīsies paredzētās darbības īstenošanas vietā, raksturojums, tai skaitā iznīcināmo biotopu platība, šo biotopu aizsardzības statuss un atjaunošanās/pārveides iespējas.	40

4.4.Paredzētās darbības veikšanai nepieciešamo izejmateriālu veidi un apjomi, to piegāde un ievietošana, tehniskā/o laukuma/u izveide un izvietojums, tajā skaitā attiecībā pret īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem; darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, tajā skaitā būvmateriālu, grunts un augsnes izvietošanas ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšanai.	41

4.5.Darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu, inženierkomunikāciju, būvju un energoresursu raksturojums, to nodrošinājums. Darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšanai. Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā	42

4.6.Visu iespējamo Paredzētās darbības risinājumu apraksts, detalizēti raksturojot ierobežojošos apstākļus un pieļaujamos risinājumus, un pamatojot piemērotāko un iespējamo risinājumu izvēli. Plānoto darbu raksturojums, tajā skaitā noteces apstākļu un plūsmu izmaiņu raksturojums pie nepieciešamības veicot arī papildus aprēķinus /  hidroloģisko modelēšanu. Ietekmes zonas noteikšana (nosusināmā platība, uzduļķojums, papildus pārmitrināšanās platība) atkarībā no darbības apjoma, attēlojot to situācijas plānā, tajā skaitā informācija par veiktajiem hidroloģiskajiem aprēķiniem un nepieciešamības gadījumā modelēšanu saistībā ar Paredzēto darbību. Informācija par ar Meliorācijas sistēmas pārbūvi sagaidāmām izmaiņām (salīdzinot tās ar esošo situāciju).  Meliorācijas sistēmas pārbūves risinājumu (to maiņu), tostarp iespējamo izmaiņu grāvju tīklā, to parametros (dziļums, atstatumi u.c.) pamatojums. Vērtējama sasniedzamā un konkrētajiem meža augšanas apstākļiem pamatotā (diferencētā) nosusināšanas pakāpe, izvērtējot, vai konkrētajam meža tipam un augšanas apstākļiem tiešām nepieciešama attiecīga dziļuma vai platuma grāvji. Atbilstošā mitruma režīma nodrošināšanas risinājumi Dabas lieguma un tai tuvējā teritorijā nolūkā neradīt negatīvu ietekmi uz Dabas liegumu.	46

4.7. Hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums darbības vietā un tai piegulošajās teritorijās kontekstā  ar plānotajām darbībām.	54

4.8.Hidroloģiskā režīma izmaiņu un tā dinamikas prognoze saistībā ar Paredzēto darbību, nepieciešamās rīcības problēmsituāciju gadījumā. Paredzētās darbības iespējamā ietekme uz ūdensteču hidroloģisko režīmu,  arī ūdens līmeņa svārstības un ūdens bilances izmaiņas; vidējo un maksimālo caurplūdumu, kā arī ūdens līmeņu režīmu izmaiņu novērtējums, ja atbilstoši, raksturojot arī problēmsituācijas un nepieciešamās rīcības problēmsituāciju gadījumā. Iespējamās ūdens kvalitātes izmaiņu novērtējums. Hidroloģisko apstākļu izmaiņu iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, citām dabas vērtībām, kā arī citiem zemes īpašumiem un meliorācijas sistēmām.	58

4.9.Nepieciešamie pasākumi un nosacījumi hidroloģiskā režīma saglabāšanai/ optimālai regulēšanai vai ietekmju mazināšanai saistībā ar ūdens līmeņa iespējamām svārstībām un noteces izmaiņām, to regularitāti un sezonalitāti un kopējo ietekmi Paredzētās darbības vietai pieguļošajās teritorijās attiecībā uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, uz Dabas lieguma dabas vērtībām	79

4.10.Augsnes struktūras, mitruma izmaiņu prognoze uz teritorijas apkārtnes ekosistēmām kopumā un atsevišķiem komponentiem, ietverot īpaši aizsargājamos biotopus un sugas, kas jūtīgas pret konkrētajām izmaiņām, tajā skaitā iespējamā ietekme uz mitruma režīmu Paredzētās darbības piegulošajā teritorijā un apkārtnē saistībā ar plūsmu izmaiņām, meliorācijas grāvju tīrīšanu/pārbūvi	82

4.11.Mūsdienu ģeoloģisko procesu prognozējamās izmaiņas Paredzētās darbības realizācijas un ekspluatācijas laikā, tajā skaitā prognoze par iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, iespējamie un pieļaujamie risinājumi un nosacījumi, ņemot vērā īpaši aizsargājamās dabas vērtības.	86

4.12.Būvdarbus veicošās tehnikas, darbības un satiksmes intensitātes, gaisa kvalitātes, trokšņa līmeņa izmaiņu novērtējums uz īpaši aizsargājamām sugām, tuvākās apkārtnes jūtīgajām teritorijām un Natura 2000 teritoriju Paredzētās darbības būvdarbu veikšanas laikā.	86

4.13.Ainaviskais un kultūrvēsturiskais teritorijas un apkārtnes nozīmīgums un novērtējums; tuvākie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti, to aizsargjoslas. Ainavas veidošanas pasākumu nepieciešamība.	87

4.14.Atkritumu rašanās avoti, veidi un daudzums. Atkritumu apsaimniekošana	89

4.15.Nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānojumā saistībā ar Paredzēto darbību. Iespējamie ierobežojumi esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā, neērtības un traucējumi, kā arī ieguvumi iedzīvotājiem un blakus esošo zemju īpašniekiem, ko varētu izraisīt Paredzētās darbības realizācija	90

4.16.Prognoze par iespējamo antropogēnās slodzes pieaugumu uz Natura 2000 teritoriju, tās izpausmes veidi, tajā skaitā papildus pasākumu nepieciešamība piegulošajās teritorijās biotopu saglabāšanai vai antropogēnās slodzes novēršanai/ mazināšanai/ietekmju līdzsvarošanai. Iespējamās ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums	91

4.17.Citas iespējamās ietekmes atkarībā no Paredzētās darbības apjoma, pielietotajām tehnoloģijām vai vides specifiskajiem apstākļiem	91

4.18.Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analīze. Iespējamie ierobežojošie nosacījumi Paredzētās darbības veikšanai un infrastruktūras objektu izbūvei/ pārveidei. Iespējamās avārijas situācijas un pasākumi to novēršanai	92

4.19.Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu  ūdensteču pārbūves laikā	93

5.Informācija par ietekmējamām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem	96

5.1.Īpaši aizsargājamie biotopi, to apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas pakāpe un atjaunošanās iespējas, to platība (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī	96

5.2.Īpaši aizsargājamās sugas, to populāciju lielums (tai skaitā attiecībā pret populācijas lielumu valstī kopumā), populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī	98

5.3.Īpaši aizsargājamo sugu un tām raksturīgo dzīvotņu platības, apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanās pakāpe un atjaunošanās iespējas	101

6.Paredzētās darbības, tostarp visu iespējamo alternatīvu risinājumu attiecībā uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem novērtējums, ņemot vērā MK noteikumu Nr.300 9.4. punkta prasības	103

6.1.Informāciju par Paredzēto darbību, tajā skaitā saistīto darbību un citām plānotajām darbībām, tās būtību, apjomiem, ietekmes veidiem un jomām, kuras Paredzētā darbība(cita starpā savstarpēji un summāri ar citām darbībām) var ietekmēt	106

6.2.Informāciju par Paredzētās darbības, arī saistīto plānoto darbību un citām plānotajām darbībām, vietu un iespējamai ietekmei pakļauto teritoriju, šajā vietā un teritorijā esošo vides stāvokli, tai skaitā līdzšinējo izmantošanu, pastāvošajām vides problēmām un ar Paredzēto darbību sagaidāmām izmaiņām.	107

6.3.Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums, ņemot vērā iespējami racionālu teritorijas izmantošanu un prioritāru dabas vērtību saglabāšanu. Salīdzinot vērtētās  alternatīvas, jānorāda kritēriji alternatīvo risinājumu salīdzināšanai; kritērijus izvēlās Ierosinātāja, tomēr tiem galvenokārt jāietver salīdzinājums saistībā ar radīto ietekmi uz Natura 2000 teritoriju/-ām un citām būtiskām ietekmēm, kas identificētas izvērtējuma gaitā.	108

6.4. Piemērotākās alternatīvas raksturojums un konkrētie risinājumi, pamatojot  izvēlēto variantu/ risinājumus. Paliekošo ietekmju būtiskuma raksturojums, norādot izmantotās prognozēšanas metodes, un paliekošo ietekmju atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.	109

6.5.Visu paredzētās darbības iespējamo risinājumu ietekmju novērtējums uz Natura 2000 teritoriju/-ām, tā/to ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.4. punkta un 9.7.punkta prasībām.	111

6.5.1.Ietekme uz Natura2000 teritorijas ekoloģiskām funkcijām	111

6.5.2.Ietekme uz Natura2000 teritorijas integritāti	111

6.5.3.Ietekme uz Natura2000 teritorijas aizsardzības un izmantošanas mērķiem	111

7.Visu plānoto darbību, kuras varētu savstarpēji mijiedarboties, kumulatīvo ietekmju novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.5. prasībām un indikatoriem, kā arī 9.7.punkta prasībām	112

8.Iespējamo risku, kas saistīti ar paredzētās darbības (atsevišķi vai kopā ar citām darbībām) īstenošanu un kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju/-as, tā/to izveidošanas un aizsardzības mērķiem, ekoloģiskajām funkcijām un integritāti, novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.6. punkta prasībām	113

9.Pasākumi Paredzētās darbības negatīvās ietekmes mazināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.300  9.9.punkta nosacījumiem.	117

Informācijas avoti	120

# Ievads

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2017. gada 17. jūlijā pieņēma lēmumu “Ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr.VE17SI0042”, ar kuru piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējuma procedūra meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras”, kas atrodas Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Klāņu meži” (kadastra numurs 9866 010 0093) zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem: 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069 pārbūvei. Meža meliorācijas sistēma ( turpmāk tekstā MMS ) “Akmeņdziras” austrumu mala aptuveni 1 km garā posmā robežojas ar DL “Klāņu purvs”. Dabas lieguma galvenā vērtība ir Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) nozīmes biotops 7110* Neskarti augstie purvi, kas aizņem gandrīz trešo daļu dabas lieguma teritorijas. Īpaša nozīme ir Klāņezeram ar retām augu sugām bagātu piekrasti. Sastopami arī citi ES nozīmes biotopi, piemēram, 91D0* Purvaini meži un 9080* Staignāju meži. Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas nosusināmā platība  ~ 630 ha. Pārtīrāmo grāvju kopgarums ~ 24 km. Grāvjos paredzēts pārtīrīt esošo piesērējumu. Lai veiktu plānotos darbus, nepieciešams atbrīvot esošo grāvju trases no apauguma vidēji 12 m platumā (atkarībā no grāvju platuma).

Plānotās darbības objekts atrodas piejūras teritorijā pie Būšnieku ezera. Reljefs objekta teritorijā mainīgs, pārsvarā līdzens, ar plašām pārmitrām ieplakām un izteiktiem paaugstinājumiem – piejūras kāpām, kas raksturīgs Piejūras zemienes teritorijai. Dati par grāvju izbūvi objekta teritorijā nav saglabājušies. Vizuāli vērtējot, var pieņemt, ka lielākā daļa grāvju rakti pagājušā gadsimta sākumā, atsevišķi grāvju posmi pārtīrīti vai padziļināti pagājušā gadsimta 60-80-tos gados. Rezultātā izbūvēts neregulārs vaļēju grāvju tīkls. Informācija par būvprojektu vai būvobjekta izpilddokumentāciju nav saglabājusies. Meliorācijas sistēma kopš izbūvēšanas nav pārtīrīta, kā rezultātā grāvji ir piesērējuši, ar nepietiekošu šķērsgriezumu, aizauguši ar kokiem un krūmiem. Tā rezultātā netiek nodrošināta pietiekama virsūdens notece un saimnieciskie meži cieš no pārlieka mitruma. Grāvju šķērsojumu vietās esošās caurtekas ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī - par īsu, izšķobījušās vai piesērējušas. Grunts pamatiezis objekta teritorijā: smilts ar mainīga biezuma trūdu slāni virskārtā. Ūdens notece ir uz Būšnieku ezeru un uz valsts nozīmes ūdensnoteku Klāņu – Būšnieku kanāls (ŪSIK kods 3712:01).

Lai nodrošinātu meža meliorācijas sistēmas normālu darbību un ūdens novadi, nepieciešama šādu pasākumu realizācija:

1. apauguma un pielūžņojuma novākšana;

2. piketāžas atjaunošana;

3. grāvju pārtīrīšana un sedimentācijas baseinu izveidošana;

4. izraktās grunts izlīdzināšana;

5. virszemes noteces vagu/ievalku izveidošana;

6. caurteku demontāža, izbūve, pārtīrīšana, remonts;

7. novadgrāvju pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā.

MMS pārbūvi plānots veikt 5 kalendāro mēnešu laikā, to realizēs mazūdens periodā. Lai samazinātu traucējumu medņu riestošanas un ligzdošanas periodā, pārtīrīšanas darbus grāvjos Nr. 421, 422, 418, 417, 413, 414, 411, 416, 412, 409, 403, 794, 795, 410, 402, 793 neveiks laika periodā no 1.februāra līdz 31.jūlijam.

# 1. Projekta būtības apraksts un nepieciešamo pasākumu raksturojums paredzētās darbības nodrošināšanai

MK noteikumu Nr. 714 7. punkts paredz:  “Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina meliorācijas sistēmas kopšanu un saglabāšanu tā, lai nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, ievēro noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm un veic šādus kopšanas darbus:

7.1. ūdensnoteku, novadgrāvju, kontūrgrāvju un susinātājgrāvju gultnēs un nogāzēs:

7.1.1. novāc kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus;

7.1.2. izvāc grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus;

7.1.3. labo gultnes nostiprinājumus un virszemes noteces novadīšanas teknes;

7.1.4. iztīra caurteku piesērējumu un atjauno to konstruktīvos elementus.”

Ievērojot MK noteikumus, AS “Latvijas valsts meži” kā tiesiskais valdītājs ir novērtējis meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” tehnisko stāvokli un plāno veikt pārbūves darbus. Meliorācijas sistēmas nosusināmā platība sastāda ~ 630 ha. Pārtīrāmo grāvju kopgarums ~ 24 km. Grāvjos paredzēts pārtīrīt esošo piesērējumu, lai atjaunotu normālu mitruma režīmu mežaudžu turpmākai attīstībai. Lai veiktu plānotos darbus, nepieciešams atbrīvot grāvju trases no apauguma vidēji 12 m platumā (atkarībā no grāvju platuma). MMS atrodas piejūras zemienē pie Būšnieku ezera. Reljefs MMS teritorijā mainīgs, pārsvarā līdzens, ar plašām pārmitrām ieplakām un izteiktiem paaugstinājumiem – piejūras kāpām, kas raksturīgs piejūras zemienes teritorijai. Dati par grāvju sākotnējo izbūvi MMS teritorijā nav pieejami. Vizuāli vērtējot, var pieņemt, ka lielākā daļa grāvju rakti pagājušā gadsimta sākumā, atsevišķi grāvju posmi pārtīrīti vai padziļināti pagājušā gadsimta 60-80-tos gados. Rezultātā izbūvēts neregulārs vaļēju grāvju tīkls. Vēsturiskā informācija par būvprojektu vai būvobjekta izpilddokumentāciju nav saglabājusies. Meliorācijas sistēma kopš izbūvēšanas nav pārtīrīta, kā rezultātā grāvji ir piesērējuši, ar nepietiekošu šķērsgriezumu, aizauguši ar kokiem un krūmiem, kā rezultāta netiek nodrošināta pietiekama virsūdens notece un saimnieciskie meži cieš no pārlieka mitruma. Grāvju šķērsojumu vietās esošās caurtekas ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī - par īsu, izšķobījušās vai piesērējušas. Grunts pamatiezis objekta teritorijā: smilts ar mainīga biezuma trūdu slāni virskārtā. Ūdens notece ir uz Būšnieku ezeru un uz valsts nozīmes ūdensnoteku Klāņu – Būšnieku kanāls (ŪSIK kods 3712:01).

Lai nodrošinātu meža meliorācijas sistēmas normālu darbību un ūdens novadi, nepieciešama šādu pasākumu realizācija:

1. Apauguma un pielūžņojuma novākšana. Apaugums novācams aptuveni 21 ha platībā, sagatavojot grāvju trases atbilstoši tehniskajā projektā noteiktajiem platumiem. Koki un krūmi grāvju trasē jānozāģē, lai nodrošinātu pārtīrīšanas darbu veikšanu un tehnikas pārvietošanos darba laikā. Novācot apaugumu, grāvja trase jāatbrīvo arī no pielūžņojuma un lauztiem kokiem. Veicot grāvju pārtīrīšanu, vienlaikus jāizrauj grāvju gultnē un nogāzēs esošie celmi, kas novietojami aiz atbērtnes 2m joslā meža pusē. Celmu raušana uz grāvja nogāzēm jāveic ar ekskavatoru.

2. Piketāžas atjaunošana. Pēc apauguma novākšanas atjauno piketāžu. Piketa mietiņi jādzen ne retāk par 100 metriem atkarībā no reljefa. Uz tiem  jābūt skaidri salasāmam grāvja numuram un piketam. Piketāžu jāsaglabā visu būvdarbu laiku līdz objekta  nodošanai ekspluatācijā.

3. Grāvju pārtīrīšana un sedimentācijas baseina izveidošana. Grāvji pārtīrāmi pilnā profilā. Grāvjiem objekta teritorijā projektēta trapecveida gultne ar dibena platumu 0,6 m un ar nogāzes slīpumu 1:1,5. Uz galvenā novadgrāvja atbilstoši vides ekspertu norādījumiem izbūvējams sedimentācijas baseins. Sedimentācijas baseins izbūvējams pirms rakšanas darbu uzsākšanas. Veicot rakšanas darbus, jāpievērš pastiprināta uzmanība inženierkomunikāciju (Ventspils augstskolas optiskais kabelis un 20kV gaisa EPL līnijas) šķērsojuma vietām. Atbilstoši vides ekspertu nosacījumiem noteiktus grāvjus nepārtīra 200 m pirms DL “Klāņu purvs” un tajos veido  aizdambējumus, lai samazinātu ūdens noteci no purva.

4. Izraktās grunts izlīdzināšana. Izrakto gultni paredzēts novietot atbērtnes daļā un izlīdzināt 50 % apjomā. Grāvjiem, kuri atrodas zem gaisa vadu līnijas, grunts izlīdzināma vidēji attālumā līdz 20 m, tā, lai nemainītu vertikālo attālumu starp gaisa vadu līnijas zemāko vadu un esošo zemes virsmu. Grunts jāizlīdzina tā, lai pa atbērtni varētu pārvietoties meža apsaimniekošanas tehnika.

5. Virszemes noteces vagu/ievalku izveidošana. Virszemes noteces vagas/ievalki izveidojami reljefa zemākajās vietās, esošo meža grāvīšu krustojumu vietās, bet ne retāk kā ik pēc 200 metriem. Izbūves laikā pieļaujama ievalka izbūves vietas korekcija atbilstoši situācijai dabā. Ievalkus veido ar garenkritumu 1-2 % grāvja virzienā, dibena platumu 2 m un nogāzes slīpumu 1:5. Darbus veic vienlaikus ar izraktās grunts izlīdzināšanu.

6. Caurteku demontāža/izbūve un remonts. Demontējamo caurteku konstrukcijas utilizējamas. Plānota esošo caurteku pārtīrīšana, grāvja nogāžu un gultnes pirms/pēc caurtekas nostiprinājumu atjaunošana ar akmeņu vai šķembu bērumu d 40-80mm, h=25cm. Jaunbūvējamo caurteku izbūvē paredzēts izmantot plastmasas caurules ar d= 0.5, 0.8, 1.0 m, ar iebūves klasi T8 (vai analogas). Izbūvējot plastmasas caurtekas, obligāti ievērojamas ražotājfirmas ieklāšanas tehnoloģijas un jāievēro projektā noteiktie iebūves parametri. Caurtekas būvbedres aizbēršanai izmantojama minerālgrunts. Pirms caurteku ietekām un aiz iztekām projektā noteiktajos garumos paredzēta gultnes nostiprināšana ar akmeņu vai šķembu d 40-80mm bērumu 25 cm biezumā. Grāvju nogāzes atkarībā no iebūvējamās caurtekas caurules diametra paredzēts nostiprināt ar akmeņu vai šķembu d 40-80mm bērumu 25 cm biezumā (~320 m2) un ģeopaklāju ar zāļu pasēju vai vienlaidus velēnojumu (~210 m2). Savukārt pašu caurteku ieteces un izteces gali, atkarībā no iebūvējamās caurtekas  diametra, ir jānostiprina ar akmeņu vai šķembu bērumu d 40-80mm (h=25 cm, ~45 m2) līdz projektā norādītajam augstumam. Virs tā ieklājams ģeopaklājs ar zāļu pasēju vai tikai ģeopaklājs.

7. Novadgrāvju pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā. Pirms nodošanas ekspluatācijā veicama novadgrāvju pārtīrīšana 10% apmērā un pēc visu rakšanas darbu pabeigšanas no sanesām pārtīrāmi sedimentācijas baseini.

# 2. Paredzētās darbības un vērtēto alternatīvo risinājumu atbilstība normatīvajiem aktiem

Tika izskatītas trīs alternatīvas, kas attēlotas 1. tabulā:

- paredzētā darbība,

- 1. alternatīva – nedarām neko,

- 2. alternatīva – atjaunojam visus grāvju tīklu.

1.tabula

Paredzētās darbības un vērtēto alternatīvo risinājumu atbilstība normatīvajiem aktiem

| Nr. | Tiesību akts | Raksturojums un ietekme uz dabas liegumu Klāņu purvs” Teritoriju | Paredzētā darbība | 1.alternatīva | 2. alternatīva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Vides aizsardzības likums” (spēkā esošs no 29.11.2006.) | Nosaka vispārējos vides aizsardzības pamatprincipus | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 2 | “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā esošs no 07.04.1993.) | Nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas, dabas aizsardzības plānu un individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu nepieciešamību, apraksta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas, saglabāšanas un finansēšanas kārtību | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 3 | “Meliorācijas likums” (spēkā esošs no 25.01.2010.) | Nosaka prasības meliorācijas sistēmu pārvaldības mehānismam, kas veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. | Atbilst | Neatbilst | Atbilst |
| 4 | “Aizsargjoslu likums” | Nosaka dažādu veidu aizsargjoslas, aizsargzonas, aizsardzības joslas un saimnieciskās darbības aprobežojumus šajās aizsargjoslās. 1.Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas 2.Ekspluatācijas aizsargjoslu (…aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm…) galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas | Atbilst | - Atbilst - Neatbilst | Atbilst |
| 5 | “Sugu un biotopu aizsardzības likums” (spēkā esošs no 19.04.2000.) | Regulē sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 6 | “Meža likums” (spēkā esošs no 17.03.2000) | Nosaka mežu apsaimniekošanas principus, mežu īpašnieku pienākumus | Atbilst | Neatbilst | Atbilst |
| 7 | “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (spēkā no 01.12.2011). | Nosaka teritorijas plānošanas principus, kartību, institūciju kompetenci | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 8 | “Būvniecības likums” (spēkā esošs no 01.10.2014.) | Nosaka būvniecības procesa regulējumu | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 9 | “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (spēkā esošs no 10.03.1992.) | Nosaka pasākumu sistēmu, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 10 | “Ūdens apsaimniekošanas likums” (spēkā no 15.10.2002.) | Likums paredz tādas virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības sistēmas izveidošanu, kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgu sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli, nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu, kā arī paredz izveidot plūdu riska novēršanas un pārvaldības sistēmu, lai samazinātu ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību | Atbilst | Neatbilst | Atbilst |
| 11 | "Noteikumi par dabas liegumiem" (Nr. 212 no 23.06.1999.),"Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Nr. 264 no 16.03.2010.) | 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts: 16.17. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, veikt to rekonstrukciju un renovāciju, izņemot, lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 12 | Dabas lieguma “Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (Nr. 427, spēkā no 12.05.2009.) | 7. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts: 7.2. celt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai vai apsaimniekošanai nepieciešamo pasākumu veikšanu – aizsprostu būvi uz purva meliorācijas grāvjiem un ūdenslīmeņa paaugstināšanu grāvjos gar akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" ceļu (Riesta dambis) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas; 7.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, tai skaitā tīrīt, atjaunot un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus un Klāņu–Būšnieku kanālu, izņemot, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai vai apsaimniekošanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos. 19. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts: 19.1. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 13 | “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (Nr. 350, spēkā esoši no 28.06.2017.) | Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu, kurā ir iekļauti Latvijā un Eiropā apdraudēti un reti biotopi, kā arī īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purva biotopu raksturojošās pazīmes | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 14 | “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (Nr. 396, spēkā esoši no 18.11.2000.) | Uzskaita izzūdošas, apdraudētas vai retas sugas; kā arī sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus; | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 15 | “Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu” (Nr.153, 21.02.2006.) | Nosaka Eiropas savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu Latvijā | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 16 | “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (Nr. 940, 01.01.2013.) | Nosaka mikroliegumu izveidošanas kārtību, kā arī uzskaita sugas, kurām tie veidojami. | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 17 | “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (Nr. 240, spēkā esoši no 22.05.2013.) | Nosaka teritoriju plānojumu un detālplānojumu izstrādāšanas kārtību | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 18 | “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (Nr.936, spēkā no 01.01.2013.) | Nosaka vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 19 | “Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā” (Nr. 199, 01.06.2002) | Nosaka kritērijus, pēc kuriem Latvijā tiek izveidotas Natura 2000 teritorijas | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| 20 | “Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību” (1979, Latvija ratificējusi 1996. gada) (Bernes konvencija) | Uzskaita Eiropa aizsargājamās sugas un biotopus. Latvija apņemas nodrošināt dabisko biotopu un sugu saglabāšanu Latvijā, īpašu uzmanību veltot Eiropā retām sugām un biotopiem | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 21 | Konvencija "Par bioloģisko daudzveidību" (1992., ratificēta 08.09.1995.) (Rio konvencija) | Apraksta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību | Atbilst | Atbilst | Neatbilst |
| 22 | Ventspils novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam | Ventspils novada teritorijas plānojumā ”Mežu teritorija” noteikts, ka mežu teritorija ir funkcionāla zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošana | Atbilst | Neatbilst | Atbilst |

Saskaņā ar alternatīvu atbilstības normatīvo aktu regulējumam izvērtējumu redzams, ka pilnībā likumdošanas aktu regulējumam  neatbilst 1. alternatīva un 2. alternatīva, taču paredzētā darbība atbilst.

# 3. Paredzētajai darbībai nepieciešamo, Darbības vietai piegulošo teritoriju dabas vērtību raksturojums un ietekmējamo Dabas lieguma teritoriju apraksta kopsavilkums

## 3.1. Atrašanās vieta, platība, kods un karte (atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota Natura 2000 teritorija (pēc 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 300- 9.1.1.).

Dabas liegums “Klāņu purvs”

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.

Kods: LV0517000.

Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Popes un Tārgales pagasts.

Platība: 1615 ha.

1.attēlā redzama dabas lieguma „Klāņu purvs” teritorijas shēma ar funkcionālo zonējumu. Lieguma robežas nosaka 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”, savukārt funkcionālo zonējumu - 2009.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.427 “Dabas lieguma “Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Piekļūšanas iespējas dabas lieguma teritorijai ir labas, jo īpaši no ziemeļu puses, kur 1,5 km attālumā no lieguma robežas atrodas otrās šķiras autoceļš Ventspils-Dundaga-Melnsils, bet no tā līdz Klāņezeram ved izbraucams celiņš – dabiskā brauktuve. Teritorijas DA daļu šķērso Popes pagastam piederošs zemes ceļš (saukts arī par Rubeņu dambi) ar kadastra Nr. 98560020197. Teritorijas R daļu ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso AS “Latvijas valsts meži” izbūvētais meža autoceļš (saukts par Riesta dambi). Gandrīz puse no dabas lieguma dienvidu robežas iet pa Klāņu – Būšnieku kanālu, kas savieno Klāņezeru ar Būšnieku ezeru. Teritorijas vidējā koordināta Latvijas Koordinātu sistēmā (LKS 92) ir: X 366384; Y 6371046

MMS “Akmeņdziras” austrumu mala aptuveni 1 km garā posmā robežojas ar DL “Klāņu purvs”.

- attēls. Dabas lieguma „Klāņu purvs” teritorijas zonējums

Dabas liegums “Platenes purvs”

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.

Kods: LV0531700.

Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales pagasts.

Platība: 455 ha.

Dabas lieguma „Platenes purvs” teritorijas shēma norādīta 2.attēlā.

- attēls. Dabas lieguma „Platenes purvs” teritorija

DL “Būšnieku ezera krasts”

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.

Kods: LV0532800.

Administratīvais iedalījums: Ventspils pilsēta.

Platība: 51 ha.

Dabas lieguma „Būšnieku ezera krasts” teritorijas shēma attēlota 3. attēlā.

- attēls. Dabas lieguma „Būšnieku ezera krasts” teritorija

Visas trīs teritorijas ir iekļautas Natura 2000 tīklā.

## 3.2.Natura 2000 teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķi (pēc 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 300- 9.1.2.)

DL “Klāņu purvs”

Klāņu purvs kā aizsargājama teritorija ar purvu lieguma statusu 959 ha platībā apstiprināts 1977. gadā ar Ministru Padomes 15. aprīļa lēmumu Nr. 241. Purvu liegumi tika dibināti, lai aizsargātu Latvijas dabai raksturīgos purva tipus un dabiskas, cilvēka nepārveidotas ekosistēmas. Šādu liegumu mērķis bija saglabāt pētniecības un izglītošanas darbam dažādu tipu purvus, to ekosistēmas, dabiskās attīstības procesus, savdabīgi skaisto purva ainavu, kā arī reto un izzūdošo sugu atradnes šajās teritorijās. Bez augsto purvu biotopiem par vienu no teritorijas dibināšanas iemesliem minēta arī 1971. gadā Latvijā jaunatrasta vaskulāro augu suga - brūnganais baltmeldrs Rhynchospora fusca, kurai pie Klāņezera tobrīd bija vienīgā atradne Latvijā (pašreiz zināmas vismaz 5 atradnes, visas valsts ziemeļrietumu daļā, jo suga Latvijā atrodas uz areāla austrumu robežas). Par atļautiem tika atzīti pasākumi, kas novērš nevēlamas pārmaiņas purva ekosistēmās, tajā skaitā  purva liegumu organizēšanu un aizsardzības režīma noteikšanu (Anon., 1977). Tomēr, šādi pasākumi, kaut arī bija atļauti un pat nepieciešami, netika veikti un vairākās meliorācijas skartajās vietās šīs teritorijas purvi turpināja degradēties. Pasaules dabas fonda pētījumā „Dabas aizsardzības plāns Latvijai” dabas liegums „Klāņu purvs” iekļauts kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vērtīga teritorija (Anon., 1992). Klāņu purvs iekļauts CORINE biotopu sarakstā (CORINE Biotopes projekta Latvijā darba materiāli, 1994.-1997.g.). No 1999. gada „Klāņu purvs”, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 212 ietilpst dabas liegumu kategorijā, šajā gadā teritorija tika arī paplašināta līdz 1057 ha. EMERALD projekta (2001.-2003.) realizācijas rezultātā tika ieteikts paplašināt dabas liegumu uz rietumiem un dienvidaustrumiem sakarā ar Eiropas nozīmes prioritārajiem biotopiem - 9080* Staignāju meži un 91D0* Purvaini meži. 2003. gadā dabas liegums „Klāņu purvs” tika paplašināts līdz 1615 ha. 2004. gada aprīlī dabas liegumu „Klāņu purvs” iekļāva Natura 2000 vietu sarakstā.

2004. gadā teritorija tika iekļauta Eiropas Komisijas LIFE – Nature fonda atbalstītajā projektā LIFE04NAT/LV/000196 „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”.

Ļoti liela nozīme dabas liegumā ir biotopam 4.1., 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām. Pašreiz te ir arī vienīgā atradne daudzstumbru pameldram Eleocharis multicaulis.

DL “Būšnieku ezera krasts”

Izveidots 2004. gadā 51 ha platībā, lai aizsargātu ES nozīmes biotopus 7230 Kaļķaini zāļu purvi un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas.

Būšnieku ezera rietumu krastā konstatēti 2 ES nozīmes biotopi: 7230 Kaļķaini zāļu purvi un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, kuros konstatētas tādas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas kā brūnganais baltmeldrs Rhynchospora fusca (viena no 5 atradnēm Latvijā), bagātīga Lēzeļa lipares Linaria loeselii populācija (ES Direktīvas 92/43/EEK suga), parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris, rūsganā melncere Schoenus ferrugineus u.c. Priežu mežā vietumis sastopama arī smiltāja neļķe Dianthus arenarius s.l. (arī ES direktīvas suga). Dabas liegumā konstatēti 3 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi – 1.1.Parastās purvmirtes Myrica gale audzes, 1.5.Mežainas piejūras kāpas un 4.3.Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes Cladium mariscus audzēm.

DL “Platenes purvs”

Liegums dibināts 2004. gadā. Izveidošanas mērķis ir saglabāt ES nozīmes aizsargājamu biotopu 7230 Kaļķaini zāļu purvi.

Teritorija nozīmīga ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma, kā arī Latvijā aizsargājama biotopa – 7230 Kaļķaini zāļu purvi – saglabāšanai. Platenes purvs ir viena no lielākajām šī biotopa atrašanās vietām Latvijā. Sastopams arī Eiropas nozīmes biotops – 91D0* Purvaini meži.

2019.gadā ir uzsākta lieguma dabas aizsardzības plāna izstrāde.

## 3.3.Faktori, kas jau pirms paredzētās darbības īstenošanas negatīvi ietekmē Natura 2000 teritorijā vai potenciāli ietekmējamā teritorijas daļā esošās dabas vērtības (pēc 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 300- 9.1.3.).

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ir negatīvi ietekmējis DL “Klāņu purvs”, ir 20.gadsimta 50./60.gados veiktā purvu meliorācija.  Lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, ES LIFE projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”   laikā no 2006. līdz 2008. gadam tika veikti augstā purva hidroloģiskā režīma stabilizēšanas pasākumi. 2006. gadā purva grāvjos tika izveidoti 36 aizsprosti. Gruntsūdeņu līmeņu raksturojumam tika izmantotas 11 gruntsūdens novērošanas akas purva centrālajā, neskartajā daļā un 8 gruntsūdens akas nosusināšanas grāvju tuvumā. Ja pirms aizsprostu būves gruntsūdens līmeņu starpība neskartajā un ietekmētajā purva daļā bija 32 cm, tad pēc to izbūves atšķirība starp gruntsūdens līmeni samazinājās līdz 18 cm. Klāņu purvā veikto mērījumu rezultāti liecina par to, ka hidroloģiskā režīma atjaunošana norit veiksmīgi.

Klāņezers kopā ar dažādu purva biotopu veidiem un šajos biotopos vai to kontaktjoslās augošajām augu sugām ir nozīmīgākā dabas lieguma vērtība (2.tabula). Būtisku negatīvu ietekmi uz Klāņezeru un tā apkārtni ir radījis 20. gadsimta 20./30. gadu mijā izraktais Klāņu – Būšnieku kanāls, kā rezultātā ievērojami pazeminājās ūdenslīmenis ezerā un paātrinājās tā aizaugšana ar parasto niedri Phragmites australis. Arī šobrīd aktuālākie apdraudējumi ezera augu sabiedrībām ir ūdens līmeņa pazemināšanās un brūnūdens ieplūšana gan difūzi – caur kūdras slāņiem no purva, gan ar virsūdens noskalojumiem un pašā ezerā augošo atmirušo augu sadalīšanos. Šādas izmaiņas var apdraudēt daudzstublāja pameldra Eleocharis multicaulis (sugai šī ir vienīgā atradne Latvijā), Dortmaņa lobēlijas Lobelia dortmanna, vienzieda krastenes Littorella uniflora u.c. oligotrofu augu iespēju pastāvēt ezera dzīvotnē. Apdraudošs faktors ir arī parastās purvmirtes Myrica gale savairošanās ezera krastā (36. attēls). Šīs sugas ekspansijas dēļ, acīmredzot ir izzudis palu staipeknītis Lycopodiella inundata, kas ilgstoši nav vairs konstatēts ezera piekrastē. Nelabvēlīga sugām un to dzīvotnēm var būt arī būtiska ūdenslīmeņa paaugstināšanās.

Gan gruntsūdens līmeņa izmaiņu rezultātā, gan dažādu klimatisku faktoru ietekmē būtiskas izmaiņas ir notikušas arī biotopā 7230 Kaļķaini zāļu purvi. Pazeminoties gruntsūdens līmenim, notiek purvu aizaugšana ar krūmiem, kokiem, izzūd dabiskās purva ekosistēmas funkcijas un raksturīgās sugas. Ja agrāk šie purvi tika noganīti vai izmantoti siena pļaušanai un vākšanai, tad šobrīd, lai tos uzturētu atklātā stāvoklī, ir nepieciešama regulāra apauguma novākšana un pļaušana. Pļaušanas mērķis zāļu purvā ir samazināt ekspansīvo augu sugu īpatsvaru, uzlabot gaismas apstākļus zemsedzē, samazināt aizaugumu ar kokaugiem. Sākot ar 2007. gadu dabas liegumā tiek veikti apsaimniekošanas pasākumi, atbrīvojot no apauguma un pļaujot zāļu purvus un meža lauces 375.kv. 13. un 14. nogabalā.

## 3.4.Likumsakarības un mijiedarbības, kas nosaka dabas vērtību pastāvēšanu Natura 2000 teritorijā (piemēram, atbilstošs hidroloģiskais režīms, esošie sugas pārvietošanās koridori) (Nr. 300- 9.1.4.) .

Galvenais izšķirošais faktors, kas var ietekmēt gan augstā purva, gan zāļu purva un ezera kvalitāti, līdz ar to nodrošinot arī ilgtspējīgu sugu eksistenci, ir stabils ūdens līmenis un tā kvalitāte ezerā. Biotopā 7230 Kaļķaini zāļu purvi ir jānovērš atklāto teritoriju aizaugšana ar kokiem un krūmiem.

DL Klāņu purvs

No mitruma apstākļiem un ūdens kvalitātes atkarīgie biotopi DL “Klāņu purvs” ir:

- 7110* Neskarti augstie purvi;

- 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās;

- 7140 Pārejas purvi un slīkšņas;

- 9080* Staignāju meži;

- 7230 Kaļķaini zāļu purvi;

- 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs;

- 6450 Palieņu zālāji;

- 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām

Galvenais faktors, kas var ietekmēt minēto ES nozīmes biotopu kvalitāti, līdz ar to, nodrošinot arī ilgtspējīgu tipisko un aizsargājamo sugu eksistenci tajos, ir stabils hidroloģiskais režīms un ūdens kvalitāte Klāņezerā. Retās un īpaši aizsargājamās sugas ezerā ir saistītas ar oligotrofām augu sabiedrībām tā seklūdens joslā. Ja ūdens piesātinās ar barības vielām un pasliktinās tā dzidrība, retajām un īpaši aizsargājamajām sugām samazinās to vitalitāte, spēja ziedēt un veidot sēklas, līdz ar to, arī iespēja izplatīties (parasti ūdenī augošām sugām izplatīšanās notiek ar ūdensteču vai ūdensputnu starpniecību). Tajā pašā laikā barības vielu pieplūdums var izsaukt parastās niedres Phragmites australis (iespējams, arī parastās purvmirtes Myrica gale) savairošanos, kas vēl vairāk nomāc sugas ar mazāku konkurences spēju. Situācijas salīdzināšana Klāņezera seklūdens joslā 4. attēlā, kas fotografēts pirms 2013. gada un  5. attēlā - aptuveni tajā pašā vietā 2018. gada augustā.

- attēls. Palu josla ar skraju augāju Klāņezera krastā 2013. gadā (Foto: V.Baroniņa)

- attēls. Ezers praktiski nav redzams, jo aizaudzis ar purvmirti un niedrēm 2018. gadā. (Foto: I.Rēriha)

Ņemot vērā hidrologa eksperta A. Spriņģa  atzinumu par hidroloģiskā stāvokļa iespējamajām izmaiņām saimnieciskās darbības ietekmē, nav pamata apgalvot, ka saimnieciskā darbība ietekmēs hidroloģisko stāvokli. Dabiskās gruntsūdens līmeņa svārstības ir būtiski lielākas par gruntsūdens svārstībām, kas radīsies realizējot plānoto darbību.

Pārējie sastopamie biotopi - 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži, 9020 Veci jaukti platlapju meži un 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs nav atkarīgi no hidroloģiskā režīma izmaiņām.

- attēls. ES biotopi un plānotie meliorācijas sistēmas darbi

Atbilstoši vides eksperta atzinumam plānots daļēji  pārtīrīt grāvju sistēmu, kur 6.attēlā  redzams grāvju izvietojumu un pārtīrāmo grāvju ietekmes josla.

DL Būšnieku ezera krasts

DL teritorija ir ar samērā stabilu hidroloģisko režīmu, līdz ar to ietekme uz biotopiem nav paredzama:

- 9080* Staignāju meži

- 7140 Pārejas purvi un slīkšņas

DL Platenes purvs

Saskaņā ar teritorijas hidroloģisko izpēti DL “Platenes purvs” atrodas citā sateces baseinā, tādēļ nav paredzama saimnieciskās darbības ietekme  uz  Natura 2000 teritoriju.

## 3.5.Teritorijas nozīme Natura 2000 teritoriju tīkla vienotībā valstī un bioģeogrāfiskajā rajonā (Nr. 300- 9.1.5.)

MMS “Akmeņdziras” atbilstoši enciklopēdijā „Latvijas daba” ievietotajai informācijai par Latvijas teritorijas dalījumu fizioģeogrāfiskajos rajonos atrodas Piejūras zemienes Ventavas līdzenumā, plaša mežu masīva rietumu daļā. Tuvākās Natura 2000 teritorijas ir DL “Klāņu purvs” (rietumos 1 km garā posmā robežojas ar MMS “Akmeņdziras”), DL “Būšnieku ezera krasts” (atrodas vairāk kā 1,9 km attālumā no MMS “Akmeņdziras”) un DL “Platenes purvs” (atrodas vairāk kā 4,9 km attālumā). MMS teritorija ar nozīmīgu meža masīvu lielā mērā nodrošina saikni starp aizsargājamajām teritorijām un kalpo kā sugu pārvietošanās koridors. Paredzētā darbība MMS “Akmeņdziras” teritorijā netraucē šīm funkcijām.

Natura 2000 teritorijās un MMS “Akmeņdziras” sastopamie ES nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi uzskaitīti 2.tabulā saskaņā ar sertificētas dabas ekspertes D. Kroģeres atzinumu (sertifikāta Nr. 015 biotopu grupa : meži un virsāji - sertifikāts derīgs no 11.06.2013.-10.06.2018, pagarināts līdz 10.06.2023.; biotopu grupa: purvi - sertifikāts derīgs no 19.10.2016.-18.10.2021) un pēc LVM datu bāzē GEO un DAP datu sistēmā Ozols pieejamās informācijas.

2.tabula

Latvijas un ES nozīmes aizsargājamie biotopi MMS “Akmeņdziras” un tuvākajās NATURA 2000 teritorijās

| Aizsargājams biotops | Latvijas īpaši aizsargājamā biotopa kods | ES nozīmes biotopa kods | ha (% no biotopa platības Latvijā) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akmeņdziru MMS | Klāņu purvs | Būšnieku ezera krasts | Platenes purvs |
| Mežainas piejūras kāpas | 1.5. | 2180 | 14.5(0.02) |  | 59.7(0.099) |  |
| Neskarti augstie purvi | nav | 7110* | 70.7 (0.03) | 901.4 (0.33) |  |  |
| Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās | nav | 7120 | 6.7 (0.02) | 64.8 (0.20) |  |  |
| Pārejas purvi un slīkšņas | 2.5. | 7140 | 0.5 (0.006) | 30.4(0.36) | 9.3(0.11) |  |
| Veci vai dabiski boreāli meži | 1.14. ar kritērijiem | 9010* | 16.2 (0.05) | 168.9(0.50) |  | 8.6(0.025) |
| Staignāju meži | 1.12. ar kritērijiem | 9080* | 15.1 (0.07) | 574.5(2.55) | 1(0.004) | 32,8(0.146) |
| Purvaini meži | 1.15. ar kritērijiem | 91D0* | 1.8 (0.0009) | 242.7(0.12) |  | 99.5(0.5) |
| Veci jaukti platlapju meži | 1.3. | 9020* |  | 9(0.1) |  |  |
| Lakstaugiem bagāti egļu meži | nav | 9050 |  | 1.6 |  |  |
| Kaļķaini zāļu purvi | 2.2. | 7230 |  | 52.6(5.84) |  | 141.6 (15.7) |
| Sausi zālāji kaļķainās augsnēs | 3.6. | 6210 |  | 1.8(0.06) |  |  |
| Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs | 3.8. | 6410 |  | 6.3(0.45) |  |  |
| Palieņu zālāji | 3.11. | 6450 |  | 3.8(0.024) |  |  |
| Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām | 4.1. | 3130 |  | 180.1(3.23) |  |  |
| Parastās purvmirtes Myrica gale audzes | 1.1. | nav |  | 12.84 |  |  |

Latvijas īpaši aizsargājamā biotopa kods pēc 2017. gada 5. jūnija LR MK noteikumu Nr. 421 ”Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”.

ES biotopa kods saskaņā ar Eiropas Kopienas 1992.g. Padomes Direktīvu 92/43/EEK, ar atzīmi „*” atzīmējot prioritāri aizsargājamos biotopus un biotopu noteikšanas rokasgrāmatu “Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi Latvijā”, 2.papildināto izdevumu.

Biotopa platība ĪADT teritorijās, kā arī biotopa procentuālais daudzums, salīdzinot ar kopējo apzināto biotopa platību Latvijā saskaņā ar Biotopu Direktīvas 17. panta ziņojumu (2013. gads).

Ja Latvijas īpaši aizsargājamajam biotopam saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 350 ir izvirzītas atšķirīgas prasības no ES nozīmes atbilstošā biotopa minimālajām prasībām, aiz noteikumu punkta ir pievienota piezīme “ar kritērijiem”. Tā kā MK noteikumi ir stājušies spēkā salīdzinoši nesen un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” informācija par Latvijas īpaši aizsargājamajiem biotopiem nav ievadīta, pilnā apjomā šos datus nav iespējams analizēt, tādēļ dati analizēti pēc maksimālā piesardzības principa pilnā apmērā.

Ja ir pilna atbilstība starp Latvijas īpaši aizsargājamā biotopa un ES nozīmes biotopa minimālajām prasībām, tad 1. kolonnā ir redzams tikai MK noteikumu Nr. 350 atbilstošais punkts.

Natura 2000 teritorijās un MMS “Akmeņdziras” konstatēto aizsargājamo augu sugu (sūnu un vaskulāro augu) un ķērpju saraksts un to aizsardzības statusi apkopoti 3.tabulā. Sugai pretī norādīts aptuvens atradņu skaits kāds ir pieejams LVM datu bāzē GEO un DAP datu sistēmā Ozols, kā arī pēc sertificētas dabas ekspertes L. Uzules atzinuma (sertifikāta Nr. 138 biotopu grupa : vaskulārie augi; meži un virsāji, purvi – sertifikāts pagarināts līdz 26.04.2023.).

3.tabula

Aizsargājamo augu un ķērpju sugu saraksts un aizsardzības statusi

|  | Sugas latviskais nosaukums | Atradņu skaits |  |  |  | Aizsardzības statuss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Akmeņdziru MMS | ĪADT |  |  | ĪAS | MIK | SG | ED |
| Sugas latīniskais nosaukums |  |  | Klāņu purvs | Būšnieku ezera krasts | Platene |  |  |  |  |
| Vaskulārie augi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huperzia selago | apdzira | 5 | 10 |  |  | 2 |  | 4 | V |
| Lycopodium annotinum | gada staipeknis | 78 | 44 |  |  | 2 |  | 4 | V |
| Myrica gale | parastā purvmirte | 95 | 21 | 3 |  | 2 |  | 3 |  |
| Taxus baccata | parastā īve | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Trichophorum cespitosum | ciņu mazmeldrs | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Cardamine flexuosa | meža ķērsa |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Carex buxbaumii | Buksbauma grīslis |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Carex davalliana | Devela grīslis |  | 4 |  |  | 1 |  | 3 |  |
| Corallorhiza trifida | trejdaivu koraļsakne |  | 9 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| Cypripedium calceolus | dzeltenā dzegužkurpīte |  | 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | II |
| Dactylorhiza cruenta | asinssarkanā dzegužpirkstīte |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 |  |
| Dactylorhiza fuchsii | Fuksa dzegužpirkstīte |  | 15 |  |  | 1 |  | 4 |  |
| Dactylorhiza incarnata | stāvlapu dzegužpirkstīte |  | 6 |  |  | 1 |  | 4 |  |
| Dactylorhiza maculata | plankumainā dzegužpirkstīte |  | 4 |  |  | 1 |  | 4 |  |
| Dactylorhiza russowii | Rusova dzegužpirkstīte |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| Dentaria bulbifera | sīpoliņu zobainīte |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| Dianthus arenarius | smiltāju neļķe |  |  | 12 |  | 1 |  |  | II |
| Eleocharis multicaulis | dzaudzstublāju pameldrs |  | 69 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Gymnadenia conopsea | odu gimnadēnija |  | 1 |  | 6 | 1 |  | 4 |  |
| Hammarbya paludosa | purva sūnene |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
| Hydrocotyle vulgaris | parastā vairoglape |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Juncus bulbosus | sīpoliņu donis |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| Juncus squarrosus | skrajais donis |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |
| Liparis loeselii | Lēzela lipare |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  | 3 | II |
| Listera cordata | sirdsveida divlape |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |
| Lobelia dortmanna | Dortmaņa lobēlija |  | 21 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Lycopodiella inundata | palu staipeknītis |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | V |
| Myriophyllum alterniflorum | pamīšziedu daudzlape |  | 13 | 1 |  | 1 |  | 1 | II |
| Nuphar pumila | sīkā lēpe |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  |
| Pinguicula vulgaris | parastā kreimule |  | 9 |  | 19 | 1 |  | 2 |  |
| Platanthera chlorantha | zaļziedu naksvijole |  | 11 |  |  | 1 |  | 4 |  |
| Primula farinosa | bezdelīgactiņa |  | 12 |  | 27 | 1 |  | 2 |  |
| Rhynchospora fusca | brūnganais baltmeldrs |  | 13 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Schoenus ferrugineus | rūsganā melncere |  | 5 | 1 | 79 | 1 |  | 3 |  |
| Viola uliginosa | dūkstu vijolīte |  | 51 |  | 1 |  |  | 3 |  |
| Sūnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breidleria pratensis | pļavas breidlērija |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Fossombronia foveolata | dobuļu fofombronija |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Frullania fragilifolia | izplestā frulānija |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Odontoshisma denudatum | kailā apaļlape | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scapania sp. | lāpstītes |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Leucobryum glaucum | zilganā baltsamtīte | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ķērpji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arthonia spadicea | kastaņbrūnā artonija | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arthonia leucopellea | kaķpēdiņu artonija | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Thelotrema lepadium | zvīņainā telotrēma | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ĪAS – Latvijā īpaši aizsargājamas sugas pēc 2000.gada 14.novembra LR MK noteikumiem Nr.396.”Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, tabulā norādīts pielikuma numurs.

MIK – sugas, kurām veidojami mikroliegumi pēc 2012.gada 18.decembra LR MK noteikumiem Nr.940.”Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.

LSG – Latvijas sarkanās grāmatas suga, tabulā norādīta kategorija.

ED – Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, tabulā norādīts pielikuma numurs.

# 4.Esošās situācijas, Paredzētās darbības un iespējamo risinājumu apraksts attiecībā uz darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī iespējamām tiešajām, netiešajām un sekundārajām ietekmēm

## 4.1.Darbības vietai piegulošās teritorijas apraksts (arī paaugstināta riska nogabali, mūsdienu ģeoloģiskie procesi, pārplūstošas, pārpurvotas un apgrūtinātas virszemes noteces teritorijas, esošo virszemes un pazemes ūdeņu plūsmu virzieni), teritorijas pašreizējā izmantošana, īpašumu piederības raksturojums, tuvākās dzīvojamās un sabiedriskās ēkas

Plānotās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorija atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā. Rietumos tā robežojas ar reģionālās nozīmes autoceļu Ventspils–Kolka (maršruta indekss P124), savukārt, rietumu-austrumu virzienā MMS teritoriju šķērso reģionālās nozīmes autoceļš Ventspils-Dundaga ar maršruta indeksu P77. MMS projekta teritorijas centra koordinātas ir 361577(E), 371380(N). Esošais teritorijas izmantošanas veids – meža zeme. Cauri objektam iet AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošais meža autoceļš “Akmeņdziru ceļš”.

Projekta teritorija atrodas vai robežojas ar sekojošiem zemes gabaliem: kadastra Nr. 9866 008 0012, 9866 008 0023, 9866 008 0031, 9866 008 0033, 9866 008 0043, 9866 008 0046, 9866 008 0048, 9866 008 0050, 9866 008 0051, 9866 008 0052, 9866 008 0057, 9866 009 0069, 9866 009 0070, 9866 009 0071, 9866 010 0093, 9866 010 0102, 9866 010 0108, 9866 010 0113, 9866 010 0119  un 9866 010 0134 (Lauku atbalsta dienests, 2018).

Tuvākā dzīvojamā māja “Circeņi” atrodas ~100 m attālumā no objekta ārējās robežas. Aptuveni 0.5 km attālumā atrodas ciemats Akmeņdziras.

Mežu meliorācijas sistēma “Akmeņdziras” ir viena no vairākām šajā apvidū esošajām meliorācijas sistēmām, kurās ir plānota to pārbūve vai atjaunošana (7. attēls). Agu un Zemeņu MMS atjaunošana ir plānota 2020. gadā, savukārt Muižnieku un Rubeņu MMS atjaunošana – 2024. gadā.

- attēls.  MMS “Akmeņdziras” un plānoto infrastruktūras pārbūves teritoriju izvietojums topogrāfiskajā kartē M 1 : 50 000 (LĢIA, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018.)

MMS “Akmeņdziras” austrumu mala aptuveni 1 km garā posmā robežojas ar DL  “Klāņu purvs” (8. attēls). Dabas lieguma galvenā vērtība ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 7110* Neskarti augstie purvi, kas aizņem gandrīz trešo daļu DL teritorijas.

- attēls.  MMS “Akmeņdziras” un dabas aizsargājamo objektu izvietojums topogrāfiskajā kartē M 1 : 50 000 (LĢIA, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018.)

Plānotās darbības teritorijā neatrodas neviens mikroliegums vai tā buferzona, tomēr atsevišķos robežposmos plānoto darbu teritorijai piekļaujas medņa Tetrao urogallus aizsardzībai izveidotajiem mikroliegumiem un to buferzonai. Objekta teritorijā vairākās vietās konstatētas ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās suga - parastās purvmirtes Myrica gale audzes, ķērpju suga zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum, kā arī vienā vietā konstatēta ciņu mazmeldra Trichophorum cespitosum atradne. Objekta teritorijā konstatēti ES nozīmes biotopi, kas atrodas ārpus ĪADT  un mikroliegumiem, bet ir Latvijas īpaši aizsargājamie un ES aizsargājamie biotopi – 1.17., 9010* Veci vai dabiski boreāli meži; 1.15., 9080* Staignāju meži; 7110* Neskarti augstie purvi; 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris atjaunošanās; 1.3. Parastās purvmirtes Myrica gale audzes (Kroģere, 2016).

MMS “Akmeņdziras” teritorija atrodas Baltijas artēziskajā baseinā. Tāpat kā visā Latvijā arī pētāmajā teritorijā hidroģeoloģiskajā griezumā izdala aktīvo, pasīvo un stagnanto ūdens apmaiņas zonu. Aktīvo ūdens apmaiņas  veido ūdens horizonti, kas saguļ līdz  reģionālajam Narvas sprostslānim (D2nr), kura virsma pētījumu rajonā atrodas aptuveni 20-30 m dziļumā no zemes virsmas. Narvas svītu veido domerīti (dolomītmerģeļi) ar mālu, dolomītu un ģipša starpslāņiem. Tā ir vāji ūdenscaurlaidīga slāņkopa, kuras biezums mainās no 112 m līdz 192 m (Juškēvičs, u.c., 1998). Pasīvā ūdens apmaiņas zona, kuras ūdeņiem raksturīga paaugstināta mineralizācija ieguļ zem reģionālā Narvas sprostslāņa.  MMS “Akmeņdziras” projekta teritorijas augšējos ūdens horizontus pasīvā ūdens apmaiņas zona nekādā veidā neietekmē un tāpēc tā šajā pārskata ietvaros netiek apskatīta.

Pirmais no zemes virsmas ieguļ gruntsūdens horizonts, kurš pētījumu teritorijā galvenokārt ir pārstāvēts ar Baltijas ledus ezera nogulumiem (lgQ3 ltvb) – smilti, smilti ar aleirīta starpkārtām, aleirītu, retāk – ar smilts-grants materiālu (9. attēls).

Reljefa pazeminājumos un ieplakās gruntsūdens horizontu veido purva nogulumi (bQ4), galvenokārt – dažādas sadalīšanās pakāpes un biezuma kūdra. Ārpus pētījumu teritorijas robežas nozīmīga purvu nogulumu ūdens horizonta izplatība atzīmējama austrumu virzienā Klāņu purvā, kurā saskaņā ar Kūdras fonda datiem (1962.g. ) atrodamas ziņas, ka kūdras  slāņa  lielākais  dziļums ir  5  m,  bet vidējais – 2,5 m. Virzienā uz dienvidiem no pētījumu teritorijas atrodas vēl viens purvs – Platenes, kur gruntsūdens horizonts ir pārstāvēts galvenokārt ar zemā tipa kūdru (9. attēls).

- attēls.  Kvartāra nogulumu hidroģeoloģiskā karte (Juškevičs, u.c., 1998)

Gruntsūdens plūsma pētījumu teritorijā ir vērsta uz dienvidrietumiem, t.i. – virzienā uz Būšnieku ezeru, kur notiek šī horizonta ūdeņu atslodze (7. attēls). Pētījumu teritorijai piegulošajās platībās, atkarībā no reljefa rakstura, gruntsūdens plūsmas virziens var atšķirties, tomēr caurmērā tas ir vērsts vai nu uz Baltijas jūru vai arī uz Ventu, kas ir reģionālās visu pazemes ūdeņu atslodzes zonas.

Neraugoties uz plašajiem nosusināšanas darbiem, Ventavas un Rindas līdzenuma lielākajā daļā gruntsūdens līmenis joprojām atrodas ne dziļāk par 1 m no zemes virsmas. Apvidus  līdzenā  reljefa  dēļ,  arī plānoto darbu teritorijā ir apgrūtināta virszemes notece, kas  veicina pārmitru  apstākļu veidošanos un izraisa pārpurvošanās procesus.  Kaut  arī  virsējam  smilts slānim piemīt labas filtrācijas īpašības, ģeoloģiskās  uzbūves īpatnības - ūdeni mazcaurlaidīgā morēnas slāņa nelielais dziļums un sagulums, nosaka to, ka gruntsūdens atrodas tuvu zemes virsmai. Pārmitru apstākļu veidošanos sekmē arī pirmskvartāra pazemes ūdeņu atslogošanās Austrum Kurzemes pamatiežu pacēluma rietumu nogāzē (SIA „Baltkonsults”, 2007).

No mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem jāatzīmē vēja darbību. Pēdējos gados šo procesu intensitāti visai ievērojami ietekmējusi saimnieciskā darbība. Visvairāk tā skar jūras krastu un tam piegulošo sauszemi, kur pēdējo 2 – 3 gadu laikā turpinās strauja priekškāpu veidošanās (SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, 2012).

Pēdējo 15 gadu laikā veiktie pētījumi liecina arī par jūras krasta procesu intensitātes palielināšanos, kas saistīta ar vētru biežu atkārtošanos. Pieauguši vidējie stāvkrasta noskalošanas un atkāpšanās ātrumi vienas vētras laikā (pēdējos gados sasniedzot 3 – 5 m), bet maksimālie krasta noskalojumi lokālos iecirkņos sasniedz pat 10 – 18 m (SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, 2012).

Mazāk nozīmīgas izmaiņas izraisa upju darbība (Ventspils pilsētas dome, 2007).

## 4.2.Plānoto darbu vispārīgs raksturojums, secība, termiņi un savstarpējā saistība. Šo darbu veikšanai nepieciešamo izejmateriālu veidi un apjomi, to ieguve, piegāde un izvietošana, izmantojamā tehnika un piebraukšanas iespējas. Nepieciešamie papildus veidojamie pievedceļi, caurtekas un citas inženierkomunikācijas, to pieejamības raksturojums, paredzētie būvniecības darbi un ar tiem saistītās ietekmes uz vidi un plānotie pasākumi to mazināšanai.

MMS pārbūvi plānots veikt 5 kalendāro mēnešu laikā. Darba veikšanai izmantojams hidrauliskais ekskavators. Ekskavators pārvietosies pa esošo grāvju atbērtnēm, kā pievadceļš izmantojams AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošais meža autoceļš “Akmeņdziru ceļš” un esošās dabīgās brauktuves. Papildus pievedceļi netiks veidoti.

Lai nodrošinātu meža meliorācijas sistēmas normālu darbību un ūdens novadi,

nepieciešama šādu pasākumu realizācija:

1. Apauguma un pielūžņojuma novākšana. Apaugums novācams aptuveni 21 ha platībā, sagatavojot grāvju trases atbilstoši tehniskā projektā noteiktajos platumos. Koki un krūmi uz grāvju trasē jānozāģē, lai nodrošinātu tehnikas pārvietošanos darba laikā. Novācot apaugumu, grāvja trase jāatbrīvo arī no pielūžņojuma un lauztiem kokiem. Veicot grāvju pārtīrīšanu, vienlaikus jāizrauj grāvju gultnē un nogāzēs esošie celmi, kas novietojami aiz atbērtnes 2 m joslā meža pusē. Celmu raušana uz grāvja nogāzēm jāveic ar ekskavatoru.

2. Piketāžas atjaunošana. Pēc apauguma novākšanas atjauno piketāžu. Piketa mietiņi jādzen ne retāk par 100 metriem atkarībā no reljefa. Uz tiem  jābūt skaidri salasāmam grāvja numuram un piketam. Piketāžu jāsaglabā visu būvdarbu laiku līdz objekta  nodošanai ekspluatācijā.

3. Grāvju pārtīrīšana un sedimentācijas baseinu izveidošana. Grāvji pārtīrāmi pilnā profilā. Grāvjiem objekta teritorijā projektēta trapecveida gultne ar dibena platumu 0,6 m un ar nogāzes slīpumu 1:1,5. Uz galvenā novadgrāvja atbilstoši vides ekspertu norādījumiem, lai samazinātu sedimenta daļiņu nokļūšanu ezerā,  izbūvējams sedimentācijas baseins. Sedimentācijas baseins izbūvējams pirms rakšanas darbu uzsākšanas. Veicot rakšanas darbus, pievērst pastiprinātu uzmanību inženierkomunikāciju (Ventspils augstskolas optiskais kabelis un 20kV gaisa EPL līnijas) šķērsojuma vietām. Atbilstoši vides ekspertu nosacījumiem, lai samazinātu ūdens noteci no purva, noteiktus grāvjus nepārtīra 200 m pirms DL “Klāņu purvs”.

- attēls.  Sedimentācijas baseins

4. Izraktās grunts izlīdzināšana. Izrakto gultni paredzēts novietot atbērtnes daļā un izlīdzināt 50% apjomā. Grāvjiem, kuri atrodas zem gaisa vadu līnijas grunts izlīdzināma vidēji attālumā līdz 20 m, tā lai nemainītu vertikālo attālumu starp gaisa vadu līnijas zemāko vadu un esošo zemes virsmu. Grunts jāizlīdzina tā, lai pa atbērtni varētu pārvietoties meža apsaimniekošanas tehnika.

5. Virszemes noteces vagu/ievalku izveidošana. Virszemes noteces vagas/ievalki izveidojami reljefa zemākajās  vietās, esošo meža grāvīšu krustojumu vietās, bet ne retāk kā ik pēc 200 metriem. Izbūves laikā pieļaujama ievalka izbūves vietas korekcija atbilstoši situācijai dabā. Ievalkus veido ar garenkritumu 1-2% grāvja virzienā, dibena platumu 2 m un nogāzes slīpumu 1:5. Darbus veic vienlaikus ar izraktās grunts izlīdzināšanu.

6. Caurteku demontāža/izbūve un remonts. Demontējamo caurteku konstrukcijas utilizējamas. Esošu caurteku pārtīrīšana, grāvja nogāžu un gultnes pirms/pēc caurtekas nostiprinājumu atjaunošana ar akmeņu vai šķembu bērumu d40-80mm, h=25cm. Jaunbūvējamo caurteku izbūvē paredzēts izmantot plastmasas caurules ar d= 0.5, 0.8, 1.0m, ar iebūves klasi T8 (vai analogas). Izbūvējot plastmasas caurtekas, obligāti ievērojamas ražotājfirmas ieklāšanas tehnoloģijas un jāievēro projektā noteiktie iebūves parametri. Caurtekas būvbedres aizbēršanai izmantojama minerālgrunts. Pirms caurteku ietekām un aiz iztekām, projektā noteiktajos garumos, paredzēta gultnes nostiprināšana ar akmeņu vai šķembu d40-80 mm bērumu 25 cm biezumā. Grāvju nogāzes, atkarībā no iebūvējamās caurtekas caurules diametra, paredzēts nostiprināt ar akmeņu vai šķembu d40-80 mm bērumu 25 cm biezumā (~320m2) un ģeopaklāju ar zāļu pasēju vai vienlaidus velēnojumu (~210 m2). Savukārt pašu caurteku ieteces un izteces gali, atkarībā no iebūvējamās caurtekas  diametra, ir jānostiprina ar akmeņu vai šķembu bērums d40-80 mm (h=25cm, ~45 m2) līdz projektā norādītajam augstumam, virs tā ieklājams ģeopaklājs ar zāļu pasēju vai tikai  ģeopaklājs.

7. Novadgrāvju pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā. Pirms nodošanas ekspluatācijā veicama novadgrāvju pārtīrīšana 10% apmērā un pēc visu rakšanas darbu pabeigšanas pārtīrāmi sedimentācijas baseini no sanesām.

- attēls. Caurteku gala nostiprinājums ar šķembu bērumu un ģeopaklāju

## 4.3.Teritoriju sagatavošanas darbi, tajā skaitā koku un krūmu izzāģēšanas nepieciešamība, apjomi un risinājumi, noņemtā apauguma, arī celmu, zemsedzes vai izraktās grunts izvietojuma vietas, veidi un turpmāka apsaimniekošana. Fizisko izmaiņu, kas dabā radīsies paredzētās darbības īstenošanas vietā, raksturojums, tai skaitā iznīcināmo biotopu platība, šo biotopu aizsardzības statuss un atjaunošanās/pārveides iespējas.

Plānotās darbības objektā tiks veidota grāvju piketāža un izzīmētās atbrīvojamās trases platums. Saskaņā ar būvprojektu grāvju trases plānots atbrīvot ~12 metru platumā, iegūtie kokmateriāli tiks realizēti tirgū. Aptuveni no apauguma atbrīvojama 21 ha platība. No grāvju pārtīrīšanas izraktā grunts, plānotais apjoms 22000 m3, tiks izlīdzināta objektā uz grāvju atbērtnēm 50 % apjomā, periodiski reljefa zemākajās vietās veidojot ievalkus, noteces vagas. Atbērtes līdzināšanai var izmantot arī buldozeru. Izrautie celmi tiks novietoti 2 m platā joslā aiz atbērtnes.  Atbērtnes joslas tiks izmantotas turpmākai meža apsaimniekošanai, atvieglojot piekļūšanu meža kvartāliem, tādējādi arī palielinot uguns drošību mežā.

Saskaņā ar sertificētu dabas ekspertu atzinumu saturu, nav paredzēts iznīcināt īpaši aizsargājamos biotopus ne dabas lieguma - Natura2000, teritorijā, ne MMS teritorijā. MMS “Akmeņdziras” austrumu mala aptuveni 1 km garā posmā robežojas ar DL “Klāņu purvs”. Nav pieļaujama esošo grāvju S- 399 un S-402 pārtīrīšana vismaz 200 m attālumā no DL robežas, lai samazinātu ūdens noteci no purva.

- attēls. Grāvja trase

- attēls. Meliorācijas grāvja pārtīrīšana un atbērtnes līdzināšana ar ekskavatoru

## 4.4.Paredzētās darbības veikšanai nepieciešamo izejmateriālu veidi un apjomi, to piegāde un ievietošana, tehniskā/o laukuma/u izveide un izvietojums, tajā skaitā attiecībā pret īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem; darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, tajā skaitā būvmateriālu, grunts un augsnes izvietošanas ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšanai.

Objekta pārbūves laikā, lai saglabātu un nodrošinātu hidromelioratīvo stāvokli, plānots pārtīrīt, atjaunot un izbūvēt caurtekas 247 m kopgarumā. No tām 59 m pārtīrāmas esošās caurtekas, 49 m remontējamās caurtekas, 22 m demontējamas caurtekas un 188 m izbūvējamas ar diametru no 0.5 m līdz 1.0 m. Demontētās caurtekas paredzēts utilizēt, kas sastāda aptuveni 4 m3 dzelzsbetona konstrukciju. Caurteku būvbedres aizbēršanai plānots izmantot uz vietas pieejamo minerālgrunti, savukārt braucamā ceļa atjaunošanai tiks pievests ap 15 m3 grants materiāls no licencētas ieguves vietas. Materiāla pievešanai izmantos kravas automašīnu. Objektā nav paredzēts veidot krautuves materiālu uzglabāšanai. Caurteku galu un gultnes stiprinājumiem paredzēts izmantot akmens vai šķembu bērumu 50 m3 apjomā.

ES nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamajos biotopos darbības nav plānotas.

- attēls. Grāvju gultnes stiprinājums ar šķembu bērumu

## 4.5.Darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu, inženierkomunikāciju, būvju un energoresursu raksturojums, to nodrošinājums. Darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšanai. Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā

Darbu veikšanai nepieciešams ekskavators ar hidraulisko strēli. Atbērtnes līdzināšanai papildus var izmantot buldozeru. Materiālu piegādei tiks izmantoti pašizgāzēji. Piebraukšanai objektam izmantojams AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekošanā esošais meža autoceļš "Akmeņdziru ceļš". Ceļš ir ar grants segumu un pēc nozīmes ir komersanta ceļš ar minimālu intensitāti. Ekskavators/buldozers uz objektu tiks piegādāts ar treileri un pārvietoties pa atbrīvotām grāvja atbērtnēm. Veicot caurteku izbūves darbus tiks uzstādītas atbilstošās ceļa zīmes un norobežots būvlaukums. Tā kā lielākie darbi ir plānoti mežā, tad šie darbi būtiski neierobežos iedzīvotāju pārvietošanās iespējas.

Darbinieki būs atbilstoši ekipēti.

- attēls. Caurtekas izbūves darbi

Uzsākot meža meliorācijas sistēmas pārbūvi, visas aktivitātes tiks veiktas saskaņā ar esošo likumdošanu vides un dabas aizsardzības jomā un, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 „Vispārējie būvnoteikumi”, Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” noteikto, kuri nosaka, ka būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, drošības aizsargjoslās darbi tiks organizēti un veikti, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņš būs ekonomiski pamatots. Pirms darbu uzsākšanas tiks saņemti tehniskie noteikumi no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī būvatļauja no novada būvvaldes. Tajos tiks iekļauti ierobežojošie pasākumi, lai samazinātu pārbūves darbu ietekmi uz vidi un dabu.

Mežā strādājošā tehnika būs atbilstoša spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darbinieki ievēros AS LVM prasības vides piesārņojuma samazināšanai, AS LVM norādījumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos, AS LVM norādījumus koku bojājumu novēršanai un AS LVM vides aizsardzības prasības meža darbos. Atbilstība tiks regulāri kontrolēta, objektā būs norīkota par darba drošību atbildīga persona.

Strādājot mežā, tiks ievēroti nosacījumi:

  - Traktortehnikas vadītājam jābūt līdzi kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem vadīt attiecīgās kategorijas tehniku.

  - Nodarbinātajam jābūt būvniecībā nodarbinātā apliecībai.

  - Objektam jābūt izstrādātam darba aizsardzības plānam vai tam jābūt iestrādātam kā atsevišķa nodaļa tehniskā būvprojekta būvdarbu organizācijas daļā (objektā jābūt kopijai).

  - Objektam ir norīkota atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā.

  - Nodarbinātajam jābūt nodrošinātam ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam darbam (ja atrodas ārpus tehnikas kabīnes):

- aizsargķivere;

- aizsargcimdi;

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību;

- signālveste/signālapģērbs.

  - Nodarbinātiem ir jābūt aizsargātiem pret nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

  - Bīstamajām zonām, ceļiem, kas ved uz objektu, piekļaujas objektam, kuras var apdraudēt nodarbināto un citu personu drošību, jābūt norobežotām ar atbilstošām drošības zīmēm.

  - Darbu izpildes vietā ir jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

  - Nodarbinātajam ir jābūt pieejamiem sakariem darba vietā.

  - Darba aprīkojumam ir jābūt aprīkotam ar drošības ierīcēm un tam jātiek izmantotam atbilstoši ražotāja instrukcijām (mehāniskie instrumenti; traktortehnika, autotransports).

  - Objektā tiek jāievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, darbs ar viegli uzliesmojošam vielām).

  - Meliorācijas darbus, kurus paredzēts veikt aizsargjoslās (elektriskie tīkli, elektronisko sakaru tīklu līnijas, dzelzceļa līnijas, naftas un gāzes vadi), pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku.

  - Veicot rakšanas, grunts pārvietošanas un zemes darbus, jāveic paredzētie aizsardzības pasākumi.

  - Nav pieļaujama koku stumbru (mizas) bojāšana trases malās vai ārpus objekta robežām.

  - Būvdarbu veikšanas laikā, tehnikas uzpildes vai cita veida tās ekspluatācijas laikā, nav pieļaujama augsnes un ūdens piesārņošana ar naftas produktiem. Piesārņojuma gadījumā vēlams jāsamazina un jāpārtrauc tā emisija.

  - Vides aizsardzības komplektam jābūt katrā tehnikas vienībā, kas tiek izmantota būvdarbu veikšanā.

  - Degvielas tvertnēm, ar kurām piegādā, uzglabā un apgādā tehniku darbu izpildes vietā, jāatbilst noteikumiem, kādi izvirzīti “Vidējas kravnesības konteineriem (IBC)” ADR nolīgumā.

  - Degvielas un eļļas kannām, kuras tiek izmantotas degvielas uzpildīšanai motorinstrumentos, jābūt aprīkotām ar pārliešanas aizsardzības snīpi (attiecas uz visiem motorinstrumentiem).

  - Degvielas tvertnēm ar kurām tiek transportēta, uzglabāta degviela, jāatbilst šādiem IBC konstrukcijas tipiem:

- metāla IBC, atbilstoši marķējuma kodiem 31A, 31B vai 31N.

- saliktais IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni, atbilstoši marķējuma kodam 31HZ1;

- stingrais plastmasas IBC, ar struktūras iekārtu, atbilstoši marķējuma kodam 31H1.

  - Cimdiem jābūt naftas produktus necaurlaidīgiem un tiem jāatrodas katrā tehnikas vienībā, kas strādā objektā.

  - Atkritumi objektā jāuzglabā maisos un pēc tam jāutilizē tam paredzētās vietās.

  - Naftas produktus absorbējošo paklāju un salvetes lieto degvielas uzpildes laikā vai gadījumos, kad ir notikusi naftas produktu noplūde. Naftas produktus absorbējošajam paklājam un salvetēm jābūt katrā tehnikas vienībā.

  - Naftas produktus absorbējošo barjeru lieto, lai ierobežotu naftas produktu noplūdi ūdenī. Naftas produktus absorbējošajai barjerai jābūt katrā tehnikas vienībā.

  - Meža darbos iesaistītajai tehnikai un motorinstrumentiem jābūt bez eļļas, degvielas un tehnisko šķidrumu noplūdēm. Ja konstatē noplūdes, tad darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāveic remonts.

  - Tehniskie šķidrumi un naftas produkti jāglabā atbilstošos un cieši noslēgtos iepakojumos.

  - Par būtisku augsnes piesārņojumu uzskata, ja naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūde augsnē ir lielāka par 100 cm2 uz augsnes virsmas.

  - Par būtisku ūdens piesārņojumu uzskata, ja uz ūdens virsmas var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi.

## 4.6.Visu iespējamo Paredzētās darbības risinājumu apraksts, detalizēti raksturojot ierobežojošos apstākļus un pieļaujamos risinājumus, un pamatojot piemērotāko un iespējamo risinājumu izvēli. Plānoto darbu raksturojums, tajā skaitā noteces apstākļu un plūsmu izmaiņu raksturojums pie nepieciešamības veicot arī papildus aprēķinus /  hidroloģisko modelēšanu. Ietekmes zonas noteikšana (nosusināmā platība, uzduļķojums, papildus pārmitrināšanās platība) atkarībā no darbības apjoma, attēlojot to situācijas plānā, tajā skaitā informācija par veiktajiem hidroloģiskajiem aprēķiniem un nepieciešamības gadījumā modelēšanu saistībā ar Paredzēto darbību. Informācija par ar Meliorācijas sistēmas pārbūvi sagaidāmām izmaiņām (salīdzinot tās ar esošo situāciju).  Meliorācijas sistēmas pārbūves risinājumu (to maiņu), tostarp iespējamo izmaiņu grāvju tīklā, to parametros (dziļums, atstatumi u.c.) pamatojums. Vērtējama sasniedzamā un konkrētajiem meža augšanas apstākļiem pamatotā (diferencētā) nosusināšanas pakāpe, izvērtējot, vai konkrētajam meža tipam un augšanas apstākļiem tiešām nepieciešama attiecīga dziļuma vai platuma grāvji. Atbilstošā mitruma režīma nodrošināšanas risinājumi Dabas lieguma un tai tuvējā teritorijā nolūkā neradīt negatīvu ietekmi uz Dabas liegumu.

Krasi atšķirīga ir izteikti purvainā MMS “Akmeņdziru” austrumu daļa, kura bioloģiskās daudzveidības ziņā saistīta ar DL “Klāņu purvs”. Tajā atrodas vairāki dažāda lieluma augstie purvi, kuri saglabājušies. Biežāk sastopami āreņu ( mētru ārenis, viršu ārenis), nedaudz arī kūdreņu rindas augšanas apstākļu tipi ar parasto priedi Pinus sylvestris valdaudzē.

Grāvju notece no 350., 351. meža kvartāliem notiek virzienā uz dienvidrietumiem, 366. kvartālā šķērsojot autoceļu Ventspils – Dundaga, tad pēc aptuveni 2 km ietekot Būšnieku kanālā.

MMS “Akmeņdziru” austrumu mala aptuveni 1 km garā posmā robežojas ar DL “Klāņu purvs”. Dabas lieguma galvenā vērtība ir ES nozīmes biotops 7110* Neskarti augstie purvi, kas aizņem gandrīz trešo daļu teritorijas. Īpaša nozīme ir Klāņezeram ar retām augu sugām bagātu piekrasti. Sastopami arī  citi ES nozīmes biotopi, piemēram, 91D0* Purvainie meži un 9080* Staignāju meži, kas ietver purvus.

Atbilstoši spēkā esošajam zonējumam, MMS “Akmeņdziras” piegulošie 372. un 373. kvartāli ietilpst dabas parka zonā. Regulētā režīma zona noteikta tikai 372. kvartāla 16. nogabalam, kurš no MMS robežas atrodas aptuveni 80 m un lielākā attālumā un 385. kvartāla 2. nogabalam, kurš plānotajai MMS teritorijai piekļaujas vienā punktā.

MMS “Akmeņdziras” ietilpstošajā 371. kvartālā, kurš piekļaujas dabas lieguma robežai, atbilstoši LVM datu bāzei GEO, atrodas tikai divi meliorācijas grāvji, kuri sākas tieši pie DL robežas. Lai ievērotu maksimālās piesardzības principu un novērstu varbūtēju hidroloģiskā režīma pasliktināšanos dabas lieguma teritorijā, netiks veikta esošo grāvju S- 399 un S-402 pārtīrīšanu 200 m attālumā no DL robežas.

Netiks pārtīrīti meliorācijas grāvji 350. un 351. kvartālos.

- attēls. Pārtīrāmo, nepārtīrāmo grāvju izvietojums un ietekmes josla

370. kvartālā esošie meliorācijas grāvji atrodas pietiekamā attālumā vai arī ir ar ilglaicīgu ietekmi, līdz ar to papildus nosacījumi ietekmes mazināšanai nav nepieciešami.

350., 351. kvartālos, kā arī vietā, kur 346. kvartāls robežojas ar īpašumu ar kadastra nr.98660080046, nepieciešamas ievērot papildus nosacījumus īpaši aizsargājamās sugas un īpaši aizsargājamā biotopa saglabāšanai – netiks pārtīrīts grāvis, kas iet pa robežu starp LVM 346. kvartālu un īpašumu ar kadastra nr. 98660080046, kā arī grāvji N-313, N-314, un S799.

Meliorācijas sistēmas grāvju ietekmi uz gruntsūdens pazeminājumu apkārtējā teritorijā var raksturot ar kompleksi empīrisko metodi (autors J. Kļaviņš) balstītu uz meža augšanas apstākļu kompleksu izvērtēšanu, galveno uzmanību pievēršot grunts filtrācijas īpašībām, ko var raksturot ar horizontālās filtrācijas koeficientu K, grāvja dziļumu h un klimatiskās īpatnības ietverošo koeficientu a, kura lielums aptuveni ir 13. Pēc šīs metodes aprēķina susinātājgrāvju savstarpējo atstatumu E.

E=Kha

Grāvji, kas varētu ietekmēt DL “Klāņu purvs” atrodas slapjā damakšņa augšanas apstākļu tipā, kur filtrācijas koeficients K=7 m/dnn (pēc J.Kļaviņa).

Grāvja dziļums S-17 1.15 m, N-15 1.1 m.

E= 7*1.15*13= 105 m

No aprēķina izriet, ka grāvja ietekme uz gruntsūdens pazeminājumu būs puse no aprēķinātā attāluma starp grāvjiem. Tas ir 53 m no pārtīrāmā grāvja augšgala.

Projektējamās meliorācijas sistēmas ūdeņi tiks novadīti divos virszemes ūdens objektos – no pirmā (I) sateces baseina ūdeņi projekta teritorijas rietumu malā nonāks ūdensnotekā ar ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora (ŪSIK) numuru 37121:01, savukārt, no otrā (II) sateces baseina ūdeņi plūdīs uz dienvidiem, kur tie tiks ievadīti Klāņu-Būšnieku kanālā (17. attēls). Abos gadījumos tālāk ūdeņi nonāks  Būšnieku ezerā un attālums pa ūdensnoteku ŪSIK 37121:01 līdz ezeram ir tieši 1,0 km, bet attālums pa Klāņu-Būšnieku kanālu līdz ezeram ir 3,2 km. Ūdensnoteka ŪSIK 37121:01 ietek Būšnieku ezera ziemeļu galā, nedaudz uz rietumiem no apdzīvotas vietas Ventspils (Pīpiķi), bet Klāņu-Būšnieku kanāls ezeru sasniedz tā austrumu-dienvidaustrumu mālā blakus apdzīvotai vietai Būšnieki (17. attēls).  Aprēķina punktā Q1 ūdensnoteka ŪSIK 37121:01 šķērso reģionālās nozīmes autoceļu Ventspils–Kolka ar tā maršruta indeksu P124.

- attēls.  Drenāžas ūdeņu novadīšanas shēma

Arī kanāla ģeometriskie parametri (platums, dziļums) ir atbilstoši aprēķinātajiem parametriem. Saistībā ar prognozējamajām ūdens līmeņa izmaiņām ezerā, kad projektējamās meža meliorācijas sistēmas tiks pārbūvētas un novadīs ezerā papildus ūdeņus, ietekme netiek prognozēta. To apstiprina tālāk izklāstītie aprēķini un secinājumi.

Saskaņā ar hidroloģiskajiem aprēķiniem ūdens daudzums, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumā ar tā pārsniegšanas varbūtību 5 % pa ūdensnoteku ŪSIK-37121:01 ir 1,30  m3/s  (5. tabula), jeb 112320 m3/d  un pa Klāņu-Būšnieku kanālu 0,99 m3/s  (6. tabula), jeb  85536 m3/d. Tādējādi kopsummā maksimālais apjoms, kas diennakts laikā var nonākt ezerā ir 112320+85536=197856 m3 ūdens ar varbūtību reizi divdesmit gados.

Ir zināms, ka Būšnieku ezera spoguļa laukuma platība ir 330 ha (Ezeri.LV, 1998; SIA Estonian, Latvian @ Lithuanian), jeb 3300000 m2.

Zinot šos parametrus, var pārrēķināt, ka projektējamās meža meliorācijas sistēmas ūdens, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumā, ar tā pārsniegšanas varbūtību 5 %, paaugstinās ūdens līmeni par 197 856 : 3 300 000 = 0,06 m. Ja salīdzina aprēķināto projektējamās meža meliorācijas sistēmas novadāmā ūdens izraisīto līmeņa celšanos Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumam ar tā pārsniegšanas varbūtību 5 % (0,06 m) un faktiskās līmeņa izmaiņas, kas ir notikušas 2017. - 2018. gadu mijā (1,40 m), tad ar drošu pārliecību var secināt, ka projektējamo meža meliorācijas sistēmu ietekme uz ezera līmeni, salīdzinājumā ar tajā notiekošajām dabiskajām līmeņa svārstībām, ir nebūtiska un sastāda vien 4 %. Aprēķini ir veikti ar lielu piesardzības rezervi, reāli, projektējamo meliorācijas sistēmu ietekme procentuāli ir vēl mazāka.

Projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” potenciālās ietekmes zonā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – dabas liegums “Klāņu purvs”,  dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” un dabas liegums – “Platenes purvs” (8. attēls), visi dabas liegumi ir iekļauti ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura2000 tīklā.

Katrs no šiem objektiem ir unikāls un īpaši aizsargājams. Lai pārbaudītu projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” ietekmi  uz katru no šiem objektiem, tika izmantots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO, bet šoreiz jau to pielāgojot konkrētajai teritorijai, kas aptvēra visas iepriekš minētās 3 dabas aizsargājamās dabas  teritorijas.  Modelis aptver 10,2×10,2 km platību, modeļa režģa solis 25 m.  Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, pārbaudīti trīs scenāriji: 1. - gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2. - gruntsūdens līmenis esošajai grāvju sistēmai un 3. - gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot esošo grāvju sistēmu.

Iesākumā tika noteikts gruntsūdens dabiskais (netraucētais) stāvoklis, kāds tas bija pirms meliorācijas sistēmu ierīkošanas. Modelētais netraucētais gruntsūdens līmenis skatāms 24. attēlā.

Pēc tam modelis tika papildināts ar esošajiem meža meliorācijas grāvjiem. Grāvji un to dziļums tika ievadīti atbilstoši šo grāvju topogrāfiskajam uzmērījumam dabā. Grāvju vidējais dziļums pirms to atjaunošanas caurmērā ir apmēram 0,76 m. Modelētā esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” gruntsūdens līmeņa augstumlīkņu (hidroizohipsu)  karte skatāma 18-A. attēlā.

Lai noteiktu papildu pazeminājumu, kas radīsies meliorācijas sistēmas  Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā, modelī vidējais grāvju dziļums tika palielināts no 0,76 m līdz 1,20 m. Modelētā gruntsūdens līmeņa karte ar atjaunoto grāvju sistēmu skatāma 18-B. attēlā.

| A | B |
| --- | --- |
| Esošā grāvju sistēma | Atjaunotā grāvju sistēma |

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” modelētās gruntsūdens hidroizohipsu kartes: A- esošajai grāvju sistēmai; B-atjaunotajai grāvju sistēmai

Divas kartes 18-A un 18-B attēlā vizuāli praktiski neatšķiras. Tomēr savietojot šīs kartes var iegūt starpību, kas raksturo to papildus pazeminājumu, kāds veidosies grāvju padziļināšanas rezultātā (19. attēls).

No 19. attēla redzams, ka esošās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildu pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), un tāpēc nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meža meliorācijas sistēmu, un tāpēc tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Kā jau tika minēts iepriekš, arī paredzētās darbības rezultātā izraisītās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” (8. attēls) atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

Saskaņā ar hidroloģiskajiem aprēķiniem pavasara palu maksimālajam caurplūdumam ar tā pārsniegšanas varbūtību 10% no MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas pa novadgrāvi N-120 būs jānovada 1,11 m3/s. Esošais caurtekas Nr. C-19 iebūves augstums autoceļa P124 Ventspils-Kolka šķērsojuma vietā, un esošie grāvja N-120 šķērsgriezuma parametri neļauj izveidot šim grāvim pietiekamu dziļumu, kas nodrošinātu aprēķināto pavasara palu maksimālo caurplūdumu 1,11 m3/s ar tā atkārtojamības varbūtību 10%. Tāpēc, lai īstenotu MMS “Akmeņdziru” pārbūves būvprojektu, nepārbūvējot caurteku Nr. C-19, un mazinātu teorētisko risku par  teritorijas novadgrāvja N-120 sākumposma applūšanu (PIK0/00-5/65),  jāpalielina novadgrāvja N-120 šķērsgriezuma parametri. Saskaņā ar hidrauliskajiem aprēķiniem, kas veikti grāvja posma (PIK0/00-5/65) astoņos šķērsprofilos, pietiekamu aprēķināto pavasaru palu maksimālo caurplūdumu (ar tā pārsniegšanas varbūtību 10%) iespējams novadīt, izbūvējot grāvi ar grāvja dibena platumu-2.5m, grāvja nogāzes slīpumu 1:2, pie garenkrituma 0.5%.

## 4.7. Hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums darbības vietā un tai piegulošajās teritorijās kontekstā  ar plānotajām darbībām.

Plānoto darbu teritorijā ģeoloģiskajā griezumā izdala divus senajām platformām raksturīgus elementus: kristālisko pamatklintāju un nogulumiežu segu. Nogulumiežu segas biezums šajā teritorijā pieaug dienvidrietumu virzienā un caurmērā tas pārsniedz 1000 m. Nogulumiežu segas sastāvā, sākot ar vecākajiem dziļāk iegulošajiem iežiem, ir konstatēti venda (vēlā proterozoja), kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra periodu nogulumi (Juškēvičs, u.c., 1998).

Konkrēti, plānoto darbu projekta vajadzībām ir svarīga informācija tikai par kvartāra un tiem pagulošajiem nogulumiežiem, kuri atsedzas zemkvartāra virsmā tieši plānoto darbu un tai piegulošajā teritorijā. Šie nogulumi ir – ūdeni vāji caurlaidīgais vidējā devona Narvas svītas domerīti (dolomītmerģeļi) ar mālu, dolomītu un ģipša starpslāņiem (D2nr) un ūdeni saturošie  terigēnie Arukilas (D2ar) un Burtnieku (D2br) svītu smilšakmeņi ar aleirolītu, mālainu aleirolītu un mālu starpslāņiem. Arukilas un Burtnieku nogulumu komplekss ir galvenais pazemes dzeramā ūdens ieguves avots to izplatības zonā (Juškēvičs, u.c., 1998).

Kvartāra nogulumu segas veidošanos, tās biezumu un uzbūvi ietekmēja zemkvartāra virsas reljefs, t.i. pamatne, kurai uzguļ kvartāra nogulumi. Kopumā  zemkvartāra virsma ir slīpa un pakāpeniski pazeminās no +20 m atzīmes teritorijas austrumos, Klāņu purva rajonā, līdz -10 m zem jūras līmeņa Būšnieku ezera austrumu malā un -30 m zem jūras līmeņa pie Baltijas jūras krasta līnijas. Kvartāra nogulumu segas biezums ir nevienāds, kopumā tas palielinās no nepilniem 10 m Klāņu purva rajonā līdz 30-40 m rietumdaļā. Tādējādi kvartāra nogulumu segas biezums un slāņu sagulums daļēji atspoguļojas virsmas reljefā.

Vertikālā griezumā  no apakšas  uz augšu  kvartāra nogulumu segas pamatnē  virs devona iežiem atrodas blīvi zilganpelēki, pelēki, retāk brūnpelēki Latvijas svītas morēnas smilšmāli (gIII bl3). To biezums neliels un tikai Ventas tuvumā palielinās līdz 10-15 m. Senākie – Lētīžas  (gI ltž) un Kurzemes (gII kr) svītas veidojumi sastopami galvenokārt apraktajās ielejās.

Teritorijas lielākajā daļā morēnu pārsedz 2-5 m bieza smalkas vai aleirītiskas smilts sega, kas uzkrājusies Baltijas ledus ezera (mIV bl) un Litorīnas (mIV lt) jūras pastāvēšanas laikā. Rindas līdzenumā Latvijas svītas morēnas mālsmilti var pārklāt arī  dažādi graudaina smilts, vietām ar grants un oļu piemaisījumu. Bijušās lagūnas dziļākajā daļā Ventspils apkārtnē un morēnas virsas pazeminājumā virs apraktās ielejas saglabājušies arī glaciolimniskie un senāko Baltijas jūras stadiju (Joldijas jūras un Ancilus ezera) nogulumi (lgIII bl) , kuri sastāv no dispersiem un aleirītiskiem māliem ar aleirīta un mālaina aleirīta starpkārtām. Šie nogulumi var sasniegt pat 30 un vairāk metru biezumu (Juškevičs, u.c., 1998). Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte skatāma 20. attēlā.

- attēls.  Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte (Juškevičs, u.c., 1998)

MMS “Akmeņdziras” teritorija atrodas Baltijas artēziskajā baseinā. Tāpat kā visā Latvijā arī pētāmajā teritorijā hidroģeoloģiskajā griezumā izdala aktīvo, pasīvo un stagnanto ūdens apmaiņas zonu. Aktīvo ūdens apmaiņas  veido ūdens horizonti, kas saguļ līdz  reģionālajam Narvas sprostslānim (D2nr), kura virsma pētījumu rajonā atrodas aptuveni 20-30 m dziļumā no zemes virsmas. Narvas svītu veido domerīti (dolomītmerģeļi) ar mālu, dolomītu un ģipša starpslāņiem. Tā ir vāji ūdenscaurlaidīga slāņkopa, kuras biezums mainās no 112 m līdz 192 m (Juškēvičs, u.c., 1998). Pasīvā ūdens apmaiņas zona, kuras ūdeņiem raksturīga paaugstināta mineralizācija ieguļ zem reģionālā Narvas sprostslāņa.  MMS “Akmeņdziras” projekta teritorijas augšējos ūdens horizontus pasīvā ūdens apmaiņas zona nekādā veidā neietekmē un tāpēc tā šajā pārskata ietvaros netiek apskatīta.

Pirmais no zemes virsmas ieguļ gruntsūdens horizonts, kurš pētījumu teritorijā galvenokārt ir pārstāvēts ar Baltijas ledus ezera nogulumiem (lgQ3 ltvb) – smilti, smilti ar aleirīta starpkārtām, aleirītu, retāk – ar smilts-grants materiālu (21. attēls).

Reljefa pazeminājumos un ieplakās gruntsūdens horizontu veido purva nogulumi (bQ4), galvenokārt – dažādas sadalīšanās pakāpes un biezuma kūdra. Ārpus pētījumu teritorijas robežas nozīmīga purvu nogulumu ūdens horizonta izplatība atzīmējama austrumu virzienā Klāņu purvā, kurā saskaņā ar Kūdras fonda datiem (1962.g. ) atrodamas ziņas, ka kūdras  slāņa  lielākais  dziļums ir  5  m,  bet vidējais – 2,5  m. Virzienā uz dienvidiem no pētījumu teritorijas atrodas vēl viens purvs – Platenes, kur gruntsūdens horizonts ir pārstāvēts galvenokārt ar zemā tipa kūdru (21. attēls).

- attēls.  Kvartāra nogulumu hidroģeoloģiskā karte (Juškevičs, u.c., 1998)

Virzienā uz rietumiem-dienvidrietumiem no pētījumu teritorijas gruntsūdens horizonts ir plaši pārstāvēts ar jūras nogulumu ūdens horizontu (mQ4), kas pārklāj  Baltijas ledus ezera nogulumus. Jūras nogulumus veido smilts, aleirītiska smilts, grants-smilts materiāls un aleirīts. Šī slāņa biezums var mainīties no dažiem metriem līdz 10 m un vairāk (Juškēvičs, u.c., 1998).

Noslēdz kvartāra nogulumu slāņkopu glacigēno nogulumu sporadiski izplatītais ūdens horizonts (gQ3 ltv) – morēnas mālsmilts un smilšmāls ar smilts un grants ieslēgumiem “lēcu” un lokālu, neizturētu starpslānu veidā. Morēnas biezums reti pārsniedz 10 m. Izņēmums ir apraktās ielejas, kurās morēna kopā ar smilts, grants un aleirīta starpkārtām veido pat vairākus desmitus metrus biezu slāņkopu (Juškēvičs, u.c., 1998).

Atsevišķās vietās (21. attēls) pētījumu objektam piegulošajās teritorijās kvartāra nogulumu nav vispār un šeit zemes virspusē atsedzas devona nogulumi, kas šajās vietās veido pirmo no zemes virsmas ūdens horizontu.

Gruntsūdens virmas iegulas dziļumu nosaka teritorijas līdzenais raksturs un tas pārsvarā lielākajā teritorijas daļā nepārsniedz 1,5-2,0 m. Izņēmums ir kāpu izplatības zonas, kur gruntsūdens līmenis var sasniegt 5-10 un pat vairāk metrus. Savukārt reljefa pazeminājumos un ieplakās, kā arī purvos gruntsūdens līmenis atrodas ne dziļāk par 0,5-1,0 m.

Gruntsūdens plūsma pētījumu teritorijā ir vērsta uz dienvidrietumiem, t.i. – virzienā uz Būšnieku ezeru, kur notiek šī horizonta ūdeņu atslodze (21. attēls). Pētījumu teritorijai piegulošajās platībās, atkarībā no reljefa rakstura, gruntsūdens plūsmas virziens var atšķirties, tomēr caurmērā tas ir vērsts vai nu uz Baltijas jūru vai arī uz Ventu, kas ir reģionālās visu pazemes ūdeņu atslodzes zonas.

Dziļāk, zem kvartāra nogulumiem atrodas vienīgais aktīvās ūdens apmaiņas zonas vidus devona Arukilas svītas ūdens horizonts  (D2ar), kuru veido sarkanbrūnu smilšakmeņu, aleirolītu un mālu slāņkopa. Teritorijas ģeoloģiskās uzbūves īpatnības, plānā kvartāra nogulumu sega un tās samērā augstās filtrācijas īpašības rada labvēlīgus priekšnoteikumus Arukilas ūdens horizonta mijiedarbībai ar kvartāra ūdens horizontiem, kā rezultātā D2ar horizonta ūdens līmeņa iegulas dziļums un pazemes plūsmas virzieni ir līdzīgi kā gruntsūdenim.

## 4.8.Hidroloģiskā režīma izmaiņu un tā dinamikas prognoze saistībā ar Paredzēto darbību, nepieciešamās rīcības problēmsituāciju gadījumā. Paredzētās darbības iespējamā ietekme uz ūdensteču hidroloģisko režīmu,  arī ūdens līmeņa svārstības un ūdens bilances izmaiņas; vidējo un maksimālo caurplūdumu, kā arī ūdens līmeņu režīmu izmaiņu novērtējums, ja atbilstoši, raksturojot arī problēmsituācijas un nepieciešamās rīcības problēmsituāciju gadījumā. Iespējamās ūdens kvalitātes izmaiņu novērtējums. Hidroloģisko apstākļu izmaiņu iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, citām dabas vērtībām, kā arī citiem zemes īpašumiem un meliorācijas sistēmām.

Hidroloģiskie aprēķini veikti saskaņā ar 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"”. Hidroloģisko aprēķinu uzdevums ir plānotās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves un ar to saistīto ūdensteču caurplūdumu aprēķins, lai noteiktu atjaunojamā ūdens novadtīkla elementu konstruktīvos parametrus.

Saskaņā ar LBN 224-15 ir šādi hidroloģisko aplēses lielumu noteikšanas metodes:

- matemātiskās statistikas metodes saskaņā ar tiešajiem hidrometriskajiem novērojumiem, ja projektējamā sateces baseinā ir veikti hidrometriskie novērojumi un ir pieejami dati ar vismaz 25 gadus ilgu nepārtrauktu novērojumu rindu;

- novērojumu rindu pagarināšanas statistiskās metodes, ja nepārtrauktu novērojumu rinda sateces baseinā ir īsāka par 25 gadiem;

- empīriskās formulas un augstumlīkņu kartes, kas sastādītas, apkopojot Latvijā veiktos hidrometriskos novērojumus, ja projektējamā sateces baseinā novērojumi nav veikti.

Sakarā ar to, ka pētījumu teritorijai nav pieejami tieši hidrometriskie novērojumi, hidroloģiskajiem aprēķiniem ir izmantotas empīriskas sakarības atbilstoši LBN 224-15 aprēķinu metodei. Vienlaikus ir ņemti vērā arī novērojumu stacijas “Ventspils” daudzgadīgie atmosfēras nokrišņu daudzuma novērojumi.

Saskaņā ar LBN 224-15 hidroloģiskos aprēķinus veic, lai noteiktu ūdensteču caurplūdumus pie šādiem pārsniegšanas parametriem:

- tabula

Hidroloģiskie lielumi ar uzdoto caurplūduma pārsniegšanas varbūtību

| Aprēķina gadījums un lieluma apzīmējums | Caurplūduma pārsniegšanas varbūtība, % | Aprēķina gadījumi |
| --- | --- | --- |
| Pavasara palu maksimālie caurplūdumi Qpp...% | 0,1% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reizi 1000 gados. Nepieciešams aprēķins, lai noteiktu ūdens noteces un līmeņu regulēšanas aizsprostu augstuma un novadbūves caurvades spējas. |
|  | 1% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 100 gados. Nepieciešams aprēķins, lai noteiktu ūdens noteces un līmeņu regulēšanas aizsprostu augstuma un novadbūves caurvades spējas, nepārplūstošu aizsargdambju augstumu aprēķinos, galveno A1 kategoriju autoceļu tiltu un caurteku caurvades spēju aprēķiniem, kā arī publiskās lietošanas stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļu tiltu un caurteku caurvades spēju aprēķiniem. |
|  | 3% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 33 gados. Nepieciešamais aprēķins lauku (A4) ceļu, tiltu un caurteku caurvades caurplūduma noteikšanai. |
|  | 5% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 20 gados. Nepieciešamais aprēķins ūdens līmeņu savienošanas būvju caurvades spējas un augstuma noteikšanai, ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu, aizsargdambju nogāžu nostiprinājuma aprēķiniem, zivju migrācijas būvju caurvades spējas un augstuma aprēķiniem, lauku (A4 un A5) ceļu, tiltu un caurteku caurvades caurplūduma, ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu nostiprinājumu noteikšanai. |
|  | 10% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 10 gados. Nepieciešamais aprēķins ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas noteikšanai apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām. |
| Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp...% | 2% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 50 gados. Nepieciešamais aprēķins ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas pārbaude apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem vai ganībām. |
| Vasaras pusgada vidējais caurplūdums Qvv...% | 50% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 2 gados. Nepieciešamais aprēķins drenu izteku atzīmju pārbaudei vai noteikšanai. |
| Diennakts maksimālo nokrišņu intensitāte Pmax10% | 10% | Pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reiz 10 gados. Nepieciešamais aprēķins virszemes noteces pieplūdes aprēķinam drenāžai. |
| Piezīmes: Atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"” |  |  |

No 4. tabulā iekļautās informācijas ir redzams, ka esošā projekta vajadzībām, saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"” ir nepieciešams noteikt pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reizi 10 gados (Qpp=10 %). Tā kā atjaunošanas pasākumu laikā ir plānota ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu atjaunošana, tad nepieciešams drenējamo ūdeņu virszemes noteces pieplūdes aprēķins.

Izmantojot teritorijas lāzerskenēšanas (LiDAR) datus projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijai tika sagatavots reljefa digitālais modelis, uz kura pamata veikta virszemes noteces modelēšana un nodalīti divi projektējamo grāvju sateces baseini (22. attēls). Abiem baseiniem noteikta to laukuma platība, kas ir nepieciešams turpmākajiem hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem aprēķiniem.

Pirmā (I) sateces baseina platība ir 856,0 ha un tā ūdeņi notek Būšnieku ezerā projekta teritorijas rietumu malā, savukārt, otrā (II) sateces baseina platība ir 664,4 ha un no tā ūdeņi plūst uz dienvidiem, kur tie atslogojas Klāņu-Būšnieku kanālā.

Aprēķiniem ir nepieciešami arī dati par purviem, mežiem un atklātajām ūdenstilpēm. Purvi uzkrāj pavasara palu ūdeņus un samazina maksimālā caurplūduma apjomus, bet meži ar savu īpatnējo mikroklimatu samazina pavasaru palu noteci. Arī atklātās ūdenstilpes kopējā ūdens aprites bilancē ienes savas korekcijas, jo no to virsmas notiek ūdens zudumi iztvaikošanas procesu rezultātā.

Projektējamās meža meliorācijas sistēmas (PMMS) “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas sateces baseinu aprēķinos izmantojamo galveno fiziski-ģeogrāfisko faktoru noteikšanas shēma skatāma 23. attēlā.

PMMS “Akmeņdziras” hidroloģiskajiem aprēķiniem ir pieņemtas sekojošas sateces baseinu laukumu fiziski-ģeogrāfisko parametru vērtības:

A 	– aprēķināmā sateces laukuma platība: (I) – 8,56 km2; (II) – 6,64 km2;

Am	– relatīvā mežu platība aprēķina laukuma baseinā: (I) – 81,3 %; (II) – 52,2 %;

Ap 	– relatīvā purvu platība aprēķina laukuma baseinā: (I) – 0,5 %; (II) – 5,8 %;

SΣ 	– ūdenstilpju summārā virsma sateces baseinā: (I) – 0,004 km2; (II) –  0,008 km2;

Q1 % – vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 1 %, m3/s

Qn % (m3/s) – caurplūdumu ar citu pārsniegšanas varbūtību iegūšanas pārejas koeficienti saskaņā ar MK-Nr.329, LBN 224-15 ir:

Q2 % = 0.88; 	Q5 % = 0.74; 	Q10 % = 0.63.

- attēls.  Projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas sateces baseini

Qvp – vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums

Qvv – vasaras pusgada vidējais caurplūdums, m3/s

Rvid – gada vidējais noteces slānis: Rvid=280 mm; noteikts pēc MK-Nr.329, LBN 224-15, 4. pielikuma kartogrammas;

h1 % – pavasaru palu noteces slānis ar 1 % varbūtību: h1 %=170 mm; noteikts pēc MK noteikumiem Nr.329 un LBN 224-15, 2. pielikuma 2. kartogrammas;

- attēls.  Projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas mežu, purvu un virszemes ūdeņu izplatības shēma

k1 % – kompleksais pavasara palu koeficients, kas atkarīgs no ūdens satura sniegā un sniega kušanas intensitātes: k1 %=0,75; noteikts pēc MK Nr.329, LBN 224-15, 2. pielikuma 1. kartogrammas;

Pvid – gada nokrišņu summa aprēķina baseinam noteikta pēc VSIA LVĢMC mērījumu datiem ar prognozi līdz 2030 gadam : Pvid=733 mm;

qv.v. 	– vasaras pusgada vidējais noteces modulis qv.v.=4,75 (l/s×km2); noteikts pēc MK Nr.329, LBN 224-15, 5. pielikuma kartogrammas;

q200 	– vasaras – rudens plūdu noteces modulis: q200=0,08 m3/(s·km2); noteikts pēc MK Nr.329, LBN 224-15, 2. pielikuma 3. kartogrammas;

R1 	– baseina sadalījums pa minimālās noteces ģeomorfoloģisko apstākļu grupām: R1=100 %;

g 	– vasaras pusgada mazūdens perioda minimālās noteces veidošanās klimatiskais koeficients: g=0.50;

λp % 	– pārejas koeficients λp % = 0,85, nepieciešams vasaras – rudens plūdu maksimālā caurplūduma aprēķinam;

kn % 	– kompleksie koeficienti pavasara palu maksimālo caurplūdumu aprēķinu formulās: k0.1 %=1.35; k1 %=1.30; k2 %=0.88; k5 %=0.74; k10 %=0.63.

λp % 	– pārejas koeficients (λ2 %=0.85;  λ5 %=0,67; λ10 %= 0,55);

δ 	– ezeru ietekmes koeficients;

δ1 	– mežu ietekmes koeficients ;

δ2 	– purvu ietekmes koeficients .

Projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas hidroloģiskais aprēķins veikts atsevišķi (I) un (II) sateces baseinam, bet aprēķinu rezultāti skatāmi, attiecīgi 5. un 6. tabulā.

- tabula.

Projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (I) sateces baseina ūdensnoteku hidroloģiskie lielumi ar uzdoto caurplūduma pārsniegšanas varbūtību

| Sateces baseina raksturojums |  |  |  |  | Kartogrammās noteiktie koeficienti |  |  |  | Aprēķinātie koeficienti |  |  | Varbūtība, p% | Caurplū dums, Q m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, km2 | Am, % | Ap, % | SΣ, km2 | Ai, km2 | k1% | h1%, mm | q200, l/(s×km2) | qvv | δ | δ1 | δ2 |  |  |
| Pavasara palu maksimālie caurplūdumi, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,56 | 81,3 | 0,5 | 0,004 | 0,1 | 0,75 | 170 | 0,10 | 4,75 | 0,997 | 0,38 | 0,99 | 0,1% | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 1,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 1,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 1,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | 1,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 1,11 |
| Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2%, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,56 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 4,75 | 0,997 | 0,38 | 0,99 | 2% | 0,53 |
| Vasaras pusgada vidējais caurplūdums, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,56 |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 0,041 |

- tabula.

Projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (II) sateces baseina ūdensnoteku hidroloģiskie lielumi ar uzdoto caurplūduma pārsniegšanas varbūtību

| Sateces baseina raksturojums |  |  |  |  | Kartogrammās noteiktie koeficienti |  |  |  | Aprēķinātie koeficienti |  |  | Varbūtība, p% | Caurplūdums, Q m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, km2 | Am, % | Ap, % | SΣ, km2 | Ai, km2 | k1% | h1%, mm | q200, l/(s×km2) | qvv | δ | δ1 | δ2 |  |  |
| Pavasara palu maksimālie caurplūdumi, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,64 | 52,2 | 5,8 | 0,008 | 0,2 | 0,75 | 170 | 0,10 | 4,75 | 0,991 | 0,42 | 0,86 | 0,1% | 1,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 0,84 |
| Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2%, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,64 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 4,75 | 0,991 | 0,42 | 0,86 | 2% | 0,43 |
| Vasaras pusgada vidējais caurplūdums, (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,64 |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 0,032 |

No 5. un 6. tabulas redzams, ka projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas ūdensnoteku summārais pavasara palu maksimālais caurplūdums ar varbūtību 10 %  (pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reizi 10 gados) (I) un (II) sateces laukumā, attiecīgi, ir 1,11 m3/s un 0,84 m3/s. Šis ir rādītājs, kas saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" izmantojams virszemes noteces pieplūdes drenāžai aprēķināšanai (4.tabula).

Svarīgi ir arī 5. tabulā dotie rādītāji – vasaras–rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2 % (izmanto ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas pārbaudei) – 0,53 m3/s (I) sateces laukumā un 0,43 m3/s (II) sateces laukumā; kā arī vasaras pusgada vidējais caurplūdums – 0,041 m3/s (I sateces laukums) un 0,032 m3/s (II sateces laukums), ko izmanto drenāžas sistēmu izteku atzīmju pārbaudei vai noteikšanai (5. un 6. tabula).

Sakarā ar to, ka projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorija atrodas salīdzinoši tuvu Baltijas jūras piekrastei, t.i. zonā, kur notiek dziļāko pazemes ūdeņu atslogošanās augšējos ūdens horizontos, ir svarīgi noskaidrot tieši gruntsūdens un zem tā esošā ūdens horizonta hidrauliskās mijiedarbības lomu MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas ūdens aprites bilancē. Šajā nolūkā tika veikta pazemes ūdeņu modelēšana, izmantojot Latvijas hidroģeoloģisko modeli (LAMO), kurš ļauj kvantitatīvi aprēķināt pazemes ūdeņu aprites bilances elementus gan dažādos plūsmas virzienos, gan arī dažādam pazemes ūdens iegulas dziļumam (Spalvins, et al., 2012). Modelētā gruntsūdens iegulas līmeņa dziļuma un plūsmu virziena karte skatāma 24. attēlā, bet 25. un 26. attēlā redzama gruntsūdens masas bilances elementu sadalījuma grafiki un tabulas (I) un (II) sateces baseinam.

Apzīmējumi: 1. – gruntsūdens līmeņa virsmas augstumlīkne (hidroizohipsa) un tās absolūtā atzīme m vjl. 2. – gruntsūdens plūsmas virziens. 3. – virszemes ūdeņu sateces baseina robeža

- attēls.  Projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas modelētā gruntsūdens iegulas līmeņa dziļuma un plūsmu virziena karte

Modelēšanas rezultāti rāda, ka projektējamā MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (I)  sateces baseinā galvenā gruntsūdens krājumu papildināšanās notiek no nokrišņiem – 2631 m m3/d (25. attēla grafikā uzrādīts kā TOP).  No austrumiem ar gruntsūdens horizontālo plūsmu ik dienas ieplūst apmēram 1622 m3 ūdens, kā arī 117 m3/d no ziemeļiem un pavisam maz – 17 m3/d no dienvidu puses.  Lielākā daļa  gruntsūdens no (I)  sateces baseina teritorijas aizplūst Baltijas jūras virzienā – 2851 m3/d, kā arī uz Būšnieku ezeru – 1046 m3/d (25. attēla grafikā uzrādīts kā GHB).  Ievērojama gruntsūdens daļa aizplūst arī uz ziemeļiem – 691 m3/d, bet zīmīgi mazāk uz dienvidiem – 180 m3/d.  Vertikālā ūdens apmaiņa starp gruntsūdens horizontu un dziļāk pagulošajiem ūdens horizontiem kopējā ūdens apmaiņas bilancē nav īpaši izteikta, tomēr jāatzīmē, ka pienākošais ūdens daudzums no apakšas 379 m3/d dominē pār to ūdens daudzumu, kas pārtek uz dziļākajiem slāņiem  - 271 m3/d (5.tabula un grafiks 25. attēlā). Interesants ir fakts, ka apmēram 288 m3/d virszemes ūdens nonāk gruntsūdenī no virszemes ūdenstecēm infiltrācijas ceļā, kas liecina par to, ka esošā meliorācijas sistēma nedarbojas pietiekami labi.

- attēls.  Projektējamās MMS “Akmeņdziras” (I) sateces baseina teritorijas modelētais gruntsūdens masas bilances elementu sadalījums

MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (II) sateces laukumā gruntsūdens masas bilances elementu sadalījums ir līdzīgs, bet tomēr ir arī savas atšķirības (26. attēls). Tāpat kā pirmajā (I) sateces laukumā, arī šeit galveno lomu pazemes ūdens apritē ieņem lietus un sniega kušanas ūdeņi – 1662  m3/d. Zīmīga ūdens daļa pienāk no austrumiem 280 m3/d. Otrā (II) sateces laukumā ziemeļu daļā līdzīgs ūdens daudzums ieplūst teritorijā un apmēram tik pat daudz no tās arī izplūst, attiecīgi – 76 m3/d un 85 m3/d.

- attēls.  Projektējamās MMS “Akmeņdziras” (II) sateces baseina teritorijas modelētais gruntsūdens masas bilances elementu sadalījums

Vislielākais gruntsūdens daudzums no MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (II) sateces laukuma aizplūst rietumu virzienā 890 m3/d, tā ir gandrīz puse no tā kopējā ūdens daudzuma (1622 m3/d), kas ietek pirmajā (I) sateces baseinā caur tā austrumu robežu.  Apmēram 401 m3/d no (II) sateces baseina aizplūst dienvidu virzienā. Atšķirībā no pirmā (I) sateces baseina, otrajā (II) baseinā vertikālā ūdens plūsma ir vērsta no augšas uz leju, kā rezultātā apmēra 507 m3/d ūdens no gruntsūdens horizonta caur tā pamatni pārtek uz zemāk esošajiem ūdens horizontiem (skat. 5.tabulu un grafiku 26. attēlā). Modelis uzrāda, ka no (II) baseina apmēram 143 m3/d ūdens nonāk virszemes ūdensnotekās, visticamāk – Klāņu-Būšnieku kanālā.

Saskaņā ar hidroloģiskajiem aprēķiniem pavasara palu maksimālajam caurplūdumam ar tā pārsniegšanas varbūtību 10% (skat. 5. un 6. tabula),  no MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas pirmā (I) sateces baseina teritorijas būs jānovada 1,11 m3/s, bet no otrā (II) – 0,84 m3/s. Pārrēķinot šo ūdens daudzumu dienā: (I) laukumam tas būs – 95904 m3/d, bet otrajam (II) – 72576 m3/d. Šie ir lielumi, ar kuriem ir jārēķinās, projektējot ūdens novadīšanas sistēmas MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijā.

Projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas grāvju caurplūdes hidrauliskie aprēķini veikti katram no sateces baseina novadgrāvim  pirms tā šķērsojuma ar sateces baseina robežu (skat. 27. attēls).

Galvenā novadgrāvja parametri noteikti, pamatojoties uz projektējamās MMS “Akmeņdziras” konkrētās vietas reljefu un šajā vietā esošo grāvju topogrāfiskās uzmērīšanas gaitā nomērītajiem parametriem. Gultnes slīpums pirmajam (I) satece baseina novadgrāvim N-120 pirms tā šķērsojuma vietas ar sateces baseina robežu (piketa atzīme 1/00) noteikts, izmantojot teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas datus.  200 m garā posmā pirms starp piketa atzīmēm 0/00 un 0/02 novadgrāvja gultnes kritums ir 0,1 m. No tā var izrēķināt ka krituma gradients ir vienāds ar 0,1:200=0,0005, jeb – i=0,5‰. Otrā (II) sateces baseina centrālā novadgrāvja N-1 (skat. numerāciju topogrāfiskajā plānā) gultnes slīpums 200 m garā posmā pirms tā ietekas Klāņu-Būšnieku kanālā starp piketa atzīmēm 0/00 un 0,02 ir 0,69 m, vai 0,69:200=0,0035, jeb – i=3,5‰.

- attēls.  Projektējamās MMS “Akmeņdziras” novadgrāvju caurplūdumu hidraulisko aprēķinu punktu izvietojums

Aprēķinu rezultāti, (I) novadgrāvim skatāmi 7. tabulā, bet tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojumu skatīt sadaļā “Hidraulisko aprēķinu metodika”. Projektējamā (I) novadgrāvja profila aprēķina shēma dota  28. attēlā.

7. tabula.

Projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (I) sateces baseina novadgrāvja hidrauliskie aprēķini

| Varbūtība | Qapr m3/s | h m | ω m2 | m | R m | C m0.5/s | v m/s | Qsp m3/s | Kļūda % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavasara palu maksimālie caurplūdumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpp0,1% | 2,38 | 1,73 | 5,53 | 6,84 | 0,81 | 21,46 | 0,43 | 2,38 | 0 |
| Qpp 1% | 1,76 | 1,52 | 4,38 | 6,08 | 0,72 | 21,04 | 0,40 | 1,75 | -0,01 |
| Qpp2% | 1,55 | 1,44 | 3,97 | 5,79 | 0,69 | 20,89 | 0,39 | 1,55 | 0 |
| Qpp5% | 1,30 | 1,34 | 3,50 | 5,43 | 0,64 | 20,63 | 0,37 | 1,30 | 0 |
| Qpp10% | 1,11 | 1,26 | 3,14 | 5,14 | 0,61 | 20,46 | 0,36 | 1,13 | 0,02 |
| Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qvv. | 0,08 | 0,38 | 0,44 | 1,97 | 0,22 | 17,27 | 0,18 | 0,08 | 0 |

- attēls.  Projektējamās MMS “Akmeņdziras”  (I) sateces baseina novadgrāvja aprēķina shēma

Esošais faktiskais caurtekas Nr.19 (skat. 2. pielikums) augstums autoceļa šķērsojuma vietā, kura atrodas ārpus projekta teritorijas un kuru nav plānots pārbūvēt (tikai tīrīt), faktiskais augstums neļauj izveidot jaunā grāvja pietiekamu dziļumu, kas nodrošinātu  aprēķināto pavasara palu maksimālo caurplūdumu 1,11 m3/d ar tā atkārtojamības varbūtību 10% (vienu reizi 10 gados). Tāpēc paredzams, ka šādā situācijā grāvis pirms autoceļa pārplūdīs un appludinās 9,7 ha lielu teritoriju tā kreisajā krastā. Modelētā plūdu situācija skatāma 29. attēlā. Diemžēl, pastāv risks, ka applūdums varētu skart mājas Circeņi, kuras atrodas apmēram 100 m uz dienvidiem-dienvidaustrumiem no novadgrāvja N-1 piketa atzīmes 1/00 (skat. numerāciju topogrāfiskajā plānā).

- attēls.  Pavasara palu situācija novadgrāvja N-1 piketa atzīmes 1/00 rajonā ar tās atkārtojamības varbūtību 10% (vienu reizi 10 gados)

Visticamāk šāda situācija (applūšana) šajā vietā ir pastāvējusi arī iepriekš. Caurtekas pārbūve grāvja šķērsojuma vietā ar autoceļu ir sarežģīts pasākums (dēļ zemes piederības), tāpēc, kā iespējamais risinājums varētu būt grāvja padziļināšanas laikā atbērtnes veidošana grāvja kreisajā krastā, kas varētu kalpot kā aizsargdambis pret teritorijas applūšanu. Labā krasta applūšana nedraud, jo šajā virzienā ir reljefa pacēlums, ko arī uzrāda modelēšanas rezultāti (skat. 29. attēls).

Aprēķinu rezultāti (II) novadgrāvim skatāmi 8. tabulā, bet tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojumu skatīt sadaļā “Hidraulisko aprēķinu metodika”. Projektējamā (II) novadgrāvja profila aprēķina shēma dota 30. attēlā.

8. tabula.

Projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas (II) sateces baseina novadgrāvja hidrauliskie aprēķini

| Varbūtība | Qapr m3/s | h m | ω m2 | X m | R m | C m0.5/s | v m/s | Qsp m3/s | Kļūda % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavasara palu maksimālie caurplūdumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpp0,1% | 1,81 | 0,80 | 2,32 | 4,88 | 0,48 | 19,66 | 0,78 | 1,81 | 0 |
| Qpp 1% | 1,34 | 0,69 | 1,85 | 4,39 | 0,42 | 19,23 | 0,72 | 1,33 | -0,01 |
| Qpp2% | 1,18 | 0,65 | 1,69 | 4,21 | 0,40 | 19,07 | 0,69 | 1,17 | -0,01 |
| Qpp5% | 0,99 | 0,60 | 1,50 | 3,98 | 0,38 | 18,91 | 0,67 | 1,01 | 0,02 |
| Qpp10% | 0,84 | 0,55 | 1,32 | 3,76 | 0,35 | 18,66 | 0,63 | 0,83 | -0,01 |
| Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qvv. | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 1,93 | 0,11 | 15,38 | 0,29 | 0,06 | 0 |

- attēls.  Projektējamās MMS “Akmeņdziras” (II) sateces baseina novadgrāvja aprēķina shēma

Pamatojoties uz visiem iepriekš veiktajiem aprēķiniem, projektējamās MMS “Akmeņdziras” (I) un (II) sateces baseina novadgrāvjiem to šķērsojuma vietās ar sateces baseina robežu (iztekā) ir noteikti gultnes parametri.

Pirmais (I) novadgrāvis:

- novadgrāvja dziļums tā izplūdes vietā no sateces baseina (piketa atzīme 1/00) – H=1,69 m;

- gultnes pamatnes platums – b=0,60 m;

- nogāžu slīpuma koeficients – m-1,5;

- Gultnes pamatnes garenslīpums –i= 0,50 ‰.

Otrais (II) novadgrāvis:

- novadgrāvja N-1 dziļums tā izplūdes vietā no sateces baseina pirms tā ietekas Klāņu-Būšnieku kanālā (piketa atzīme 1/00) – 1,23 m;

- gultnes pamatnes platums – 0,6 m;

- nogāžu slīpuma koeficients – 1,5;

- Gultnes pamatnes garenslīpums – 3,5 ‰.

Izpētes ietvaros veiktie hidrauliskie aprēķini sniedz informāciju par to, kādi maksimālie caurplūdumi ir sagaidāmi un kādi grāvja ģeometriskie parametri (platums, dziļums u.c.) paredzami, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu vietā, kur galvenais novadgrāvis iztek no sateces baseina, t.i. vietā, kur visi ūdeņi no baseina satek kopā.

Pārskatā dotie hidroloģiskie aprēķini par ūdensnoteku ģeometriskajiem parametriem var tikt izmantoti tehniski ekonomiskā projekta vajadzībām zemes darbu apjomu un izmaksu aprēķiniem.

Kā jau tika minēts iepriekš, projektējamās meliorācijas sistēmas ūdeņi tiks novadīti divos virszemes ūdens objektos – no pirmā (I) sateces baseina ūdeņi projekta teritorijas rietumu malā nonāks ūdensnotekā ar ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora (ŪSIK) numuru 37121:01, savukārt, no otrā (II) sateces baseina ūdeņi plūdīs uz dienvidiem, kur tie tiks ievadīti Klāņu-Būšnieku kanālā (skat. 31. attēls).  Abos gadījumos tālāk ūdeņi nonāks  Būšnieku ezerā un attālums pa ūdensnoteku ŪSIK 37121:01 līdz ezeram ir tieši 1,0 km, bet attālums pa Klāņu-Būšnieku kanālu līdz ezeram ir 3,2 km. Ūdensnoteka ŪSIK 37121:01 ietek Būšnieku ezera ziemeļu galā, nedaudz uz rietumiem no apdzīvotas vietas Ventspils (Pīpiķi), bet Klāņu-Būšnieku kanāls ezeru sasniedz tā austrumu-dienvidaustrumu mālā blakus apdzīvotai vietai Būšnieki (skat. 31. attēls).

Ūdens daudzums, kas tālāk līdz Būšnieku ezeram būs jānovada ūdensnotekai ŪSIK-37121:01 un Klāņu-Būšnieku kanālam aprēķināts un ar uzdoto caurplūduma pārsniegšanas varbūtību, attiecīgi, skatāms 5. tabulā (31. attēlā aprēķina punkts Q1) un 6. tabulā (31. attēlā aprēķina punkts Q2).

Aprēķina punktā Q1 ūdensnoteka ŪSIK 37121:01 šķērso reģionālās nozīmes autoceļu Ventspils–Kolka ar tā maršruta indeksu P124. Abās pusēs ceļa uzbēruma nogāze aizaugusi ar papardēm. Ceļam piegulošā teritorija abās pusēs bija sausa (skat. 2. un 3. pielikuma apsekojuma punktu C-19).

Tiek rekomendēts turpmāk (vislabāk rudenī, kad veģetācija ir mazāka) atkārtoti pārbaudīt šīs caurtekas tehnisko stāvokli, kā arī apsekot ūdensnotekas ŪSIK 37121:01 stāvokli posmā no autoceļa P124 līdz Būšnieku ezeram. Gan caurtekai, gan ūdensnotekai no autoceļa P124 līdz ezeram jāspēj nodrošināt 5. tabulā aprēķinātos caurplūdumus ar konkrētajai situācijai atbilstošu caurplūduma pārsniegšanas varbūtību.

- attēls.  Drenāžas ūdeņu novadīšanas shēma

Arī kanāla ģeometriskie parametri (platums, dziļums) ir atbilstoši aprēķinātajiem parametriem.  Neskatoties uz to, tomēr arī šo kanālu vajadzētu apsekot no projektējamās ūdensnotekas izvades vietas kanālā līdz ezeram.

Saistībā ar prognozējamajām ūdens līmeņa izmaiņām ezerā, kad projektējamās meliorācijas sistēmas tiks izbūvētas un novadīs ezerā papildus ūdeņus, ūdens līmeņa svārstības būs minimālas. To apstiprina tālāk izklāstītie apsvērumi.

Saskaņā ar hidroloģiskajiem aprēķiniem ūdens daudzums, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumā ar tā pārsniegšanas varbūtību 5% pa ūdensnoteku ŪSIK-37121:01 ir 1,30  m3/s  (skat. 5. tabula), jeb 112320 m3/d  un pa Klāņu-Būšnieku kanālu 0,99 m3/s  (skat 5. tabula), jeb  85536 m3/d. Tādējādi kopsummā ezerā diennakts laikā papildus nonāks 112320+85536=197856 m3 ūdens.

Ir zināms, ka Būšnieku ezera spoguļa laukuma platība ir 330 ha (Ezeri.LV, 1998; SIA Estonian, Latvian @ Lithuanian) jeb 3300000 m2.

Zinot šos parametrus, var pārrēķināt, ka projektējamās meliorācijas sistēmas ūdens, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumā ar tā pārsniegšanas varbūtību 5% paaugstinās ūdens līmeni par 197856 : 3300000 = 0,06 m.

Būšnieku ezerā pašlaik netiek veikts ūdens līmeņa izmaiņu monitorings. Lai izvērtētu to, cik būtiski projektējamās meliorācijas sistēmas novadītie ūdeņi, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā, izmainīs tā ūdens līmeni, kā piemēru var izmantot palu situāciju, kas izveidojās Ventspilī 2018. gada februārī.

Laikraksts “Ventas balss” rakstīja, ka pārtraukti būvdarbi uzsāktā projekta „Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana”, paredzot veloceliņa izbūves turpināšanu gar Būšnieku ezeru un gājēju laipas izveidi. “… stiprās lietavas ietekmējušas būvdarbu organizēšanu arī Būšnieka ezera krasta ietves/veloceliņa trases izbūves darbus. Spēcīgie nokrišņi radījuši ūdenstilpnes līmeņa kāpumu, līdz ar to arī ezera krasta augsne un zemsedze ir pārmitrināta, … sākot no 5. decembra lemts par būvdarbu pārtraukšanu, līdz brīdim, kad laika apstākļi normalizēsies un būs iespējama tehnoloģiski pareiza ietves/ veloceliņa izbūve”.

Normālais ūdens līmenis (NŪL) ezerā ir 11,1 m virs jūras līmeņa (LĢIA, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018.).  Izmantojot LIDAR datus noteikts, ka būvējamā veloceliņa augstums ir 12,5 m virs jūras līmeņa. Tas nozīmē, ka 2018. gada februārī ūdens līmenis ezerā bija cēlies aptuveni par 12,5 m -11,1 m =1,40 m.

Ja salīdzina aprēķināto projektējamās meliorācijas sistēmas novadāmā ūdens izraisīto līmeņa celšanos Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumam ar tā pārsniegšanas varbūtību 5% (0,06 m) un faktiskās līmeņa izmaiņas, kas ir notikušas 2017.-2018. gadu mijā (1,40 m), tad ar drošu pārliecību var secināt, ka projektējamo meliorācijas sistēmu ietekme uz ezera līmeni, salīdzinājumā ar tajā notiekošajām dabiskajām līmeņa svārstībām, ir nebūtiska un sastāda vien 4%. Aprēķini ir veikti ar lielu piesardzības rezervi, jo trūkst informācijas par faktiskajām ezera līmeņa izmaiņām. Reāli, projektējamo meliorācijas sistēmu procentuālā ietekme, visticamāk, ir vēl mazāka.

Kā jau tas tika minēts iepriekšējā sadaļā, projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” potenciālās ietekmes zonā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – dabas liegums “Klāņu purvs”, dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” un dabas liegums “Platenes purvs” (skat. 8. attēls).

Katrs no šiem objektiem ir unikāls un īpaši aizsargājams. Lai pārbaudītu projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” ietekmi uz katru no šiem objektiem, tika izmantots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO, bet šoreiz jau to pielāgojot konkrētajai teritorijai, kas aptvēra visas iepriekš minētās 3 dabas aizsargājamās teritorijas.  Modelis aptver 10,2×10,2 km platību, modeļa režģa solis 25 m (skat. 32. attēls).

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais pazeminājums gruntsūdens horizontā

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, pārbaudīti trīs scenāriji: 1. - gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2. - gruntsūdens līmenis esošajai grāvju sistēmai un 3. - gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot (padziļinot) esošo grāvju sistēmu.

Iesākumā tika noteikts gruntsūdens dabiskais (netraucētais) stāvoklis, kāds tas bija pirms meliorācijas sistēmu ierīkošanas. Modelētais netraucētais gruntsūdens līmenis skatāms 24. attēlā.

Pēc tam modelis tika papildināts ar esošajiem meliorācijas grāvjiem. Grāvji un to dziļums tika ievadīti atbilstoši šo grāvju topogrāfiskajam uzmērījumam dabā. Grāvju vidējais dziļums pirms to atjaunošanas caurmērā ir apmēram 0,76 m. Modelētā esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” gruntsūdens līmeņa augstumlīkņu (hidroizohipsu)  karte skatāms 33-A. attēlā.

Lai noteiktu papildu pazeminājumu, kas radīsies meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā, modelī vidējais grāvju dziļums tika palielināts no 0,76 m līdz 1,20 m. Modelētā gruntsūdens līmeņa karte ar atjaunoto grāvju sistēmu skatāma 33-B. attēlā.

| A | B |
| --- | --- |
| Esošā grāvju sistēma | Atjaunotā grāvju sistēma |

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” modelētās gruntsūdens hidroizohipsu kartes: A- esošajai grāvju sistēmai; B-atjaunotajai grāvju sistēmai

Divas kartes 33-A un 33-B attēlā vizuāli praktiski neatšķiras. Tomēr savietojot šīs kartes var iegūt starpību, kas raksturo to papildus pazeminājumu, kāds veidosies grāvju padziļināšanas rezultātā (skat. 34. att.).

No 34. attēla redzams, ka esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildu pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), un tāpēc nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu, un tāpēc tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Kā jau tika minēts iepriekš, arī paredzētās darbības rezultātā izraisītās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” (skat. 8. att.) atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

## 4.9.Nepieciešamie pasākumi un nosacījumi hidroloģiskā režīma saglabāšanai/ optimālai regulēšanai vai ietekmju mazināšanai saistībā ar ūdens līmeņa iespējamām svārstībām un noteces izmaiņām, to regularitāti un sezonalitāti un kopējo ietekmi Paredzētās darbības vietai pieguļošajās teritorijās attiecībā uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, uz Dabas lieguma dabas vērtībām

Saskaņā ar 2016. gada 20. jūlijā un 23. augustā veikto vides eksperta objekta apsekošanu un sagatavoto Ietekmes uz vidi vērtējumu ir konstatēts, ka plānotās darbības teritorijā neatrodas neviens mikroliegums vai tā buferzona (Kalvāns, u.c., 2016). Teritorijas ziemeļaustrumu malā  915 m garā posmā piekļaujas medņa Tetrao urogallus mikroliegums (352. kv. 1., 2., 12. nogabals), kā arī buferzona apmēram ~531 m garā posmā ziemeļu malā (328.kv. un 352.kv. 3., 14. nogabals, skat. 21. att.). Ietekmes uz vidi vērtējumā norādīts, ka grāvju pārtīrīšanas darbi var negatīvi ietekmēt riesta vietas biotopu, kā arī traucēt medņu riestošanai un ligzdošanai. Šajā sakarā izvirzīts nosacījums, ka nedrīkst pārtīrīt grāvi Nr. 796, bet grāvjos Nr. 421, 422, 418, 417, 413, 414, 411, 416, 412, 409, 403, 794, 795, 410, 402 un 793 pārtīrīšanas darbus aizliegts veikt laika periodā no 1.februāra līdz 30.jūlijam (Kalvāns, u.c., 2016).

Plānotās darbības teritorija piekļaujas arī medņa Tetrao urogallus aizsardzībai izveidota mikrolieguma buferzonas (383. kvartāls) ziemeļu malai ~531 m garā posmā. Grāvju pārtīrīšana pie mikrolieguma var negatīvi ietekmēt mikrolieguma teritorijā esošos medņu biotopus. Lai mazinātu ietekmi uz medņa mikrolieguma teritoriju, nedrīkst pārtīrīt grāvi Nr. 797, 311 un 403 (posms pie 370.kvartāla 35. nog.).

- attēls.  Meža meliorācijas sistēmas "Akmeņdziras" meža kvartālu shēma

Objekta teritorijā vairākās vietās konstatētas ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas parastās purvmirtes Myrica gale audzes – 350. kvartāla 13. nogabalā; 351. kvartāla 19. nogabalā; 370. kvartāla 29. un 31.  nogabalos un īpašumā ar kadastra nr. 98660080046 (Kalvāns, u.c., 2016). Suga ir bieži izplatīta Piejūras zemienē, tā aug gan izklaidus, gan veido audzes. 36. attēlā redzama purvmirtes izplatība Ziemeļkurzemes reģionā. Purvmirte bieži aug grāvjos. Lai arī darbības sugu var īslaicīgi ietekmēt, pēc grāvju pārtīrīšanas izveidojas sugai piemērota dzīvotne, kas sekmē tās atjaunošanos un izplatīšanos.

- attēls. Purvmirtes izplatība Ziemeļkurzemes reģionā

370. kvartālā esošie meliorācijas grāvji atrodas pietiekamā attālumā, un šeit papildus nosacījumi ietekmes mazināšanai nav nepieciešami. Savukārt 350. un 351. kvartālā, kā arī vietā, kur 346. kvartāls robežojas ar īpašumu ar kadastra nr.98660080046, nepieciešams ievērot papildus nosacījumus īpaši aizsargājamās sugas un īpaši aizsargājamā biotopa saglabāšanai (Kalvāns, u.c., 2016).

371. kvartāla 36. nogabalā lielā daudzumā konstatēta īpaši aizsargājamā ķērpju suga zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum, bet 351. kvartāla 7. nogabalā konstatēta bagātīga īpaši aizsargājamās sugas ciņu mazmeldra Trichophorum cespitosum atradne.

Slēdzienā par ietekmes uz vidi vērtējumu norādīts, ka ievērojot visus nosacījumus, plānotajai darbībai būtiskas ietekmes uz vidi nebūs (Kalvāns, u.c., 2016).

Tomēr pastāv arī cita veida apdraudējumi videi, kas ir saistīts ne tik daudz ar gruntsūdens līmeņa izmaiņām, cik ar novadāmā ūdens kvalitātes rādītājiem. Pastāv zināms risks, ka ar drenāžas ūdeņiem var tikt iznestas barības vielas, kas var nonākt ezerā un rezultātā šeit sekmēt eitrofikācijas procesus ar sekojošu fitoplanktona savairošanos. Tam ir tālākas negatīvas sekas – skābekļa trūkums un toksisku vielu – nitrītu, amonija un sērūdeņraža izdalīšanos, kas izraisa zivju slāpšanu. Ilgākā laika posmā eitrofikācija veicina ūdenstilpes paseklināšanos un aizdūņošanos. Netieši to apstiprina arī ezera aizauguma pakāpe, kas visvairāk izpaužas, tajās vietās, kur ezerā ieplūst virszemes ūdensnotekas.

Lai no tā izvairītos, tiek rekomendēts meliorācijas sistēmu pārbūvē un to atjaunošanā iekļaut videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus. Kā viens no šādiem elementiem ir sedimentācijas baseini, kurus būtu lietderīgi ierīkot uz galvenajiem grāvjiem pirms to izvades Klāņu-Būšnieku kanālā vai Būšnieku ezerā. Sedimentācijas baseini spēj būtiski samazināt augu barības vielu ienesi ezerā, bet tiem ir arī trūkums – periodiski ir nepieciešama šo baseinu pārtīrīšana un sedimenta izņemšana (Urtāns, 2017). Kā galvenais kritērijs sedimentācijas baseinu ierīkošanai ir nosacījums, ka pārtīrāmā novadgrāvja garumam jābūt vismaz 500 m, bet izbūves vietai jāatrodas pēc iespējas tuvāk grāvja izvadam dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē.

Kā vēl vienu videi draudzīgu elementu  var paredzēt divpakāpju meliorācijas grāvju ierīkošanu. Divpakāpju meliorācijas grāvju kritēriji ir: saliktā šķērsprofila plaukta platumam ir jābūt ne mazākam par 1.0 m, un saliktu šķērsprofila posmu kopējam garumam jābūt ne mazākam kā 10% no atjaunojamā/pārbūvējamā novadgrāvja garuma. Potenciālie ieguvumi no šāda grāvja ir uzlabota ūdens novadīšanas funkcija, palielināta ekoloģiskā funkcija, samazināta krastu izskalošanās palielinātu caurplūdumu gadījumā, kā arī samazināts sedimentu un augu barības vielu daudzums ūdenī. Kā limitējošus faktorus var minēt to, ka šāds grāvis aizņem vairāk vietas nekā tradicionālie trapecveida grāvji.

## 4.10.Augsnes struktūras, mitruma izmaiņu prognoze uz teritorijas apkārtnes ekosistēmām kopumā un atsevišķiem komponentiem, ietverot īpaši aizsargājamos biotopus un sugas, kas jūtīgas pret konkrētajām izmaiņām, tajā skaitā iespējamā ietekme uz mitruma režīmu Paredzētās darbības piegulošajā teritorijā un apkārtnē saistībā ar plūsmu izmaiņām, meliorācijas grāvju tīrīšanu/pārbūvi

Kā jau tas tika minēts iepriekšējā sadaļā, projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” potenciālās ietekmes zonā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – dabas liegums “Klāņu purvs”,  dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” un dabas liegums – “Platenes purvs” (skat.8. att.).

Katrs no šiem objektiem ir unikāls un īpaši aizsargājams. Lai pārbaudītu projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” ietekmi  uz katru no šiem objektiem, tika izmantots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO, bet šoreiz jau to pielāgojot konkrētajai teritorijai, kas aptvēra visas iepriekš minētās 3 dabas aizsargājamās teritorijas.  Modelis aptver 10,2×10,2 km platību, modeļa režģa solis 25 m (skat. 37. att.).

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais pazeminājums gruntsūdens horizontā

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, pārbaudīti trīs scenāriji: 1. - gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2. - gruntsūdens līmenis esošajai grāvju sistēmai un 3. - gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot (padziļinot) esošo grāvju sistēmu.

Iesākumā tika noteikts gruntsūdens dabiskais (netraucētais) stāvoklis, kāds tas bija pirms meliorācijas sistēmu ierīkošanas. Modelētais netraucētais gruntsūdens līmenis skatāms 24. attēlā.

Pēc tam modelis tika papildināts ar esošajiem meliorācijas grāvjiem. Grāvji un to dziļums tika ievadīti atbilstoši šo grāvju topogrāfiskajam uzmērījumam dabā. Grāvju vidējais dziļums pirms to atjaunošanas caurmērā ir apmēram 0,76 m. Modelētā esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” gruntsūdens līmeņa augstumlīkņu (hidroizohipsu)  karte skatāma 38-A. attēlā.

Lai noteiktu papildu pazeminājumu, kas radīsies meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā, modelī vidējais grāvju dziļums tika palielināts no 0,76 m līdz 1,20 m. Modelētā gruntsūdens līmeņa karte ar atjaunoto grāvju sistēmu skatāma 38-B. attēlā.

| A | B |
| --- | --- |
| Esošā grāvju sistēma | Atjaunotā grāvju sistēma |

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” modelētās gruntsūdens hidroizohipsu kartes: A- esošajai grāvju sistēmai; B-atjaunotajai grāvju sistēmai

Divas kartes 38-A un 38-B attēlā vizuāli praktiski neatšķiras. Tomēr savietojot šīs kartes var iegūt starpību, kas raksturo to papildus pazeminājumu, kāds veidosies grāvju padziļināšanas rezultātā (skat. 39. attēls).

No 39. attēla redzams, ka  esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildu pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), un tāpēc nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu, un tāpēc tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Kā jau tika minēts iepriekš, arī paredzētās darbības rezultātā izraisītās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” (skat. 8. attēls) atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

## 4.11.Mūsdienu ģeoloģisko procesu prognozējamās izmaiņas Paredzētās darbības realizācijas un ekspluatācijas laikā, tajā skaitā prognoze par iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, iespējamie un pieļaujamie risinājumi un nosacījumi, ņemot vērā īpaši aizsargājamās dabas vērtības

Neraugoties uz plašajiem nosusināšanas darbiem, Ventavas un Rindas līdzenuma lielākajā daļā gruntsūdens līmenis joprojām atrodas ne dziļāk par 1 m no zemes virsmas. Apvidus  līdzenā  reljefa  dēļ  arī plānoto darbu teritorijā ir apgrūtināta virszemes notece, kas  veicina pārmitru  apstākļu veidošanos un izraisa pārpurvošanās procesus.  Kaut  arī  virsējam  smilts slānim piemīt labas filtrācijas īpašības, ģeoloģiskās  uzbūves īpatnības (ūdeni mazcaurlaidīgā morēnas slāņa nelielais dziļums un sagulums) nosaka to, ka gruntsūdens atrodas tuvu zemes virsmai. Pārmitru apstākļu veidošanos sekmē arī pirmskvartāra pazemes ūdeņu atslogošanās Austrumkurzemes pamatiežu pacēluma rietumu nogāzē (SIA „Baltkonsults”, 2007).

No mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem vēl der atzīmēt vēja darbību. Pēdējos gados šo procesu intensitāti visai ievērojami ietekmējusi saimnieciskā darbība. Visvairāk tā skar jūras krastu un tam piegulošo sauszemi, kur pēdējo 2 – 3 gadu laikā turpinās strauja priekškāpu veidošanās (SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, 2012).

Pēdējo 15 gadu laikā veiktie pētījumi liecina arī par jūras krasta procesu intensitātes palielināšanos, kas saistīta ar vētru biežu atkārtošanos. Pieauguši vidējie stāvkrasta noskalošanas un atkāpšanās ātrumi vienas vētras laikā (pēdējos gados sasniedzot 3 – 5 m), bet maksimālie krasta noskalojumi lokālos iecirkņos sasniedz pat 10 – 18 m (SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, 2012).

Mazāk nozīmīgas izmaiņas izraisa upju darbība (Ventspils pilsētas dome, 2007).

## 4.12.Būvdarbus veicošās tehnikas, darbības un satiksmes intensitātes, gaisa kvalitātes, trokšņa līmeņa izmaiņu novērtējums uz īpaši aizsargājamām sugām, tuvākās apkārtnes jūtīgajām teritorijām un Natura 2000 teritoriju Paredzētās darbības būvdarbu veikšanas laikā

Būvniecības laikā teritorijā kā jebkura objekta būvniecībā paredzamas gaisa kvalitātes izmaiņas – būvniecības un smagās transporta tehnikas izplūdes gāzes, radītais troksnis un vibrācija.

Troksnis un vibrācijas rada psiholoģisku ietekmi uz iedzīvotājiem. Tomēr norādītās ietekmes, kuru avots ir būvniecības tehnika būs relatīvi īslaicīgas un vibrāciju ietekme nebūs jūtama ārpus būvdarbu zonas.

Būvniecības darbos plānots izmantot dažāda veida smago būvniecības tehniku un autotransporta līdzekļus:

• pašizgāzēju;

• buldozeru;

• kāpurķēžu vienkausa ekskavatoru 25 - 35 t.

Buldozeru un ekskavatoru izmantos tikai grāvju gultnes tīrīšanā un grunts izlīdzināšanā, līdz ar to tās emisijas uz pievedceļiem neradīs.

Satiksmes intensitātes palielinājums netiek plānots. Izmantojamo materiālu apjomi ir minimāli un nav saistīti ar palielinātu intensitāti. To piegāde uz objektu notiks vienlaicīgi ar iestrādi,  neveidojot krautuves vietas.

Tehnikas darba laikā radīsies troksnis, kas pie mūsdienu tehnikas radītā trokšņa līmeņa uzskatāms par nelielu. Troksnis radīsies darbojoties ekskavatoram un buldozeram. Ņemot vērā to, ka objekts atrodas relatīvi tālu no dzīvojamām mājām, kā arī to, ka netiks izmantotas kādas būtisku troksni radošas iekārtas, nav paredzams trokšņa normatīvu pārsniegums ne objekta teritorijā, ne tuvākajā dzīvojamā apbūvē. Līdz šim ekskavatoru un smago automašīnu emitētais troksnis līdzīgos projektos nav vērtēts, kā būtisku vides aspekts, jo nav radījis trokšņa traucējumus par ko būtu saņemtas iedzīvotāju sūdzības.

Nav izslēgts, ka relatīvi neliela diskomforta zonā atradīsies tikai viensētas Circeņi mājas iedzīvotāji, kuras atrodas ~100 m attālumā vienam no novadgrāvjiem, tomēr tas būs īslaicīgs un uzskatāms par maznozīmīgu.

## 4.13.Ainaviskais un kultūrvēsturiskais teritorijas un apkārtnes nozīmīgums un novērtējums; tuvākie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti, to aizsargjoslas. Ainavas veidošanas pasākumu nepieciešamība.

Objekts atrodas Ventspils novadā, Tārgales un Popes pagastu teritorijā. Ventspils novadu raksturo smilšainas līdzenumu ainavas, kuras klāj meži un Baltijas jūras piekrastē veidojušās eolo kāpu, mitrzemju un purvu ainavas. Ainaviski nozīmīgas teritorijas novadā veidojušās, mijiedarbojoties kultūras un dabas elementiem. Baltijas jūras piekrastes stāvkrasti, kāpu grēdas, mežu teritorijas, purvi, apdzīvotie ciemi un vēsturiskie objekti veido savdabīgu Kurzemei raksturīgu kultūrainavu. Upju ainavas veidojušās Ventas, Rindas, Stendes un Irbes upju krastos. Vietās, kur agrāk bijušas senā Baltijas ledus ezera salas - Popē, Puzē, Amelē - veidojušies savrupi, izteikti pacēlumi virs mežu klātajiem līdzenumiem. No šīm vietām labi pārredzama plaša apkārtne.

MMS “Akmeņdziras” teritorijā un tās tuvumā dominē meža un purvu ainavas. Reljefs līdzens ar atsevišķiem reljefa paaugstinājumiem un pazeminājumiem, kuros izveidojušies purvi. Lielākie – Stāvu, Klāņu un Muižnieku purvi. Pārsvarā viss meža masīvs, izņemot purvus, meliorēts, kas vairāk vai mazāk veido saimnieciska meža ainavu. Meliorācijas sistēmas grāvji šobrīd ir piesērējuši un aizauguši ar kokiem, kas ainavu vizuāli pasliktina. Sistēmas sakārtošana - grāvju apauguma novākšana, attīrīšana no piesērējuma un caurteku nomaiņa ievērojami uzlabos saimnieciska meža vizuālo ainavu.

Tuvākās apdzīvotās vietas ir Muižnieki un Akmeņdziras, kurās vērojama vienģimenes māju apbūve un lauku viensētas.

Akmeņdziru MMS tieša tuvumā neatrodas ne valsts, ne vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. Tuvākie kultūras pieminekļi ir Popes pilskalns (atrodas 10,5 km no objekta) un Nabeļkroga senkapi (7 km no objekta). Ap abiem šiem pieminekļiem ir noteikta aizsargjosla 500 m rādiusā.

Popes pilskalns ir augstākā vieta Ventspils novadā, tas atrodas 62,5 m virs jūras līmeņa. Tas izveidots uz stāvas abrāzijas kraujas malas, kuras nogāzes augstums ir 25 m. Pilskalns atrodas ap 600 m uz Rietumiem no bijušās Popes muižas ēkas un 100 m uz Rietumiem no Pilskalnu mājām. Trīs pilskalna nogāzes ir dabīgi stāvas, bet austrumu pusē to aizsargā ap 30 m garš, 1,5 – 3 m augsts valnis. 1998. gadā 1 km attālumā dienvidrietumos no pilskalna tika atklāti agrāk nezināmi kuršu vēlā dzelzs laikmeta ugunskapi, kurus varētu saistīt ar 13. gadsimtu. Ap 1230. gadu kuršu zemju dalīšanas dokumentos minēts Popes ciems. No pilskalna paveras plašs skats uz apkārtējiem mežiem. Netālu uz Popes baznīcas pusi atrodas baronu fon Bēru kapi. Popes pilskalns ar tā tuvākajā apkārtnē esošajām pagātnes liecībām ir interesants tūrisma objekts.

Nabeļkroga (Nabeļu, Vēdes zemgaliešu) senkapi īpašā vērtība ir senie apbedījumi un to paliekas, kas ir nozīmīga liecība par Kurzemes vēsturi, sabiedrību un kultūru.

## 4.14.Atkritumu rašanās avoti, veidi un daudzums. Atkritumu apsaimniekošana

MMS pārbūve nav saistīta ar ražošanas atkritumu rašanos nozīmīgos apjomos. Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.punkta pirmās daļas 1. un 2. punktu. Atkritumi tiks savākti īpaši tam paredzētās vietās un pēc tam tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas veidu atļauju.

Lai iespējami samazinātu iespējamo atkritumu rašanos, tiks ievēroti sekojošie nosacījumi:

- Būvdarbu veikšanas laikā, tehnikas uzpildes vai cita veida tās ekspluatācijas laikā, nedrīkst pieļaut augsnes un ūdens piesārņojumu ar naftas produktiem. Piesārņojuma gadījumā jāsamazina un jāpārtrauc tā emisija.

- Vides aizsardzības komplektam jābūt katrā tehnikas vienībā, kas tiek izmantota būvdarbu veikšanā.

- Degvielas tvertnēm ar kurām piegādā, uzglabā un apgādā tehniku darbu izpildes vietā, jāatbilst noteikumiem, kādi izvirzīti “Vidējas kravnesības konteineriem (IBC)” ADR nolīgumā.

- Degvielas un eļļas kannām, kuras tiek izmantotas degvielas uzpildīšanai motorinstrumentos jābūt aprīkotām ar pārliešanas aizsardzības snīpi (attiecas uz visiem motorinstrumentiem).

- Degvielas tvertnēm ar kurām tiek transportēta, uzglabāta degviela, jāatbilst šādiem IBC konstrukcijas tipiem:

    - metāla IBC, atbilstoši marķējuma kodiem 31A, 31B vai 31N.

    - saliktais IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni, atbilstoši marķējuma kodam 31HZ1;

    - stingrais plastmasas IBC, ar struktūras iekārtu, atbilstoši marķējuma kodam 31H1.

- Cimdiem jābūt naftas produktus necaurlaidīgiem un tiem jāatrodas katrā tehnikas vienībā, kas strādā objektā.

- Atkritumi objektā jāuzglabā maisos un pēc tam jāutilizē tam paredzētās vietās.

- Naftas produktus absorbējošo paklāju un salvetes lieto degvielas uzpildes laikā vai gadījumos, kad ir notikusi naftas produktu noplūde. Naftas produktus absorbējošajam paklājam un salvetēm jābūt katrā tehnikas vienībā.

- Naftas produktus absorbējošo barjeru lieto, lai ierobežotu naftas produktu noplūdi ūdenī. Naftas produktus absorbējošajai barjerai jābūt katrā tehnikas vienībā.

- Meža darbos iesaistītajai tehnikai un motorinstrumentiem jābūt bez eļļas, degvielas un tehnisko šķidrumu noplūdēm. Ja konstatē noplūdes, tad darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāveic remonts.

- Tehniskie šķidrumi un naftas produkti jāglabā atbilstošos un cieši noslēgtos iepakojumos.

- Par būtisku augsnes piesārņojumu uzskata, ja naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūde augsnē ir lielāka par 100 cm2 uz augsnes virsmas.

- Par būtisku ūdens piesārņojumu uzskata, ja uz ūdens virsmas var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi.

## 4.15.Nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānojumā saistībā ar Paredzēto darbību. Iespējamie ierobežojumi esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā, neērtības un traucējumi, kā arī ieguvumi iedzīvotājiem un blakus esošo zemju īpašniekiem, ko varētu izraisīt Paredzētās darbības realizācija

Saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9866 010 0093 Tārgales pagastā atrodas teritorijā, kas apzīmēta kā “Mežu teritorija”.

Atbilstoši Ventspils novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) 4.10.punktā noteikts, ka Mežu teritorija ir funkcionāla zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.

Plānotā darbība – meža meliorācijas sistēmas „Akmeņdziras” pārbūve atbilst Ventspils novada teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai atļautajai izmantošanai.

Paredzētās darbības  piegulošo teritoriju apsaimnieko 5 nelielas saimniecības.

Paredzētās darbības laikā būs dzirdams troksnis, kas radīsies autotransporta un citas tehnikas ekspluatācijas rezultātā.

## 4.16.Prognoze par iespējamo antropogēnās slodzes pieaugumu uz Natura 2000 teritoriju, tās izpausmes veidi, tajā skaitā papildus pasākumu nepieciešamība piegulošajās teritorijās biotopu saglabāšanai vai antropogēnās slodzes novēršanai/ mazināšanai/ietekmju līdzsvarošanai. Iespējamās ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums

Plānotā darbība paredzēta ārpus Natura 2000 teritorijas, kas tiešā veidā neatstās ietekmi uz antropogēnās slodzes palielināšanos. Pieguļošo teritoriju ir apsekojuši dažādu nozaru eksperti. Lai mazinātu ietekmes, realizējot plānotos darbus, tiks ievēroti ekspertu sagatavotie nosacījumi. Pēc darbu realizācijas būs iespēja izmantot grāvju atbērtnes organizējot meža apsaimniekošanu, kā rezultātā mazināsies antropogēnā slodze.

Plānotās darbības teritorija atrodas netālu no Ventspils, līdz ar to mežs galvenokārt tiek izmantots iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām – ogošanai, sēņošanai, aktīvajai atpūtai. Uzlabojoties pārvietošanās apstākļiem ārpus dabas lieguma “Klāņu purvs”, ogotāji un sēņotāji labprātāk izvēlēsies apmeklēt šīs teritorijas. Kopumā nav paredzams, ka meža meliorācijas sistēmas pārbūves rezultātā varētu pieaugt meža teritorijas apmeklētāju skaits.

## 4.17.Citas iespējamās ietekmes atkarībā no Paredzētās darbības apjoma, pielietotajām tehnoloģijām vai vides specifiskajiem apstākļiem

1. Plānotās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorija atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā. Tā ir viena no vairākām šajā rajonā esošajām teritorijām, kurās ir plānota infrastruktūras pārbūve. Agu un Zemeņu MMS pārbūve ir plānota 2020. gadā, savukārt Muižnieku un Rubeņu MMS – 2024. gadā.

2. Plānotās darbības teritorijā neatrodas neviens mikroliegums vai tā buferzona, tomēr atsevišķos robežposmos plānoto darbu teritorijai piekļaujas medņa Tetrao urogallus mikroliegumi un to buferzona. Objekta teritorijā konstatēti vairāki Latvijas īpaši aizsargājamie un ES aizsargājamie biotopi, kas atrodas ārpus ĪADT  un mikroliegumiem.

3. Apvidus  līdzenā  reljefa  dēļ  arī plānoto darbu teritorijā ir apgrūtināta virszemes notece, kas  veicina pārmitru  apstākļu veidošanos un sekmē pārpurvošanās procesus. Pārmitru apstākļu veidošanos sekmē arī pirmskvartāra pazemes ūdeņu atslogošanās Austrumkurzemes pamatiežu pacēluma rietumu nogāzē.

4. Projektējamās meliorācijas sistēmas ūdens, kas papildus nonāks Būšnieku ezerā pavasara maksimālo caurplūdumu gadījumā ar tā pārsniegšanas varbūtību 5%, paaugstinās ūdens līmeni ezerā apmēram par 0,06 m, kas ir nenozīmīgs rādītājs salīdzinājumā ar faktiskās novērotajām līmeņa izmaiņām Būšnieku ezerā, kas, piemēram 2017.-2018. gadu mijā plūdu laikā šeit bija apmēram 1,40 m.

5. Modelēšanas rezultāti rāda, ka esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), un tāpēc nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

6. Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas Būšnieku ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu un šī iemesla dēļ tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Prognozētās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

7. Dabas liegums “Platenes purvs” atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

## 4.18.Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analīze. Iespējamie ierobežojošie nosacījumi Paredzētās darbības veikšanai un infrastruktūras objektu izbūvei/ pārveidei. Iespējamās avārijas situācijas un pasākumi to novēršanai

Esošais faktiskais caurtekas zem valsts autoceļa Ventspils – Kolka augstums autoceļa šķērsojuma vietā, kura atrodas ārpus projekta teritorijas un kuru nav plānots pārbūvēt (tikai tīrīt), faktiskais augstums neļauj izveidot jaunā grāvja pietiekamu dziļumu, kas nodrošinātu  aprēķināto pavasara palu maksimālo caurplūdumu 1,11 m3/d ar tā atkārtojamības varbūtību 10% (vienu reizi 10 gados). Tāpēc paredzams, ka šādā situācijā grāvis pirms autoceļa īslaicīgi pārplūdīs un appludinās 9,7 ha lielu teritoriju tā kreisajā krastā. Modelētā plūdu situācija skatāma 40. attēlā. Diemžēl, pastāv risks, ka applūdums varētu skart mājas Circeņi, kuras atrodas apmēram 100 m uz dienvidiem-dienvidaustrumiem no novadgrāvja.

- attēls.  Pavasara palu situācija novadgrāvja N-1 piketa atzīmes 1/00 rajonā ar tās atkārtojamības varbūtību 10% (vienu reizi 10 gados)

Visticamāk šāda situācija (applūšana) šajā vietā ir pastāvējusi arī iepriekš. Caurtekas pārbūve grāvja šķērsojuma vietā ar autoceļu ir sarežģīts pasākums (dēļ zemes piederības), tādēļ kā iespējamais risinājums varētu būt grāvja padziļināšanas laikā atbērtnes veidošana grāvja kreisajā krastā, kas varētu kalpot kā aizsargdambis pret teritorijas applūšanu. Labā krasta applūšana nedraud, jo šajā virzienā ir reljefa pacēlums, ko arī uzrāda modelēšanas rezultāti (skat. 40. att.).

## 4.19.Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu  ūdensteču pārbūves laikā

Atbilstoši vides ekspertu ieteikumiem novadgrāvim tiks veidots sedimentācijas baseins, lai mazinātu iespējamo uzduļķojumu. Mežā strādājošajai tehnikas tiks veiktas regulāras pārbaudes, pārbaudot to atbilstību spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Darbinieki ievēros AS LVM prasības vides piesārņojuma samazināšanai, AS LVM norādījumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos, AS LVM norādījumus koku bojājumu novēršanai un AS LVM vides aizsardzības prasības meža darbos.

Strādājot mežā, tiks ievēroti šādi nosacījumi:

- Traktortehnikas vadītājam jābūt līdzi kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem vadīt attiecīgās kategorijas tehniku.

- Nodarbinātajam jābūt būvniecībā nodarbinātā apliecībai.

- Objektam jābūt izstrādātam darba aizsardzības plānam vai iestrādātam kā atsevišķa nodaļa tehniskā būvprojekta būvdarbu organizācijas daļā (objektā jābūt kopijai).

- Objektam ir atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā.

- Nodarbinātajam jābūt nodrošinātam ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam darbam (ja atrodas ārpus tehnikas kabīnes):

- aizsargķivere;

- aizsargcimdi;

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību;

- signālveste/signālapģērbs.

- Nodarbinātie ir aizsargāti pret nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

- Bīstamās zonas, ceļus, kas ved uz objektu, piekļaujas objektam, kuras var apdraudēt nodarbināto un citu personu drošību, ir norobežotas ar atbilstošām drošības zīmēm.

- Darbu izpildes vietā ir jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

- Nodarbinātajam ir jābūt pieejamiem sakariem darba vietā.

- Darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots atbilstoši ražotāja instrukcijām. (mehāniskie instrumenti; traktortehnika, autotransports).

- Objektā tiek ievērotas ugunsdrošības prasības (smēķēšana, darbs ar viegli uzliesmojošam vielām).

- Meliorācijas darbus, kas paredzēti veikt aizsargjoslās (elektriskie tīkli, elektronisko sakaru tīklu līnijas, dzelzceļa līnijas, naftas un gāzes vadi), pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku

- Veicot rakšanas, grunts pārvietošanas un zemes darbus, jāveic paredzētos aizsardzības pasākumus.

- Nav pieļaujama koku stumbru (mizas) bojāšana trases malās vai ārpus objekta robežām.

- Būvdarbu veikšanas laikā, tehnikas uzpildes vai cita veida tās ekspluatācijas laikā, nepieļaut augsnes un ūdens piesārņojumu ar naftas produktiem. Piesārņojuma gadījumā vēlams samazināt un pārtraukt tā emisiju.

- Vides aizsardzības komplektam jābūt katrā tehnikas vienībā, kas tiek izmantota būvdarbu veikšanā.

- Degvielas tvertnēm ar kurām piegādā, uzglabā un apgādā tehniku darbu izpildes vietā, jāatbilst noteikumiem, kādi izvirzīti “Vidējas kravnesības konteineriem (IBC)” ADR nolīgumā.

- Degvielas un eļļas kannām, kuras tiek izmantotas degvielas uzpildīšanai motorinstrumentos, jābūt aprīkotām ar pārliešanas aizsardzības snīpi (attiecas uz visiem motorinstrumentiem).

- Degvielas tvertnēm, ar kurām tiek transportēta, uzglabāta degviela, jāatbilst šādiem IBC konstrukcijas tipiem:

- metāla IBC, atbilstoši marķējuma kodiem 31A, 31B vai 31N.

- saliktais IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni, atbilstoši marķējuma kodam 31HZ1;

- stingrais plastmasas IBC, ar struktūras iekārtu, atbilstoši marķējuma kodam 31H1.

- Cimdiem jābūt naftas produktus necaurlaidīgiem un tiem jāatrodas katrā tehnikas vienībā, kas strādā objektā.

- Atkritumi objektā jāuzglabā maisos un pēc tam jāutilizē tam paredzētās vietās.

- Naftas produktus absorbējošo paklāju un salvetes lieto degvielas uzpildes laikā vai gadījumos, kad ir notikusi naftas produktu noplūde. Naftas produktus absorbējošajam paklājam un salvetēm jābūt katrā tehnikas vienībā.

- Naftas produktus absorbējošo barjeru lieto, lai ierobežotu naftas produktu noplūdi ūdenī. Naftas produktus absorbējošajai barjerai jābūt katrā tehnikas vienībā.

- Meža darbos iesaistītajai tehnikai un motorinstrumentiem jābūt bez eļļas, degvielas un tehnisko šķidrumu noplūdēm. Ja konstatē noplūdes, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāveic remonts.

- Tehniskie šķidrumi un naftas produkti jāglabā atbilstošos un cieši noslēgtos iepakojumos.

- Par būtisku augsnes piesārņojumu uzskata, ja naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūde augsnē ir lielāka par 100 cm2 uz augsnes virsmas.

- Par būtisku ūdens piesārņojumu uzskata, ja uz ūdens virsmas var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi.

# 5.Informācija par ietekmējamām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem

## 5.1.Īpaši aizsargājamie biotopi, to apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas pakāpe un atjaunošanās iespējas, to platība (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī

Paredzētā saimnieciskā darbība tiešā veidā neskars dabas lieguma “Klāņu purvs” teritoriju (41.attēls). Saskaņā ar sertificētas dabas ekspertes D. Kroģeres atzinumu, pēc maksimālās piesardzības principa ir aizliegta to grāvju pārtīrīšana, kas robežojas ar lieguma teritoriju. Līdz ar to, nevienā no risinājumiem netiks ietekmētas dabas lieguma ekoloģiskās funkcijas, integritāte, izveidošanas un aizsardzības mērķi.

- attēls. ES nozīmes biotopi un Dabas lieguma zonējuma shēma

9.tabula.

ES nozīmes biotopu novērtējums

| Biotopa nosaukums | Aizsardzības statuss |  | ES biotopu platība (ha) Iekavās % no platības Latvijā |  | Saglabāšanās pakāpe (Klāņu purvā) | Atjaunošanās iespējas (Klāņu purvā) | Aizsardzības statusa novērtējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latvijas īpaši aizsargājamais biotops (kods) | ES nozīmes biotops (kods) | Akmeņdziru MMS | Klāņu purvs |  |  |  |
| Parastās purvmirtes Myrica gale audzes | 1.1. | nav | 12.84 | - | - | - | - |
| Mežainas piejūras kāpas | 1.5. | 2180 | 14.5 (0.024%) | - | - | - | U1S |
| Neskarti augstie purvi | nav | 7110* | 70.7 (0.027%) | 901.4 | B | B | U1S |
| Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās | nav | 7120 | 6.7 (0.02%) | 64.8 | B | C | U2X |
| Pārejas purvi un slīkšņas | 2.5. | 7140 | 0.5 (0.006%) | 30.4 | B | B | U1S |
| Veci vai dabiski boreāli meži | 1.14 | 9010* | 16.2 (0.048%) | 168.9 | A | B | U2X |
| Staignāju meži | 1.12. | 9080* | 15.1 (0.067%) | 574.5 | B | B | U2D |
| Purvaini meži | 1.15. | 91D0* | 1.8 (0.0009%) | 242.7 | B | B | U1S |
| Veci jaukti platlapju meži | 1.3. | 9020* | - | 9 |  | B | U2S |
| Lakstaugiem bagāti egļu meži | nav | 9050 | - | 1.6 | - | - | U2X |
| Kaļķaini zāļu purvi | 2.2. | 7230 | - | 52.6 |  | B | U2X |
| Sausi zālāji kaļķainās augsnēs | 3.6. | 6210 | - | 1.8 | B | A | U2D |
| Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs | 3.8. | 6410 | - | 6.3 | B | A | U2X |
| Palieņu zālāji | 3.11. | 6450 | - | 3.8 | B | B | U2D |
| Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām | 4.1. | 3130 | - | 180.1 |  | B | U2D |

2. un 3. kolonnā iepretīm biotopa nosaukumam (1. kolonna) ir norādīts Latvijas īpaši aizsargājamā biotopa kods pēc 05.06.2017. LR MK noteikumu Nr. 421 ”Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” un Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību kods.

4. un 5. kolonnā ir dota atbilstošā biotopa platība nosauktajās teritorijās, kā arī biotopa procentuālais daudzums, salīdzinot ar kopējo apzināto biotopa platību Latvijā saskaņā ar Biotopu Direktīvas 17. panta ziņojumu.

6. kolonnā ir vērtēta biotopa saglabāšanās pakāpe: A-izcila, B-laba, C-viduvēja vai zema.

7. kolonnā ir vērtētas biotopa atjaunošanās iespējas, tās klasificējot pēc šādas sistēmas: A- viegli, B-mēreni, C-grūti, neiespējami.

Novērtējumam 6. un 7. kolonnā izmantota informācija no Standarta datu formas par dabas liegumu “Klāņu purvs”.

8. kolonnā norādīts biotopa aizsardzības stāvokļa novērtējums saskaņā ar Biotopu Direktīvas 17. panta ziņojumu par biotopa stāvokli valstī kopumā. Tajā norādītie apzīmējumi aizsardzības stāvoklim un stāvokļa tendencei:

FV  Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable)

U1  Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nepietiekams (Unfavourable-Inadequate)

U2  Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-slikts (Unfavourable-Bad)

XX  Aizsardzības stāvoklis nezināms (Unknown)

I uzlabojas

D pasliktinās

S stabils

X nezināms

## 5.2.Īpaši aizsargājamās sugas, to populāciju lielums (tai skaitā attiecībā pret populācijas lielumu valstī kopumā), populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī

Sugu un biotopu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000. gada 16. martā). Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saraksti, kuros tiek iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi vai sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus. Šajos sarakstos ir iekļautas gan sugas, kas tradicionāli aizsargātas Latvijā, gan arī sugas, kuru aizsardzību paredz ES Putnu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) vai Biotopu direktīva (Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību). Latvijā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos iekļautas 721 augu un dzīvnieku suga un 84 biotopi. Šo sugu un biotopu sarakstus ir apstiprinājis Ministru kabinets.

MMS “Akmeņdziras” un DL “Klāņu purvs” ir sastopamas arī vairākas ES Biotopu direktīvas II un V pielikuma sugas (10.tabula). Novērtējums to aizsardzības stāvoklim sniegts Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā par 2007.-2012. gada periodu.

10.tabula.

Reto un īpaši aizsargājamo sugu novērtējums

| Sugas nosaukums |  | Tips | Atradņu skaits |  | Vienība | Populācija | Sastopamība | Izolētība | Aizsardzības statusa novērtējums valstī |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latīniski | Latviski |  | Akmeņdziru MMS | Klāņu purvs |  |  |  |  |  |  |
| Huperzia selago | apdzira | r | 5 | 10 | a | C | R | C | U1- Nelabvēlīgs-slikts, pasliktinās |  |
| Lycopodium annotinum | gada staipeknis | r | 78 | 44 | a | C | C | C | U1- Nelabvēlīgs-slikts, pasliktinās |  |
| Leucobryum glaucum | zilganā baltsamtīte | r | 10 | 3 | a | C | V | C | U1x Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nezināms |  |
| Liparis loeselii | Lēzeļa lipare | r | - | 1 | a | C | P | C | U1= Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-stabils |  |
| Cypripedium calceolus | dzeltenā dzegužkurpīte | r | - | 6 | a | C | V | C | U1= Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-stabils |  |
| Lycopodiella inundata | palu staipeknītis | r | - | 1 | a | C | P | C | U1- Nelabvēlīgs-slikts, pasliktinās |

Atradņu skaits dabas lieguma teritorijā un MMS “Akmeņdziras teritorijā” pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem, eksperta atzinumiem un Standarta datu formā atrodamās informācijas.

Aizsardzības statuss novērtēts pēc ar Biotopu Direktīvas 17. panta ziņojuma.

Pārējā informācija par ES Biotopu direktīvas sugām saskaņā Standarta datu formā sniegto informācijas ar metodiku.

Tips: p = uzturas pastāvīgi, r = vairojas, c = pulcējas, w = ziemo.

Vienība: a-atradne, i-indivīds, p-pāris.

Sastopamība: C = bieži, R = reti, V = ļoti reti, P = pārstāvēta teritorijā.

Populācija - teritorijā sastopamās sugas populācijas lielums un blīvums salīdzinājumā ar valsts teritorijā sastopamo populāciju lielumu un blīvumu (A: 100 % ≥ p > 15 %; B: 15 % ≥ p > 2 %; C: 2 % ≥ p > 0 %; D: nenozīmīga populācija).

Izolētība - teritorijā sastopamās populācijas izolētības pakāpe attiecībā pret sugu dabiskās izplatības areālu A: (gandrīz) izolēta populācija, B: populācija nav izolēta, bet pie dabiskās izplatības areāla robežām; C: populācija nav izolēta plašākā izplatības areālā).

Apdzira Huperzia selago – mūžzaļš staipekņu dzimtas sporaugs. Sastopama gandrīz visā Eiropā un Ziemeļamerikā. Latvijā nereti visā teritorijā, nelielās grupās mitros egļu un platlapju - egļu mežos. Plānoto darbību teritorijā reģistrētas 5 atradnes, DL Klāņu purvs – 10 atradnes. Kopējais sugas aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī: nelabvēlīgs – nepietiekams.

Gada staipeknis Lycopodium annotium - mūžzaļa staipekņu dzimtas suga. Plaši izplatīta Eirāzijas un Ziemeļamerikas mežu joslā. Latvijā bieži visā valstī. Dažādos skujkoku un platlapju - skujkoku mežos. Latvijā visbiežāk sastopamā staipekņu suga. Parasti veido dažāda lieluma klājeniskas audzes. Populācijas negatīvi ietekmē augu izraušana dekoratīvo vītņu pagatavošanai. Pašatjaunojas tikai ilgstošā laikā. Plānoto darbību teritorijā reģistrētas 78 atradnes, DL Klāņu purvs – 44 atradnes. Kopējais sugas aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī: nelabvēlīgs – nepietiekams.

Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum – sūna, kas sastopama uz augsnes un koku pakājēs, kā arī uz satrunējušiem celmiem. Tā aug ļoti blīvos, puslodes veida ciņos. Jo lielāks ir baltsamtītes cinis, jo ilgāk tas audzis, tādejādi liecinot arī par meža ilglaicību, tādēļ tā ir viena no dabisku mežu indikatorsugām. Sastopama galvenokārt Latvijas rietumdaļā. Atrodamas biotopos ar atšķirīgu mitrumu – gan sausās vietās kāpu mežos, gan dumbrājos. Plānoto darbību teritorijā reģistrētas 10 atradnes, DL Klāņu purvs – 3 atradnes. Kopējais sugas aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī: nelabvēlīgs – nepietiekams.

Lēzeļa lipare Liparis loeselii - daudzgadīgs, neliels orhideju dzimtas lakstaugs. Diezgan plaši izplatīta suga Eiropā, neiekļaujot kontinenta ziemeļdaļu un Vidusjūras apvidu; sastopama arī Sibīrijas dienviddaļā un Ziemeļamerikā. Latvijā sastopama reti un ir tuvu sava areāla ziemeļu robežai. Atsevišķi eksemplāri un grupas parasti vietās ar skraju veģetāciju - zāļu purvos, mitrās pļavās, visbiežāk kaļķainās augsnēs. Biotopu nosusināšanas un augsnes rekultivācijas dēļ izplatība Latvijā sašaurinās. Raksturīga suga augu sabiedrībās kaļķainos zāļu purvos. Plānoto darbību teritorijā suga nav konstatēta. DL Klāņu purvs reģistrēta 1 atradne. Kopējais sugas aizsardzības stāvokļa novērtējums: nelabvēlīgs – nepietiekams.

Palu staipeknītis Lycopodiella inundata - daudzgadīgs, sīks staipekņu dzimtas sporaugs. Izplatība Eiropā, neiekļaujot kontinenta rietumu un dienvidu daļu. Pārsvarā Viduseiropā. Latvijā reti, galvenokārt valsts centrālajā un rietumu daļā. Austrumu daļā nav sastopams. Skrajas grupas pārpurvotās vai smilšainās ezeru palienēs, periodiski pārmitrās vietās zāļu purvos. Nereti saistīts ar ezeriem, kuru piekrastes seklūdenī ir Dortmaņa lobēliju (Lobelia dortmanna) un ezereņu (Isoëtes spp.) audzes. Populācijas Latvijā nelielas. Plānoto darbību teritorijā suga nav konstatēta. DL Klāņu purvs reģistrēta 1 atradne. Kopējais sugas aizsardzības stāvokļa novērtējums: nelabvēlīgs – nepietiekams.

## 5.3.Īpaši aizsargājamo sugu un tām raksturīgo dzīvotņu platības, apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanās pakāpe un atjaunošanās iespējas

ES Biotopu direktīvas II un V pielikuma aizsargājamās sugas ir konstatētas tām piemērotās dzīvotnēs. (11. tabula)

Gada staipeknis un apdzira sastopama salīdzinoši bieži ne tikai izpētes teritorijā, bet arī visā valstī skujkoku, lapu koku un jauktos mežos. Abas sugas sastopamas ES nozīmes biotopos – 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9080* Staignāju meži, arī biotopā 2180* Mežainas piejūras kāpas. MMS teritorijā gada staipekņa atradnes ir ļoti vitālas. Kaut arī staipekņu dzimtas sporaugu attīstības cikls ir garš – līdz pat 15 gadiem – novērojama to izplatīšanās arī klajākās platībās ar mazāku citu sugu konkurenci – dažviet uz meliorācijas grāvju atbērtnēm un izcirtumos. MMS teritorijā konstatēto gada staipekņu un apdziras atradņu labvēlīga eksistence nav atkarīga no stabila mitruma režīma, tādēļ šo sugu aizsardzībai īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami (L.Uzule, 2018.).

Zilganā baltsamtīte sastopama uz augsnes un koku pakājēs, kā arī uz satrunējušiem celmiem ļoti blīvos, bieži vien puslodes veida ciņos. Sastopama galvenokārt skujkoku mežos - ES nozīmes biotopos 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9080* Staignāju meži, 91D0* Purvaini meži. Atrašanās biotopos nodrošina to aizsardzību.

Lēzeļa lipare var būt sastopama vietās ar skraju veģetāciju - zāļu purvos, mitrās pļavās; visbiežāk kaļķainās augsnēs. Raksturīga suga augu sabiedrībās kaļķainos zāļu purvos. Plānoto darbību teritorijā suga nav konstatēta. DL Klāņu purvs reģistrēta 1 atradne. 
Dzeltenā dzegužkurpīte sastopama auglīgos meža tipos, biežāk uz karbonātiska cilmieža. Aug arī mežmalās un meža pļavās. Suga ir izvēlīga apgaismojuma ziņā: ja gaismas ir pārāk daudz, auga attīstība ir apgrūtināta, bet, ja augtene pārāk noēnota, dzeltenā dzegužkurpīte vairākus gadus var saglabāt dzīvotspēju zem zemes un parādīties virszemē tikai tad, kad iestājušies labvēlīgi augšanas apstākļi. DL Klāņu purvs reģistrētas 6 atradnes. Lai saglabātu šīs atradnes, notiek to apsaimniekošana – apauguma novākšana un pļavu pļaušana. Plānoto darbību teritorijā suga nav konstatēta.

Palu staipeknītis veido skrajas grupas pārpurvotās vai smilšainās ezeru palienēs un  periodiski pārmitrās vietās zāļu purvos. Nereti saistīts ar ezeriem, kuru piekrastes seklūdenī ir lobēliju (Lobelia dortmanna) un ezereņu (Isoëtes spp.) audzes. Plānoto darbību teritorijā suga nav konstatēta. DL Klāņu purvs reģistrēta 1 atradne.

11.tabula Aizsargājamās augu sugas un to dzīvotnes

| Sugas nosaukums |  | Aizsardzības statuss | Cits statuss | Dzīvotņu platība Latvijā, ha | Apdraudētība | Saglabāšanās pakāpe | Atjaunošanās iespējas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huperzia selago | apdzira | BD V, ĪAS | SG4 | * | L | B | B |
| Lycopodium annotinum | gada staipeknis | BD V, ĪAS | SG4 | * | L | B | B |
| Leucobryum glaucum | zilganā baltsamtīte | BD II, ĪAS |  | - |  | B | B |
| Liparis loeselii | Lēzeļa lipare | BD II, ĪAS | SG3 | 1200 |  | B | B |
| Cypripedium calceolus | dzeltenā dzegužkurpīte | BD II, ĪAS | SG2 | 8700 |  | B | B |
| Lycopodiella inundata | palu staipeknītis | BD V, ĪAS | SG2 | * | L | B | B |

Dzīvotņu platība Latvijā vērtēta pēc Biotopu Direktīvas 17. panta ziņojuma un  2011. gada 11. jūnija Komisijas īstenošanas lēmuma par formu, kādā sniedzama informācija par Natura 2000 teritorijām.

Apdraudētība: H: liela nozīme/ietekme Liela tieša vai tūlītēja iedarbība un/vai iedarbība, kas skar plašus apgabalus; M: vidēja nozīme/ietekme Vidēja tieša vai tūlītēja iedarbība, galvenokārt netieša iedarbība un/vai iedarbība, kas skar ierobežotu apgabalu/tikai reģionāli; L: maza nozīme/ietekme Neliela tieša vai tūlītēja iedarbība, netieša iedarbība un/vai iedarbība, kas skar nelielu apgabala daļu/tikai lokāli

Saglabāšanās pakāpe: attiecīgai sugai nozīmīgu dzīvotnes iezīmju saglabāšanās pakāpe (A: izcila; B: laba; C: vidēja vai zema)

Atjaunošanās iespējas: A: viegla atjaunošana, B: ar mērenu piepūli iespējama atjaunošana, C: grūta vai neiespējama atjaunošana.

Saimnieciskās darbības rezultātā konstatēto īpaši aizsargājamo sugu un tām raksturīgo dzīvotņu platības netiks apdraudētas un aizsardzības un saglabāšanās pakāpe, kā arī atjaunošanās spējas tiks saglabātas līdzšinējā līmenī.

*ziņojumā platība Lycopodium spp. ģintij dota kopā, nevis pa sugām.

6. Paredzētās darbības, tostarp visu iespējamo alternatīvu risinājumu attiecībā uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem novērtējums, ņemot vērā MK noteikumu Nr.300 9.4. punkta prasības.

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijai pārbaudīti trīs scenāriji: 1.- gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2.- gruntsūdens līmeņa stāvoklis esošajai grāvju sistēmai un 3.- gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot (padziļinot) esošo grāvju sistēmu.

Iesākumā tika noteikts gruntsūdens dabiskais (netraucētais) stāvoklis, kāds tas bija pirms meliorācijas sistēmu ierīkošanas. Modelētais netraucētais gruntsūdens līmenis skatāms.

- attēls.  Projektējamās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorijas modelētā gruntsūdens iegulas līmeņa dziļuma un plūsmu virziena karte

Apzīmējumi: 1. – gruntsūdens līmeņa virsmas augstumlīkne (hidroizohipsa) un tās absolūtā atzīme m vjl. 2. – gruntsūdens plūsmas virziens. 3. – virszemes ūdeņu sateces baseina robeža

Pēc tam modelis tika papildināts ar esošajiem meliorācijas grāvjiem. Grāvji un to dziļums tika ievadīti atbilstoši šo grāvju topogrāfiskajam uzmērījumam dabā. Grāvju vidējais dziļums pirms to atjaunošanas caurmērā ir apmēram 0,76 m. Modelētā esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” gruntsūdens līmeņa augstumlīkņu (hidroizohipsu)  karte skatāms 43-A. attēlā.

Lai noteiktu papildu pazeminājumu, kas radīsies meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā, modelī vidējais grāvju dziļums tika palielināts no 0,76 m līdz 1,20 m. Modelētā gruntsūdens līmeņa karte ar atjaunoto grāvju sistēmu skatāma 43-B. attēlā.

| A | B |
| --- | --- |
| Esošā grāvju sistēma | Atjaunotā grāvju sistēma |

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” modelētās gruntsūdens hidroizohipsu kartes: A- esošajai grāvju sistēmai; B-atjaunotajai grāvju sistēmai

Slēdzienā par ietekmes uz vidi novērtējumu norādīts, ka ievērojot visus nosacījumus, plānotajai darbībai būtiskas ietekmes uz vidi nebūs (Kalvāns, u.c., 2016).

Tomēr pastāv arī cita veida apdraudējumi videi, kas ir saistīts ne tik daudz ar gruntsūdens līmeņa izmaiņām, cik ar novadāmā ūdens kvalitātes rādītājiem. Pastāv zināms risks, ka ar drenāžas ūdeņiem var tikt iznestas barības vielas, kas var nonākt ezerā un rezultātā šeit sekmēt eitrofikācijas procesus ar sekojošu fitoplanktona savairošanos. Tam ir tālākas negatīvas sekas – skābekļa trūkums un toksisku vielu – nitrītu, amonija un sērūdeņraža izdalīšanos, kas izraisa zivju slāpšanu. Ilgākā laika posmā eitrofikācija veicina ūdenstilpes paseklināšanos un aizdūņošanos. Netieši to apstiprina arī ezera aizauguma pakāpe, kas visvairāk izpaužas, tajās vietās, kur ezerā ieplūst virszemes ūdensnotekas.

Lai no tā izvairītos, tiek rekomendēts meliorācijas sistēmu pārbūvē un to atjaunošanā iekļaut videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus. Kā viens no šādiem elementiem ir sedimentācijas baseini, kurus būtu lietderīgi ierīkot uz galvenajiem grāvjiem pirms to izvades Klāņu-Būšnieku kanālā vai Būšnieku ezerā. Sedimentācijas baseini spēj būtiski samazināt augu barības vielu ienesi ezerā, bet tiem ir arī trūkums – periodiski ir nepieciešama šo baseinu pārtīrīšana un sedimenta izņemšana (Urtāns, 2017). Kā galvenais kritērijs sedimentācijas baseinu ierīkošanai ir nosacījums, ka pārtīrāmā novadgrāvja garumam jābūt vismaz 500 m, bet izbūves vietai jāatrodas pēc iespējas tuvāk grāvja izvadam dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē.

Kā vēl vienu videi draudzīgu elementu  var paredzēt divpakāpju meliorācijas grāvju ierīkošanu. Divpakāpju meliorācijas grāvju kritēriji ir: saliktā šķērsprofila plaukta platumam ir jābūt ne mazākam par 1.0 m, un saliktu šķērsprofila posmu kopējam garumam jābūt ne mazākam kā 10% no atjaunojamā/pārbūvējamā novadgrāvja garuma. Potenciālie ieguvumi no šāda grāvja ir uzlabota ūdens novadīšanas funkcija, palielināta ekoloģiskā funkcija, samazināta krastu izskalošanās palielinātu caurplūdumu gadījumā, kā arī samazināts sedimentu un augu barības vielu daudzums ūdenī. Kā limitējošus faktorus var minēt to, ka šāds grāvis aizņem vairāk vietas nekā tradicionālie trapecveida grāvji.

## 6.1.Informāciju par Paredzēto darbību, tajā skaitā saistīto darbību un citām plānotajām darbībām, tās būtību, apjomiem, ietekmes veidiem un jomām, kuras Paredzētā darbība(cita starpā savstarpēji un summāri ar citām darbībām) var ietekmēt

Meliorācijas sistēmas nosusināmā platība sastāda ~ 630 ha. Pārtīrāmo grāvju kopgarums ~ 24 km. Esošos grāvjus paredzēts pārtīrīt piesērējumu līdz 0,6 m. Lai veiktu plānotos darbus nepieciešams atbrīvot grāvju atbērtnes no apauguma vidēji 12 m platumā (atkarībā no grāvju platuma). Objekts atrodas piejūras teritorijā pie Būšnieku ezera. Reljefs Objekta teritorijā mainīgs pārsvarā līdzens, bet ar plašām pārmitrām ieplakām un izteiktiem paaugstinājumiem, kas raksturīgs piejūras zemienes teritorijai. Dati par grāvju izbūvi Objekta teritorijā nav saglabājušies. Vizuāli vērtējot, var pieņemt, ka lielākā daļa grāvju rakti pagājušā gadsimta sākumā, atsevišķi grāvju posmi pārtīrīti vai padziļināti pagājušā gadsimta 60-80tos gados. Rezultātā izbūvēts neregulārs vaļēju grāvju tīkls. Informācija par būvprojektu vai būvobjekta izpilddokumentāciju nav saglabājusies. Meliorācijas sistēma kopš izbūvēšanas nav pārtīrīta, kā rezultātā grāvji ir piesērējuši, ar nepietiekošu šķērsgriezumu, aizauguši ar kokiem un krūmiem. Grāvju šķērsojumu vietās nedaudzās esošās caurtekas ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī- par īsu, izšķobījušās un piesērējušas. Grunts pamatiezis Objekta teritorijā: smilts ar mainīga biezuma trūdu slāni virskārtā. Ūdens notece ir uz Būšnieku ezeru un promtekas kalpo ārpus Objekta esošu grāvju tīkls uz valsts nozīmes ūdensnoteku Klāņu – Bušnieku kanāls (ŪSIK kods 3712:01).

Lai nodrošināti meža meliorācijas sistēmas normālu darbību un ūdens novadi, nepieciešama šādu pasākumu realizācija:

1. apauguma un pielūžnojuma novākšana;

2. piketāžas atjaunošana;

3. grāvju pārtīrīšana un sedimentācijas baseinu izveidošana;

4. izraktās grunts izlīdzināšana;

5. virszemes noteces vagu/ievalku izveidošana;

6. caurteku demontāža, izbūve, pārtīrīšana, remonts;

7. novadgrāvju pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā.

MMS pārbūves laiks ap 5 kalendāra mēnešiem, ko plānots realizēt mazūdens periodā. Lai samazinātu traucējumu medņu riestošanas un ligzdošanas periodā, pārtīrīšana darbus aizliegts veikt laika periodā no 1.februāra līdz 30.jūlijam grāvjos Nr. 421, 422, 418, 417, 413, 414, 411, 416, 412, 409, 403, 794, 795, 410, 402, 793.

Zemeņu, Agu, Rubeņu, Popes atjaunojamām MMS katrai ir savs sateces baseins, tādēļ tās nevar vērtēt kopā. Iepriekš minētām MMS sistēmām ir saglabājušies sākotnējie projekti un nākotnē tiek plānota šo MMS sistēmu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī.

## 6.2.Informāciju par Paredzētās darbības, arī saistīto plānoto darbību un citām plānotajām darbībām, vietu un iespējamai ietekmei pakļauto teritoriju, šajā vietā un teritorijā esošo vides stāvokli, tai skaitā līdzšinējo izmantošanu, pastāvošajām vides problēmām un ar Paredzēto darbību sagaidāmām izmaiņām.

Plānotās meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūves teritorija atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā. Rietumos tā robežojas ar reģionālās nozīmes autoceļu Ventspils–Kolka (maršruta indekss P124), savukārt, rietumu-austrumu virzienā MMS teritoriju šķērso reģionālās nozīmes autoceļš Ventspils-Dundaga ar tā maršruta indeksu P77.

Plānotās darbības teritorijā neatrodas neviens mikroliegums vai tā buferzona, tomēr atsevišķos robežposmos plānoto darbu teritorijai piekļaujas medņa Tetrao urogallus aizsardzībai izveidots mikroliegums un tā buferzona.

Objekta MMS “Akmeņdziras” teritorijā esošie meliorācijas grāvji un caurtekas ir aizsērējušas un nefunkcionē, kā rezultātā šī teritorija pārpurvojas un pastāv risks mežaudžu bojāejai.

Lai nodrošinātu meža meliorācijas sistēmas normālu darbību un ūdens novadi, nepieciešama šādu pasākumu realizācija:

1. apauguma un pielūžnojuma novākšana;

2. piketāžas atjaunošana;

3. grāvju pārtīrīšana un sedimentācijas baseinu izveidošana;

4. izraktās grunts izlīdzināšana;

5. virszemes noteces vagu/ievalku izveidošana;

6. caurteku demontāža, izbūve, pārtīrīšana, remonts;

7. novadgrāvju un sedimentācijas baseinu pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā.

Rezultātā tiks atjaunota esošās meliorācijas sistēmas darbība, kas nodrošinās optimālu gruntsūdens līmeni, virsūdens novadīšanu un labvēlīgus augšanas apstākļus esošajām mežaudzēm, neradot nelabvēlīgu ietekmi uz tiešā tuvumā esošo Natura 2000 teritoriju, kam nozīmīgs ir stabils gruntsūdens līmenis.

## 6.3.Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums, ņemot vērā iespējami racionālu teritorijas izmantošanu un prioritāru dabas vērtību saglabāšanu. Salīdzinot vērtētās  alternatīvas, jānorāda kritēriji alternatīvo risinājumu salīdzināšanai; kritērijus izvēlās Ierosinātāja, tomēr tiem galvenokārt jāietver salīdzinājums saistībā ar radīto ietekmi uz Natura 2000 teritoriju/-ām un citām būtiskām ietekmēm, kas identificētas izvērtējuma gaitā.

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijai pārbaudīti trīs scenāriji: 1.- gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2.- gruntsūdens līmeņa stāvoklis esošajai grāvju sistēmai un 3.- gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot esošo grāvju sistēmu. Modelēšanas rezultāti rāda, ka esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), tādēļ apdraudējumu un negatīvas ietekmes neradīs.

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu un tādēļ tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Prognozētās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tādēļ tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

Saskaņā ar 2007. gada 27. marta MK noteikumiem Nr. 213 “Noteikumiem par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu” nav identificētas nelabvēlīgas ietekmes uz dabas liegumiem, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem.

## 6.4. Piemērotākās alternatīvas raksturojums un konkrētie risinājumi, pamatojot  izvēlēto variantu/ risinājumus. Paliekošo ietekmju būtiskuma raksturojums, norādot izmantotās prognozēšanas metodes, un paliekošo ietekmju atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijai pārbaudīti trīs scenāriji: 1.- gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2.- gruntsūdens līmeņa stāvoklis esošajai grāvju sistēmai un 3.- gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot (padziļinot) esošo grāvju sistēmu.

Lai uzlabotu MMS “Akmeņdziras” hidroloģisko režīmu, tiks izmantota 3. alternatīva, kas nav pretrunā ar esošo normatīvo aktu prasībām.

Projektējamās MMS “Akmeņdziras” pārbūves teritorijai nodalīti divi projektējamo grāvju sateces baseini. Abiem baseiniem noteikta laukuma platība, kas izmantota hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem aprēķiniem. Pirmā (I) sateces baseina platība ir 856,0 ha, bet otrā – 664,4 ha. Applūduma riska novēršanai/mazināšanai tiek rekomendēts, grāvja padziļināšanas laikā atbērtni veidot gar tā kreiso krastu, kas palu laikā varētu veikt dambja funkcijas. Tiek rekomendēts izskatīt iespēju palielināt grāvja platumu, kas attiecīgi palielinās tā caurvades spēju un tādējādi mazinās plūdu risku.

Hidroloģiskais aprēķins (I) un (II) sateces baseinam veikts atsevišķi. Pavasara palu maksimālais caurplūdums, ar tā pārsniegšanas varbūtību 10% pirmajam (I) sateces baseinam ir 1,11 m3/s  un otrajam (II) sateces  baseinam – 0,84 m3/s. Attiecīgi,  vasaras pusgada vidējais caurplūdums pirmajam (I) sateces baseinam ir 0,041 m3/s, bet otrajam (II) sateces  baseinam – 0,032 m3/s.

Hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti liecina, ka galvenā pazemes ūdeņu krājumu papildināšanās notiek ar atmosfēras nokrišņiem. Zīmīga ūdens masas daļa sateces baseinos ienāk no austrumiem, bet aizplūst – uz rietumiem, Būšnieku ezera virzienā. Otrajam (II) sateces  baseinam vērojama pazemes plūsma dienvidu virzienā – uz Klāņu – Būšnieku kanālu. Abos baseinos daļa ūdens pārtek uz zemāk esošajiem ūdens horizontiem.

Modelēšanas rezultāti rāda, ka esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), tādēļ nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas Būšnieku ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu un tāpēc tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Prognozētās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

Kopumā meliorācijas sistēmas objektā ir neapmierinošā stāvoklī. Grāvji ir aizauguši ar krūmiem un pat kokiem, vietām tie grūti identificējami reljefā. Esošās caurtekas lielākoties ir aizsērējušas un nefunkcionē, vai arī darbojas tikai daļēji. Nepietiekamas drenāžas dēļ teritorija pārpurvojas, ceļi kļūst neizbraucami. Plānotā meliorācijas sistēmas atjaunošana/pārbūve ir pamatota un nepieciešama.

## 6.5.Visu paredzētās darbības iespējamo risinājumu ietekmju novērtējums uz Natura 2000 teritoriju/-ām, tā/to ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.4. punkta un 9.7.punkta prasībām.

### 6.5.1.Ietekme uz Natura2000 teritorijas ekoloģiskām funkcijām

Visi ziņojuma izstrādē iesaistītie eksperti vai nu norāda uz MMS pārbūves nepieciešamību, vai to pieļauj, sniedzot nosacījumus, kuri būs jāņem vērā darbu realizācijas laikā, kas atrodami sertificētu dabas eksperta atzinumos un ir šī dokumenta pielikumos. MMS pārbūves teritorijai pieguļošās Natura 2000 teritorijām ekoloģisko funkciju saglabāšanā viens no priekšnoteikumiem ir stabils gruntsūdens līmenis. Modelējot MMS pārbūves ietekmi uz gruntsūdens līmeņa svārstībām, tika konstatēts, ka tās ir nebūtiskas un neapdraud ekoloģisko funkciju saglabāšanu Natura 2000 teritorijās.

### 6.5.2.Ietekme uz Natura2000 teritorijas integritāti

Dabas liegumu teritorijas ir nosacīti noslēgtas sistēmas, kas palielina teritorijas stabilitāti. Plānotie būvdarbi neietekmēs teritorijas integritāti. Natura 2000 standarta datu formā nav sniegtas ziņas par apdraudējumiem, slodzēm un darbībām teritorijas apkārtnē, kas ietekmē teritorijas integritāti.

### 6.5.3.Ietekme uz Natura2000 teritorijas aizsardzības un izmantošanas mērķiem

Dabas liegums “Klāņu purvs” izveidots lai nodrošinātu aizsardzību Latvijas un ES nozīmes meža un purva biotopiem. Dabas liegums “Platenes purvs” izveidots ar mērķi, lai saglabātu ES nozīmes biotopu 7230 Kaļķaini zāļu purvi. Dabas liegums “Būšnieka ezera krasts” izveidots ar mērķi saglabāt ES nozīmes biotopus 7230 Kaļķaini zāļu purvi un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas.

Novērtējot visas iespējamās paliekošās ietekmes uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem Natura 2000 teritorijā dabas liegumos secinām, ka būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas salīdzinājumā ar sugu un biotopu pamatstāvokli nav sagaidāmas, jo paredzētās darbība “Akmeņdziru” MMS pārbūve tiešā veidā neradīs ietekmi tuvākās apkārtnes dabas liegumiem, īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem.

# 7.Visu plānoto darbību, kuras varētu savstarpēji mijiedarboties, kumulatīvo ietekmju novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.5. prasībām un indikatoriem, kā arī 9.7.punkta prasībām

Paredzētās darbības rezultātā nav paredzama plānotās saimnieciskās darbības būtiska negatīva ietekme uz dabas lieguma ekoloģiskajām funkcijām, integritāti, aizsardzības un izmantošanas mērķiem. 12. tabulā ir sniegta informācija par paredzētās darbības kumulatīvām ietekmēm un to novērtējums atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 300.

12. tabula.

Kumulatīvo ietekmju identificēšana un apraksts

| Nr. p.k. | Novērtējuma soļi | Īstenojamā darbība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paredzētās darbības, kuras varētu savstarpēji mijiedarboties | Veicot MMS pārbūvi nav plānotas darbības, kas var savstarpēji mijiedarboties. |
| 2. | Ietekmes identificēšana | Pie netiešajām ietekmēm būtu minamas Natura 2000 teritorijai blakus radītais īslaicīgs troksnis būvniecības periodā, kas radīsies ekskavatora un citas tehnikas ekspluatācijas rezultātā. |
| 3. | Novērtējuma robežu noteikšana | Troksnis MMS pārbūves laikā var izplatīties apmēram kilometra attālumā. |
| 4. | Kumulāciju ceļu identificēšana | Trokšņa ietekme izplatīsies pa gaisu, būvdarbus plānots īstenot tā, lai neradītu traucējumus ligzdojošajiem putniem. Hidroloģiskā režīma izmaiņas pa ūdeni un sauszemi, bet neietekmējot īpaši aizsargājamus biotopus vai sugas. |

# 8.Iespējamo risku, kas saistīti ar paredzētās darbības (atsevišķi vai kopā ar citām darbībām) īstenošanu un kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju/-as, tā/to izveidošanas un aizsardzības mērķiem, ekoloģiskajām funkcijām un integritāti, novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.6. punkta prasībām

Kā jau tas tika minēts iepriekšējā sadaļā, projektējamās mežu meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” potenciālās ietekmes zonā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – dabas liegums “Klāņu purvs”,  dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” un dabas liegums – “Platenes purvs” (2. attēls).

Katrs no šiem objektiem ir unikāls un īpaši aizsargājams. Lai pārbaudītu projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” ietekmi uz katru no šiem objektiem, tika izmantots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO, bet šoreiz jau to pielāgojot konkrētajai teritorijai, kas aptvēra visas iepriekš minētās 3 dabas aizsargājamās teritorijas.  Modelis aptver 10,2×10,2 km platību, modeļa režģa solis 25 m (44. attēls).

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais pazeminājums gruntsūdens horizontā

Izmantojot hidroģeoloģisko modeli, pārbaudīti trīs scenāriji: 1. - gruntsūdens līmenis netraucētam (dabiskam) stāvoklim bez grāvju sistēmas; 2. - gruntsūdens līmenis esošajai grāvju sistēmai un 3. - gruntsūdens līmenis un papildus pazeminājums, kas veidosies atjaunojot (padziļinot) esošo grāvju sistēmu.

Iesākumā tika noteikts gruntsūdens dabiskais (netraucētais) stāvoklis, kāds tas bija pirms meliorācijas sistēmu ierīkošanas. Modelētais netraucētais gruntsūdens līmenis skatāms 24. attēlā.

Pēc tam modelis tika papildināts ar esošajiem meliorācijas grāvjiem. Grāvji un to dziļums tika ievadīti atbilstoši šo grāvju topogrāfiskajam uzmērījumam dabā. Grāvju vidējais dziļums pirms to atjaunošanas caurmērā ir apmēram 0,76 m. Modelētā esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” gruntsūdens līmeņa augstumlīkņu (hidroizohipsu)  karte skatāms 45-A. attēlā.

Lai noteiktu papildu pazeminājumu, kas radīsies meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā, modelī vidējais grāvju dziļums tika palielināts no 0,76 m līdz 1,20 m. Modelētā gruntsūdens līmeņa karte ar atjaunoto grāvju sistēmu skatāma 45-B. attēlā.

| A | B |
| --- | --- |
| Esošā grāvju sistēma | Atjaunotā grāvju sistēma |

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” modelētās gruntsūdens hidroizohipsu kartes: A- esošajai grāvju sistēmai; B-atjaunotajai grāvju sistēmai

Divas kartes 45-A un 45-B attēlā vizuāli praktiski neatšķiras. Tomēr savietojot šīs kartes var iegūt starpību, kas raksturo to papildus pazeminājumu, kāds veidosies grāvju padziļināšanas rezultātā (44. attēls).

No 46. attēla redzams, ka  esošās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” atjaunošanas rezultātā izraisītais papildu pazeminājums gruntsūdens horizontā dabas lieguma “Klāņu purvs” teritorijā, nepārsniegs 15 cm, kas faktiski ir mazāk par dabiskajām ūdens līmeņa svārstībām purvā gada laikā (0,3-0,5 m), un tāpēc nekādus draudus purva veģetācijai neradīs.

- attēls.  Projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” izraisītais papildus pazeminājums gruntsūdens horizontā

Atjaunojamo grāvju rajonā veidosies apmēram 0,3-0,6 m papildu pazeminājums, pieaugot no ziemeļiem virzienā uz Klāņu-Būšnieku kanālu.

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” atrodas ezera pretējā malā attiecībā pret  projektējamo meliorācijas sistēmu, un tāpēc tas nevar tikt ietekmēts tiešā veidā. Kā jau tika minēts iepriekš, arī paredzētās darbības rezultātā izraisītās ūdens līmeņa izmaiņas būs nebūtiskas salīdzinājumā ar Būšnieku ezera līmeņa dabiskajām svārstībām.

Dabas liegums “Platenes purvs” (8. attēls) atrodas nepilnus 5 km uz dienvidiem ārpus projektējamās meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” teritorijas un ārpus sateces baseinu robežas, tāpēc tas pat teorētiski nevar tikt ietekmēts.

# 9.Pasākumi Paredzētās darbības negatīvās ietekmes mazināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.300  9.9.punkta nosacījumiem.

Saskaņā ar 2016. gada 20. jūlijā un 23. augustā veikto sertificēta dabas eksperta objekta apsekošanu un sagatavoto Ietekmes uz vidi vērtējumu  ir konstatēts, ka plānotās darbības teritorijā neatrodas neviens mikroliegums vai tā buferzona (Kalvāns, u.c., 2016). Toties teritorijas dienvidu un rietumu malai ~915 m garā posmā piekļaujas medņa Tetrao urogallus aizsardzības mikrolieguma buferzona (352. kv. 1., 2., 12. nogabals), kā arī buferzona apmēram ~531 m garā posmā ziemeļu malā (328.kv. un 352.kv. 3., 14. nogabals, 47. attēls). Ietekmes uz vidi vērtējumā norādīts, ka grāvju pārtīrīšanas darbi var negatīvi ietekmēt riesta vietas biotopu, kā arī traucēt medņu riestošanai un ligzdošanai. Šajā sakarā izvirzīts nosacījums, ka nedrīkst pārtīrīt grāvi Nr. 796, bet grāvjos Nr. 421, 422, 418, 417, 413, 414, 411, 416, 412, 409, 403, 794, 795, 410, 402 un 793 pārtīrīšanas darbus aizliegts veikt laika periodā no 1.februāra līdz 30.jūlijam (Kalvāns, u.c., 2016).

Plānotās darbības teritorija piekļaujas arī medņa Tetrao urogallus aizsardzībai izveidota mikrolieguma buferzonas (383. kvartāls) ziemeļu malai ~531 m garā posmā. Grāvju pārtīrīšana pie mikrolieguma var negatīvi ietekmēt mikrolieguma teritorijā esošos medņu biotopus. Lai mazinātu ietekmi uz medņa mikrolieguma teritoriju, nedrīkst pārtīrīt grāvi Nr. 797, 311 un 403 (posms pie 370.kvartāla 35. nog.).

- attēls.  Meža meliorācijas sistēmas "Akmeņdziras" meža kvartālu shēma

Arī objekta teritorijā vairākās vietās konstatētas ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas parastās purvmirtes Myrica gale audzes – 350. kvartāla 13. nogabalā; 351. kvartāla 19. nogabalā; 370. kvartāla 29. un 31.  nogabalos un īpašumā ar kadastra nr. 98660080046 (Kalvāns, u.c., 2016).

370. kvartālā esošie meliorācijas grāvji atrodas pietiekamā attālumā, un šeit papildus nosacījumi ietekmes mazināšanai nav nepieciešami. Savukārt 350. un 351. kvartālā, kā arī vietā, kur 346. kvartāls robežojas ar īpašumu ar kadastra nr.98660080046, nepieciešamas ievērot papildus nosacījumus īpaši aizsargājamās sugas un īpaši aizsargājamā biotopa saglabāšanai (Kalvāns, u.c., 2016).

371. kvartāla 36. nogabalā lielā daudzumā konstatēta īpaši aizsargājamā ķērpju suga zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum, bet 351. kvartāla 7. nogabalā konstatēta bagātīga īpaši aizsargājamās sugas ciņu mazmeldra Trichophorum cespitosum atradne.

Slēdzienā par ietekmes uz vidi vērtējumu norādīts, ka, ievērojot visus nosacījumus, plānotajai darbībai būtiskas ietekmes uz vidi nebūs (Kalvāns, u.c., 2016).

Tomēr pastāv arī cita veida apdraudējumi videi, kas ir saistīts ne tik daudz ar gruntsūdens līmeņa izmaiņām, cik ar novadāmā ūdens kvalitātes rādītājiem. Pastāv zināms risks, ka ar drenāžas ūdeņiem var tikt iznestas barības vielas, kas var nonākt ezerā un rezultātā šeit sekmēt eitrofikācijas procesus ar sekojošu fitoplanktona savairošanos. Tam ir tālākas negatīvas sekas – skābekļa trūkums un toksisku vielu – nitrītu, amonija un sērūdeņraža izdalīšanos, kas izraisa zivju slāpšanu. Ilgākā laika posmā eitrofikācija veicina ūdenstilpes paseklināšanos un aizdūņošanos. Netieši to apstiprina arī ezera aizauguma pakāpe, kas visvairāk izpaužas, tajās vietās, kur ezerā ieplūst virszemes ūdensnotekas.

Lai no tā izvairītos, tiek rekomendēts meliorācijas sistēmu pārbūvē un to atjaunošanā iekļaut videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus. Kā viens no šādiem elementiem ir sedimentācijas baseini, kurus būtu lietderīgi ierīkot uz galvenajiem grāvjiem pirms to izvades Klāņu-Būšnieku kanālā vai Būšnieku ezerā. Sedimentācijas baseini spēj būtiski samazināt augu barības vielu ienesi ezerā, bet tiem ir arī trūkums – periodiski ir nepieciešama šo baseinu pārtīrīšana un sedimenta izņemšana (Urtāns, 2017). Kā galvenais kritērijs sedimentācijas baseinu ierīkošanai ir nosacījums, ka pārtīrāmā novadgrāvja garumam jābūt vismaz 500 m, bet izbūves vietai jāatrodas pēc iespējas tuvāk grāvja izvadam dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē.

Kā vēl vienu videi draudzīgu elementu  var paredzēt divpakāpju meliorācijas grāvju ierīkošanu. Divpakāpju meliorācijas grāvju kritēriji ir: saliktā šķērsprofila plaukta platumam ir jābūt ne mazākam par 1.0 m, un saliktu šķērsprofila posmu kopējam garumam jābūt ne mazākam kā 10% no atjaunojamā/pārbūvējamā novadgrāvja garuma. Potenciālie ieguvumi no šāda grāvja ir uzlabota ūdens novadīšanas funkcija, palielināta ekoloģiskā funkcija, samazināta krastu izskalošanās palielinātu caurplūdumu gadījumā, kā arī samazināts sedimentu un augu barības vielu daudzums ūdenī. Kā limitējošus faktorus var minēt to, ka šāds grāvis aizņem vairāk vietas nekā tradicionālie trapecveida grāvji.

# Informācijas avoti

- Aleksāns O. Latvijas nokrišņu karte laika periodam no 1961. līdz 2017. gadam. - Rīga : Nepublicētie dati, 2017. gada.

- Auniņš A. Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.precizēts izdevums. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013.

- Auniņa A red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 359 lpp.; 1.izdevums apstiprināts ar vides ministra 2010. gada 15. marta rīkojumu Nr. 93.

- Baroniņa V. [u.c.] Dabas lieguma Klāņu purvs dabas aizsardzības plāns 2006.-2016. g. [Grāmata]. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2006. - projekts LIFE04NAT/LV/000196 „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”.

- Belogrudova I., Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro. Promocijas darbs, Daugavpils, 2012.

- Cepurīte B., Latvijas vaskulāro augu flora 7: Orhideju dzimta (Orhidaceae). Latvijas Universitāte, Rīga, 2005.

- DAP, DDPS „Ozols” Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” [Datu bāze]. - Rīga : SIA Envirotech, 2018. gada.

- ES LIFE Projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” materiāli; projekta norises laiks 2004. - 2008. gads , projektu izpildīja Latvijas Dabas fonds, projektu finansēja Eiropas Komisijas LIFE-Daba programma

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2598

- Ezeri.LV Ezeri [Tiešsaiste] // Datubāze. - Biedrība "Latvijas ezeri": Jānis Sprūds, Vita Līcīte, 1998. gada. - 2015. gada 05. 03. - http://www.ezeri.lv/database/2096/

- Juškevičs V. un Mūrniece S. Latvijas ģeoloģiskā karte. Kvartāra nogulumi. Ventspils, 41.lapa. M 1:200 000. [Grāmata]. - Rīga : Valsts Ģeoloģijas dienests, 1998. - ISBN 9984-9299-2-2..

- Juškēvičs V. [u.c.] Latvijas ģeoloģiskā karte, mērogs 1:200 000, 41. lapa, Ventspils. Paskaidrojuma teksts [Grāmata] / red. Āboltiņš Ojārs un Kuršs V.. - Rīga : Valsts ģeoloģijas dienests, 1998. - ISBN 9984 - 9299 - 2- 2.

- LĢIA, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra LĢIA Karšu pārlūks v4.0. - Rīga : © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018.. gada augusts.

- Lauku atbalsta dienests Lauku bloku karte. - Rīga : © LAD, LĢIA, VZD, OpenStreetMap, 2018. gada augusts.

- LVĢMC Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai. Ziņojums. [Grāmata]. - Rīga : VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2017.

- Priedītis N., Latvijas augi, Gandrs, 2014.Anon., 1977. Valsts aizsargājamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijā. Rīga, „Zinātne”, 1977. 133 lpp

- Anon., 1992. Dabas aizsardzības plāns Latvijai. WWF project 4568:Conservation plan for Latvia. Final report. Rīga. 141 lpp.

- Projekta CORINE Biotopes Latvija materiāli. Projekta norises laiks 1994.-1997. gads, koordinēja Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības nodaļas specialisti, projektu vadīja Latvijas Dabas fonds. No 1994. līdz 1996. gada martam projektu finansēja Ziemeļvalstu Ministru padome. Projekta noslēguma fāzi līdz 1997. gada septembrim finansēja ES PHARE programma.

- SIA „Baltkonsults” Ventspils rajona teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. [Grāmata]. - Ventspils : Ventspils rajona padome, 2007. - Sēj. 1..

- SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Ventspils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem (2006.-2018) ar grozījumiem. Vides pārskats [Grāmata]. - Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2012. - Sēj. 4.

- SIA Estonian, Latvian @ Lithuanian Būšnieku ezers [Grāmata]. - Rīga : Latvijas vides aizsardzības fonds.

- Spalvins Aivars [et al.] Regional hydrogeological model of Latvia for management of its groundwater resources [Book Section] // In 5-th International scientific conference Applied information and communication technologies. - Jelgava : Jelgava University, 2012. - (ISBN (78-9984-48-065-7)2.

- Urtāns Andris Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Upes un ezeri. [Grāmata]. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017.

- Ventspils pilsētas dome Ventspils pilsētas attīstības programma 2007 - 2013 [Grāmata]. - Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2007. - Sēj. 1. Daļa. Esošās situācijas un SVID analīze.

- VPVB Nosacījumi Nr. 6-02/1 AS „LVM” ierosinātajai darbībai – meliorācijas sistēmas “Akmeņdziru” Ventspils nov. Tārgales pag. pārbūvei ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Klāņu purvs" novērtējumam. - Rīga : Vides pārraudzības valsts birojs, 2018. gada.

- VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas digitālais kadastrs. - Rīga : © LVM, Biznesa sistēmu risinājumi, © ZMNĪ , © Envirotech, 2018. gada augusts.

Interneta resursi

- http://natura2000.eea.europa.eu/#

- http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envuc1kdw/LV_habitats_reports-131018-113238.xml&conv=350&source=remote

- http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0517000

- http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envuc1kdw/LV_species_reports-131018-113252.xml&conv=354&source=remote

- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2011/484/oj

- https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/article12/report

Pielikumi